安全工程师交通安全技术试题

一、单选题

1.根据列车运行及闭塞分区的情况，通过信号机可以自动变换显示，列车凭信号机的显示行车，这种闭塞方法称为（　）。

A.半自动闭塞

B.自动闭塞

C.电话闭塞

D.路签（牌）闭塞

2.在电气化铁路上，道口通路两面应设限界架，其通过高度不得超过（　）。

A.4m　B.3.5m　C.4.5m　D.3m

3.接触网带电部分至固定接地物的距离不少于（　）。

A.300mm　B.350mm　C.500mm　D.400mm

4.在列车运行中，其前端任何一部分越过固定信号显示的停车信号的事故为（　）。

A.列车脱轨事故

B.列车冒进信号事故

C.列车冲突事故

D.机车、车辆溜入区间或站内事故

5.在正线、到发线上办理接发列车时，根据列车的性质和线路特点，应遵守的以下原则中说法不正确的是（　）。

A.特快旅客列车通过时，作业人员须提前停止在列车的通过线路上和相邻线路通过列车一侧的作业

B.挂有超限货物车辆的列车，应接入固定线路

C.货运列车应接人固定线路

D.特快旅客列车应在正线上通过，其他通过列车原则上应在正线通过

6.根据GB5768—1999《道路交通标志和标线》的规定，（　）用作传递道路前进方向、地点、距离信息的标志，按用途的不同又可分为地名标志，著名地名标志，分界标志等，形状多为正方形、长方形，一般多为蓝色底、白色图案；高速公路上为绿色底、白色图案。

A.警告标志

B.指路标志

C.指示标志

D.禁令标志

7.根据GB 5768—1999《道路交通标志和标线》的规定，下列关于道路交通标线中黄色虚线作用的说法正确的是（　）。

A.画于路段时，用以分隔对向行驶的交通流；画于路侧或缘石上用以禁止车辆长时间在路边停放

B.画于路段时，用以分隔对向行驶的交通流；画于路侧或缘石上用以禁止车辆长时间或临时在路边停放

C.画于路段时，用以分隔对向行驶的交通流，车辆不得跨越

D.画于路段时。用以分隔同向行驶的机动车或非机动车，画于路侧或缘石上用以禁止车辆长时间在路边停放

8.根据《高速公路旅客运输管理规定》的要求，高速公路客运线路经营期为（　）年。

A.6　B.4　C.3　D.5

9.下列关于高速公路客运安全的说法中错误的是（　）。

A.高速公路客运经营业户应坚持“安全第一”的方针，严禁车辆超速超载运行

B.车辆在运行途中，遇到特殊情况可以载客加油

C.驾驶员不得长时间连续驾驶，每行驶2～3h应在服务区作短暂休息

D.高速公路客运经营业户不得擅自将线路标志牌过户、转让、转借。高速公路客运车辆不得挂靠经营

10.下列不属于机务段安全工程师主要职责的是（　）。

A.组织运用车间全体职工，认真贯彻执行有关安全工作的规章制度和上级的命令指示

B.经常深入实际，添乘机车，调查研究，针对存在的安全隐患，制定完善安全措施

C.调查分析行车事故及路外伤亡事故，及时向上级提出报告

D.在机车队和司机长领导下，组织本机班按列车运行图行车，认真执行规章制度，确保安全正点、平稳操纵、质量良好地完成运输任务

11.下列有关铁路运输危险货物装卸的说法中错误的是（　）。

A.危险货物装卸前，应对车辆和仓库进行必要的通风和检查。车内、仓库内必须清扫干净

B.装卸危险货物严禁使用明火灯具照明。可以使用普通照明灯具，装卸作业使用的机具应能防止产生火花

C.作业前货运员应向装卸工组详细说明货物的品名、性质，布置装卸作业安全注意事项和需准备的消防器材及安全防护用品

D.作业时要轻拿轻放，堆码整齐牢固，防止倒塌，要严格按规定的安全作业事项操作，严禁货物倒放、卧装（钢瓶及特殊容器除外）

12.下列有关滚装客船安全运营的说法错误的是（　）。

A.滚装客船应当在明显位置标明乘客定额和客舱处所

B.严禁滚装客船超额出售客票

C.在运力紧张的情况下，可以在滚装船舶的船员起居处、车辆舱、安全通道及其他非客舱处所载运旅客

D.禁止滚装客船载运任何危险货物，滚装客船的船长、大副应具备的条件是，在相应等级的滚装船舶实际担任船长、大副不少于12个月，或者在相应等级的海船实际担任船长、大副不少于24个月

13.下列有关船舶载运危险货物安全管理的说法中错误的是（　）。

A.禁止在普通货物中夹带危险货物，不得将危险货物匿报或者报为普通货物

B.载运爆炸品、放射性物品、有机过氧化物、闪点28℃以下易燃液体和液化气的船，可以与其他驳船混合编队拖带

C.载运危险货物的船舶在航行、停泊、作业时应当按规定显示信号

D.其他船舶与载运危险货物的船舶相遇，应当注意按照航行和避碰规则的规定，尽早采取相应的行动

14.经港务（航）监督安全检查的中国籍船舶和经《亚太地区港VI国监督谅解备案记录》成员海事当局检查的外国籍船舶，一般（）个月内不再检查。

A.5　B.6　C.12　D.8

15.下列关于安全线的说法中错误的是（　）。

A.岔线（段管线）与正线、到发线接轨时，均应铺设安全线

B.岔线与站内到发线接轨，当站内有平行进路及隔开道岔并有连锁装置时，必须设安全线

C.安全线向车挡方向不应采用下坡道，其有效长度一般不小于50m

D.在进站信号机外制动距离内为超过6‰下坡道的车站，应在正线或到发线的接车方向末端设置安全线

16.调车作业要准确掌握速度，在空线上牵引运行时，其速度不准超过（　）km／h的规定；在推进运行时，其速度不准超过（　）km／h的规定。

A.40；30 　B.30；40 　C.15；5 　D.5；15

17.车站接发列车的基本程序是：办理闭塞一布置进路一（　）一交接凭证一接送列车一指示发车一发车。

A.编挂　B.开闭信号　C.调车　D.接车

18.担当夜间乘务工作并一次连续工作时间超过6h的乘务员，出乘前卧床休息时间不得少于（　）。

A.3h　B.4h　C.5h　D.6h

19.某次道路伤亡事故中死了3人，请问这次道路交通事故属于（　）。

A.重大事故　B.一般事故　C.特大事故　D.轻微事故

20.某次水运船舶交通事故中，涉及船舶等级为1500总吨以上，3000总吨以下或1103kW以上2206kw以下，事故造成死亡2人，直接经济损失30万元，则这次水运事故属于（　）。

A.重大事故　B.一般事故　C.特别重大事故　D.大事故

二、多选题

1.编入下列（　）旅客列车的客车应安装轴温报警器装置。

A.普通旅客列车

B.快速旅客列车

C.直达特快旅客列车

D.特快旅客列车

E.旅客快车

2.根据《道路交通标志和标线》GB 5768——1999的规定，道路交通标志的主标示可分为（　）。

A.警告标志

B.禁令标志

C.指示标志

D.通用标志

E.指路标志

3.饮酒对驾驶员的驾驶机能的影响很大，主要表现在（　）。

A.驾驶员辨色能力降低

B.驾驶员错误反应增加

C.驾驶员选择反应时间增加

D.驾驶员驾驶疲劳

E.驾驶员反应迅速

4.在《超限运输车辆行驶公路管理规定》中，超限运输车辆行驶公路的管理工作的原则是实行（　）。

A.方便运输

B.统一管理

C.分级负责

D.禁止通行

E.保障畅通

5.根据《道路运输车辆维护管理规定》，道路运输经营业户，必须按国家有关规定执行车辆维护制度，并加强管理。道路运输车辆的维护分为（　）。

A.二级维护　B.一级维护　C.三级维护　D.特殊维护　E.日常维护

6.机动车驾驶员违反《高速公路交通管理办法》，有下列（　）行为的，处五十元罚款，可以并处吊扣6个月驾驶证。

A.在高速公路上倒车、逆行或者穿越中央分隔带掉头、转弯的

B.载运危险物品或者载物长度、宽度、高度超过规定，未经审批或者未按规定行驶的

C.不按规定超车或者变更车道的

D.车辆发生故障、事故停车后，不按规定使用灯光和设置警告标志的

E.载物超过核定载质量30％以上的

7.按运输性质列车分为旅客列车、混合列车、军用列车、货物列车和（　）。

A.特快列车

B.直通列车

C.重载列车

D.路用列车

E.行包快运列车

8.下列（　）项不属于机车必须安装的“三项设备”。

A.站间行车电话

B.列车无线调度电话

C.列车、货运、电力调度电话

D.机车自动停车装置

E.机车信号

9.根据相关规定，下列车辆中属于超限运输车辆的为（　）。

A.车货总高度从地面算起4.2m

B.单轴（每侧单轮胎）载质量5000kg

C.车货总宽度3m以上

D.单车、半挂列车、全挂列车车货总质量30000kg

E.车货总长20m

10.下列是关于列车中关门车限制规定的描述，其中不符合规定的为（　）。

A.在列车中关门车不得超过2辆

B.运行途中临时故障，停车时间内不能修复时，准许关闭一辆，但列车最后一辆不得为关门车

C.关门车应挂于列车最后1辆

D.列车最后第2、第3辆不得连续关门

E.旅客列车不准编挂关门车

11.连锁设备应保证的基本条件为（　）。

A.正线上的进站信号机未开放时，出站信号机不能开放

B.进路上有关道岔在规定位置才能开放信号

C.敌对信号未关闭时，防护该进路的信号机不能开放

D.进路上各区段空闲时才能开放信号

E.预告信号机开放后，主体信号机才允许开放

12.道路因素对交通事故的生成有内在的关系，下列描述中正确的是（　）。

A.平曲线的曲率半径越大，事故率越高

B.竖曲线的曲线半径越小，事故率越小

C.道路坡度越大，事故率越高

D.路面附着系数越小，事故率越低

E.随着道路车道宽度的增加、路肩宽度增大，事故率降低

参考答案：

一、单选题

1.答案：B.自动闭塞是行车基本闭塞法之一。

2.答案：C.《铁路技术管理规程》第四十五条规定。

3.答案：A.《铁路技术管理规程》第一百二十一条规定。

4.答案：B.列车冒进信号事故的定义。

5.答案：C.客运列车应接入固定线路。

6.答案：B.根据GB 5768——1999《道路交通标志和标线》的规定。

7.答案：A.根据GB 5768—1999《道路交通标志和标线》的规定。

8.答案：D.根据《高速公路旅客运输管理规定》第九条规定。

9.答案：B.根据《高速公路旅客运输管理规定》第二十、第二十一条规定。

10.答案：D.根据《铁路机车运用规程》第三十一条规定，D为机车司机的主要职责。

11.答案：B.根据《铁路危险货物运输管理规则》第二十九条规定。

12.答案：C.根据《海上滚装船舶安全监督管理规定》第二十四、第二十五条规定。

13.答案：B.根据《中华人民共和国船舶载运危险货物安全监督管理规定》第五、第七、第八条规定。

14.答案：C.根据《中华人民共和国船舶安全检查规则》第十一条规定。

15.答案：B.根据《铁路技术管理规程》第四十九条规定。

16.答案：A.《铁路技术管理规程》第一百九十四条规定：调车作业时，在空线上牵引运行时，不准超过40km／h；推进运行时，不准超过30km／h.

17.答案：B.车站接发列车的基本程序是：办理闭塞一布置进路一开闭信号一交接凭证一接送列车一指示发车一发车。

18.答案：B.为防止机车乘务员出现超劳现象，影响行车安全，机车乘务员待乘休息制度规定：担当夜间乘务工作并一次连续工作时间超过6h的乘务员，必须实行班前待乘休息制度。必须到待乘室休息，出乘前卧床休息时间不得少于4h.

19.答案：C.根据我国道路交通事故分级标准，一次造成死亡3人以上的道路交通事故属于特大事故。

20.答案：D.根据水运船舶事故分级标准，等级为1500总吨以上，3000总吨以下或1103kW以上2206kW以下的船舶，发生事故造成死亡1～2人。直接经济损失15万元以上至50万元以下的属于大事故

二、多选题

1.答案：BCDE.编入直达特快旅客列车、特快旅客列车、快速旅客列车、旅客快车的客车应装有轴温报警装置。

2.答案：ABCE.根据《道路交通标志和标线》GB 5768——1999的规定。

3.答案：ABC.饮酒对驾驶员的驾驶机能影响很大，主要表现为辨色能力降低，选择反应时间增加，错误反应增加。

4.答案：ABCE.根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》，第四条的规定。

5.答案：ABE.根据《道路运输车辆维护管理规定》第五条规定。

6.答案：BE.根据《高速公路交通管理办法》第二十七条规定。

7.答案：DE.列车按运输性质可分为旅客列车、混合列车、行包快运专列、军用列车、货物列车和路用列车。

8.答案：AC.运用机车上必须安装的机车信号、列车无线调度电话、机车自动停车装置简称“三项设备”。

9.答案：ACE.根据我国《超限运输车辆行驶公路管理规定》，单轴（每侧单轮胎）载质量6000kg以上；单车、半挂列车、全挂列车车货总质量40000kg以上属于超限运输车辆。

10.答案：AC.根据列车中关门车的限制规定，在列车中连续连挂不得超过2辆；列车最后1辆不得为关门车。

11.答案：BCD.正线上的出站信号机未开放时，进站信号机不能开放通过信号；主体信号机未开放时，预告信号不能开放，否则会引起列车冲突等事故的发生。

12.答案：ACE.平曲线半径过小、转角过小或过大都会对交通安全产生负面影响；路面附着系数越大，交通事故的发生率越低，其恶性程度也越低。