防火防爆模拟试题

一、选择题(每题1分，共l 5分)

1、在库房重地如见到以下的标记，表示什么? ( )

A．小心着火

B．禁止带火种

C．当心火灾

2、火灾使人致命的最主要原因是?( )

A．被人践踏

B．窒息

C．烧伤

3、使用二氧化碳灭火 器时，人应站在?( )

A．上风位

B．下风位

C．无一定位置

4、可燃气体、蒸气和粉尘与空气(或助燃气体)的混合物，必须在一定的浓度范围内，遇到足以起爆的火源才能发生爆炸。这个可爆炸的浓度范围，叫做该爆炸物的( )。

A．爆炸极限

B．爆炸浓度极限

C．爆炸上限

5、建筑物起火后几分钟内是灭火的最好时间? ( )

A．5-7分钟

B．8--10分钟

C．15分钟

6、l211灭火器的重量如下降一——，就要灌装充气。( )

A．五分之一

B．500克

C．十分之一

7、使用水剂灭火器时，应射向火源哪个位置才能有效将火扑灭?( )

A．火源底部

B．火源中间

C．火源顶部

8、下列哪种灭火器最适合扑灭由钠或镁金属造成的火灾?( ) A.二氧化碳

B．泡剂

C．特别成份粉剂灭火器

9、下列哪种灭火器不适用于扑灭电器火灾? ( )

A．二氧化碳灭火器

B．干粉剂灭火剂

C．泡沫灭火器

10、如果因电器引起火灾，在许可的情况下，你必须首先? ( )

A．找寻适合的灭火器扑救

B．将有开关的电源关掉

C．大声呼叫

11、我国《消防法》在何时实行?，全国消防宣传日是哪一天?( )

A．1999年9月1日 11月9日

B．1999年9月1口 9月9日

C．1998年9月1日 11月9日

12、爆炸现象的最主要特征足什么?( )

A．温度升高

B．压力急剧升高

C．周围介质振动

13、下列哪一种气体是属于易燃气体?( )

A．二氧化碳

B．乙炔

C．氧气

14、下列哪种措施是处理气瓶受热或着火时应首先采用的?( )

A．设法把气瓶拉出扔掉

B．用水喷洒该气瓶

C．接近气瓶，试图把瓶上的气门关掉

l5、下列哪种容器适合盛装易燃液体?( )

A．玻璃容器

B．瓷器

C．具有防腐功能的金属容器

二、填空题(每题2分，共40分)

l、能够产牛爆炸的最低浓度称为( ) ，最高浓度为( )

2、在灭火器型号中灭火剂的代号：( ) 代表泡沫灭火剂；F代表( ) 灭火剂；T代表( ) 灭火剂；Y代表( ) 灭火剂。

3、火灾按着火可燃物类别，一般分为五类：( )火灾；( )火灾；( )火灾；( )；和金属火灾。

4、扑救火灾一般有三种方法：( )；将可燃物与火隔离；( )；将可燃物与空气隔离；( )；降低燃烧物的温度。

5、电气灭火用“1211"或( )灭火器、( )灭火器效果好，因为这三种灭火器的灭火药剂 性能好，不会发生触电伤人事故。

6、雷击时有几十到( )安培强大电流通过雷通道，并迅速转化成( )，温度可达( )摄氏度，一般的可燃物碰到它就会迅速着火。

7、爆炸温度极限与爆炸浓度极限一样。也有上限和下限。其下限即 ( ) 温度，等于爆炸浓度 ( ) 的蒸气浓度；爆炸温度上限，即液体在该温度下蒸发出爆炸浓度 的蒸气浓度。

8、某些爆炸事故抢救过程中可能发生二次、再次的连锁爆炸，进人爆炸事故现场要抢救，要弄清爆炸物的( )，选择有利地形，并配备应有的( )进行，就可以减少 ( )引起的扩大性伤亡。

9、在企业生产环境中，做好防火工作的主要措施有：建立( )；加强 ( ) ；加强防火检查，消除不安全因素；认真落( )；配备好( )。

l0、班后防火“五不走”的内容是：( )不走；( )不走；( )不走；( )不走；发现险情不报告不处理好不走。

11、电话报火警时要讲清楚起火单位、( )、( )、( )、( )、是否有人被困及报警用的电话号码和报警人的姓名等。

12、火灾致人死亡的主要原因有：( )；( )、( )；烧伤致死；吸入热气。

13、防止火灾的基本方法和手段是：有效地管理好( )，控制火源，避免( )、( )、 三者间的相互作用。

l4、火灾蔓延的三种方式是：( )、( )、( )。

15、最小点火能指的足能引起爆炸件混合物燃烧爆炸时所需的( )。最小点火能数值 ( )，说明该物质愈易被引燃。

l6、爆炸的破坏形式有：( )、( )和( )三种。

17、工业防火防爆的根本措施是：在生产中尽量不用和减少( )，用( )或( )代替( )。

l8、扑火火灾后要对火场进行全面细致的( )，消除余火和( )，排除险情和( )，防止 ( )。

19、爆炸可分为三类：( )、( )和原子爆炸。

20、夜间装卸易燃易爆物品时，不准使用( )灯具，应该使用( )灯具。

三、判断题(每题1分、共10分)

l、火灾通常指违背人们的意志，在时间和空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。( )

2、粉尘对人体有很大的危害，但不会发生火灾和爆炸。( )

3、火灾发生后，如果逃生之路已被切断，应退回室内、关闭通往燃烧房间的门窗，并向门窗上泼 缓火势发展，同时打开未受烟火威胁的窗户，发出求救信号。( )