机械安全试题及答案

一、选择题

1、在机械产品寿命周期的各环节中，决定机器产品安全性的最关键环节是__________。

A 设计 　　B 制造 　　C 使用 　　D 维修（A）

2、以操作人员的操作位置所在的平面为基准，机械加工设备凡高度在 之内的所有传动机构的可动零、部件及其危险部位，都必须设置防护装置。

A 2m 　　B 2.5m 　　C 3m 　　D 3.5m（A）

3、凡是操作人员的工作位置在坠落基准面______ 以上时，则必须在生产设备上配置供站立的平台和防坠落的防护栏杆。

A 0.5m 　　B 2m 　　C 2m 　　D 3m（A ）

4、为防止出现漏保护区，压力机光线式安全装置的光幕形状必须采用 。

A 三角形 　　B 梯形 　　C 矩形 　　D 圆形（C）

5、为防止人体部位误通过而造成伤害，在防护栅栏与传动机构零部件的距离为135mm时，防护栅栏的间隙尺寸应不大于______ mm。

A 50 　　B 40 　　C 30 　　D 20 （D）

6、双手按钮式安全装置的重新启动功能是指，在双手同时按压两个按钮时，机器才能运转。_______。

A只要一只手离开按钮，机器就停止运转；当这只手再次按压按钮，机器就能重新运转

B只要一只手离开按钮，机器就停止运转；只有双手都离开按钮再次按压按钮，机器才能重新运转

C如果一只手离开按钮，机器不停止运转；只有在双手都离开按钮，机器才停止运转

D只有双手都离开按钮，机器才能停止运转；只要一只手再次按压按钮，机器就能重新运转

（B）

7、磨削机械使用有机类结合剂（例如树脂、橡胶）砂轮的存放时间不应超过_____年，长时间存放的砂轮必须经回转试验合格后才可使用。

A 1年 　　B 2年 　　C 3年 　　D 4年（A）

8、在压力机采用手用工具（如夹具、镊子）可以代替人手伸进危险区送取料。配备了手用工具，________安全装置。

A 可以取代 　　B 不可取代 　　C 可设置可不设置 　　D 多余设置（B）

9、特种工种是从事特种作业人员岗位类别的统称。属于特种工种的电工、电焊工、_______等人员，必须经由国家授权机构的培训、资格考核、认可并颁发凭证后，才可持证上岗。

A 起重机司机 　　B 车工 　　C 纺织工 　　D 电话接线员（A）

10、属于特种设备有电梯、锅炉、压力容器、_______等。

A 厂内运输车辆 　　B 车床 　　C 起重机械 　　D 数控机床（A、 C）

11、起重机的吊钩危险断面的磨损量达到原来的_______时，应及时报废，绝对不可采取补焊的办法来增大断面面积。

A 50% 　　B 30% 　　C 10% 　　D 5%（C）

12、动力驱动的起重机起升机构必须设置制动器。制动器应采用 。

A常开式 　　B常闭式 　　C综合式 　　D的形式不限（B）

13、机械上常在防护装置上设置为检修用的可开启的活动门，应使活动门不关闭机器就不能开动；在机器运转时，活动门一打开机器就停止运转，这种功能称为 。

A安全联锁 　　B安全屏蔽 　　C安全障碍 　　D密封保护（A）

14、对产生尘、毒危害较大的工艺、作业和施工过程，应采取有效的密闭、_______、吸收、净化等综合措施和监测装置，防止尘、毒的泄漏、扩散和溢出。

A高压 　　B中压 　　C 零压 　　D负压（D）

15、手工送料的木工平刨床刀轴的刨刀体采用_________形状的更安全。

A六棱柱 　　B四棱柱 　　C多棱柱 　　D圆柱（D）

16、吊运炽热金属或危险品用钢丝绳的报废断丝数，取一般起重机用钢丝绳报废断丝数的_______，其中包括由于钢丝表面磨蚀而进行的折减。

A 90% 　　B 80% 　　C 60% 　　D 50%（D）

17、在输电线特别是在高压线附近工作的起重机各部分与输电线的最小距离，当输电线路电压在1kV以上时，应大于______。

A 1 m 　　B 1.5 m 　　C 2 m 　　D 3 m （D）

18、起重机的安全工作寿命，主要取决于_____不发生破坏的工作年限。当其主要受力构件发生不可修复的整体失稳时，起重机应报废。

A工作机构 　　B机构的易损零部件   　　C金属结构 　　D 电气设备（C）

19、在需要设置安全防护装置的危险点，使用安全信息______安全防护装置。

A可以代替设置 　　B没必要设置   　　C不能代替设置 　　D可以设置也可以不设置（C）

二．判断题

20、对特种设备的监管包括对其附属的安全附件、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施。（√）

21、压力机的双手操纵安全装置不仅可以保护直接操作者，也可以保护在压力机周围作业的其他人员的安全。（×）

22、在机器运行的正常状态下没有危险，只有在非正常状态才存在危险。（×）

23、操纵装置是用来对机械的运行状态进行控制的装置，应该与人体运动器官的特性相适应，并与操作任务要求相适应。（√）

24、在压力机操作时使用手用工具可以代替人手伸进危险区送取料，配备了手用工具，可以取代安全装置。（×）

25、本工压刨、平刨更换刀具时操作者应戴手套，金属切削车床在进行车削工件时不应戴手套。（√）

26、在机器的设计制造、使用改造中，如遇安全技术措施和经济利益发生矛盾时，必须优先考虑安全技术上的要求。（√）

27、在进行机械安全风险评价时，对于那些可能导致最严重的损伤或对健康的危害，如果发生概率极低，就可以不必考虑。（×）

三、填空题

28、常用的防坠落护具有安全带、安全绳和________三类。（安全网）

29、在对机械进行安全风险评价时应综合考虑各种危险状态，及对每种危险状态下可能对人员造成损伤或危害健康的概率和 进行全面评估。   （后果程度）

30、特种设备在投入使用前或者投入使用后 ，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。（30日内）

31、生产设备的设计应进行安全性评价应按下列等级顺序选择安全技术措施：a.直接安全技术措施；　　B.间接安全技术措施；　　C. 安全技术措施。（指示性或说明性）

32、在手持工件进行磨削，或对砂轮进行手工修整时，为防止砂轮意外破裂碎块飞出伤人，人员应站立在砂轮的______方向进行操作。（侧面）

33、起重机钢丝绳的报废主要依据表面锈蚀、磨损、变形的程度，并根据标准规定的_________计算确定。绝对不允许使用报废钢丝绳。（断丝数）

34、在室外当风力大于_________时，露天工作的起重机应停止起重作业。（6级）

35、桥式起重机在工作中突然断电时，应将所有机构控制器置于_______，以防止在供电恢复时突然启动造成危险。（零位）

36、起重机的工作级别根据利用等级和_______分为8级。（载荷状态）

37、建筑施工中的不安全隐患多数存在于高处作业、交叉作业、垂直运输以及使用电气工具上，伤亡事故类型占首位是_______。（高处坠落）