危险化学品生产企业安全检查表

受检验单位：                             　　 检查日期：         年      月       日

| 序号 | 检查内容 | 检查方式 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基础安全管理 |  |  |  |
| 1 | 人员配备和持证上岗 （1）是否按规定设立专职安全管理机构或配备专职安全管理人员。每作业班次至少配1名专职安全管理人员。 （2）主要负责人、安全管理人员、特种作业人员是否属于在册员工，并持证上岗。 | 查看员工档案、任命文件和培训记录，核查所持证书 |  |
| 2 | 安全管理制度建立和执行 （1）是否按规定建立健全安全管理制度和操作规程并执行。 （2）是否建立安全管理档案、台帐。 （3）对外来车辆和人员是否建立有效的管理和控制措施。 | （1）抽查安全生产责任制度、安全教育制度、安全检查制度及安全会议、安全教育、安全检查、隐患整改、劳保用品、事故处理等台帐 （2）查阅门岗车辆和人员进出登记情况 |  |
| 3 | 应急救援预案 （1）是否制定应急预案并定期组织演练。 （2）是否根据演练结果，适时修编应急救援预案。 | 抽查应急演练档案记录 |  |
| 二、现场安全管理 |  |  |  |
| 4 | 现场布局 （1）总体布局尤其是重点车间、仓库、办公区、设备布局是否合理，是否设置危化品专用仓库，安全距离是否符合规定。 （2）办公区域与生产区域是否设置明显界线，并采取相对独立的管制措施。 | 现场检查 |  |
| 5 | 检测、报警设施 （1）生产设备、设施是否安装压力、温度、液位、流量、浓度等报警设施。 （2）生产场所是否按规定设置可燃气体、有毒有害气体等检测和报警设施。 | 现场抽查 |  |
| 6 | 设备安全防护设施 （1）生产设备、设施的防护罩、防护屏、负荷限制器、行程限制器，制动、限速等设施是否有效。 （2）车间、仓库的防雷、防静电、防潮、防晒等设施是否完善。 | （1）现场抽查 （2）查阅防雷防静电设施检测有效期 |  |
| 7 | 防爆设施 （1）各种电气、仪表是否符合防爆要求。 （2）火灾爆炸危险场所是否采用不产生火花的防爆工器具。 | 现场抽查 |  |
| 8 | 作业场所防护设施 生产场所的防噪音、通风、防护栏、防滑、防灼烫等设施是否完善。 | 现场抽查 |  |
| 9 | 安全警示标志 各种指示、警示作业安全和逃生避难等警示标志是否安装在适当、醒目位置，指示作用是否明显。 | 现场查验 |  |
| 10 | 泄压和止逆设施 （1）带压设备是否安装用于泄压的阀门、止回阀、爆破片、放空管等设施。 （2）真空系统的密封设施是否有效。 | 现场查验 |  |
| 11 | 紧急处理设施 （1）生产设备、设施是否按工艺要求设置紧急切断、分流、排放、吸收、中和、冷却和紧急停车、仪表联锁等设施。 （2）事故状态下防止“清净下水”污染的措施是否落实。 （3）应急救援物资、装备是否按规定配备并适用。 | 现场查验 |  |
| 12 | 防止火灾蔓延设施 （1）生产场所、库房是否合理划分防火分区，是否采用防火墙、防火门分隔。 （2）厂房的建筑结构是否符合相应耐火等级要求。 （3）重点设施是否安装阻火器、回火防止器或设置安全水封、防火堤等。 | 现场查验 |  |
| 13 | 紧急个体处置设施 （1）是否按要求设置洗眼器、喷淋器、应急照明等设施。 （2）逃生和避难的安全通道（梯）是否畅通。 | 现场查验 |  |
| 14 | 灭火设施 水喷淋、干粉、泡沫释放等灭火设施，消火栓、高压水枪（炮）、消防水管网等设施是否经消防部门检查合格。 | 现场查验 |  |
| 15 | 劳动防护用品和装备 是否统一配备各类合适的劳动防护用品和装备，员工是否按要求正确佩戴或使用。 | 抽查部分员工 |  |
| 16 | 作业现场管理 （1）生产场所是否堆放过多的物料（不得超过一昼夜使用量），通道是否畅通，是否存在“跑、冒、滴、漏”现象。 （2）库房是否存在混放、超高超量存放等现象。 （3）特种设备是否经法定单位检测合格，并在有效期内。 （4）重大危险源监控措施是否落实。 | 现场查验 |  |
| 17 | 剧毒化学品 剧毒化学品储存是否落实“五双”管理制度，配备相应的急救药箱、防护器材、报警联网系统等。 | 现场查验 |  |
| 三、依法生产管理 |  |  |  |
| 18 | （1）是否存在未经批准擅自改、扩建或违规搭建生产、储存设备、设施。 （2）是否超范围生产、经营。 （3）是否擅自启封已经相关部门封存的生产、储存设施。 | 现场查验 |  |