| 一、烟花爆竹经营单位综合检查内容 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1、经营单位资质 | 烟花爆竹经营单位（包括存储、批发、零售、临时经营网点）应依法进行工商登记注册，取得烟花爆竹销售许可证。经营单位须在许可证规定的时间和地点范围内进行销售。 |  |
| 2、安全组织机构和人员配备 | （1）烟花爆竹批发单位必须设置安全生产管理机构，专职安全生产管理人员配备占本企业从业人员总数1%以上，且至少有1名专职安全生产管理人员； （2）烟花爆竹零售单位和临时销售网点应当配备兼职安全管理人员； （3）1000㎡以上的烟花爆竹储存仓库，专职安全监管人员不得少于5人，1000㎡以下的烟花爆竹储存仓库，专职安全监管人员不得少于2人。 |  |
| 3、各类人员的安全资质 | 烟花爆竹经营单位的各类人员必须经过专门的安全生产知识培训，并取得相应的资格证书。 （1）经营单位的主要负责人、安全生产管理人员、专职安全员、仓库负责人具备烟花爆竹销售活动方面的安全知识和管理能力，并经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资质证书； （2）驾驶员、押运员必须依法取得资质证书，持证上岗； （3）从业人员必须进行安全教育和技术培训，取得上岗作业证。 |  |
| 4、安全生产责任制 | 烟花爆竹经营单位应该严格制定各类人员的安全生产责任制。一般包括以下人员的责任制： （1）烟花爆竹批发单位主要负责人安全生产责任制； （2）安全生产管理人员安全生产责任制； （3）烟花爆竹储存仓库负责人安全生产责任制； （4）保管人员安全生产责任制； （5）警卫人员安全生产责任制； （6）装卸搬运人员安全生产责任制； （7）特种作业人员安全生产责任制； （8）驾驶员、押运员安全生产责任制。 |  |
| 5、安全生产规章制度 | （1）安全目标管理制度； （2）安全设备设施管理制度； （3）安全教育培训和考核管理制度； （4）劳动防护用品配备、使用管理制度； （5）动火作业管理制度； （6）重大危险源评估和监控管理制度； （7）特种作业管理制度； （8）安全技术措施管理制度； （9）外来人员管理制度； （10）值班管理制度； （11）消防设施、设备管理制度； （12）安全检查和事故隐患整改管理制度； （13）生产安全事故报告和处理管理制度； （14）采购管理制度； （15）安全生产奖惩管理制度； （16）车辆进出、停留、停放管理制度。 |  |
| 6、操作规程 | （1）监控设备操作规程； （2）质量检验操作规程； （3）搬运、装卸操作规程； （4）保管和销售操作规程； （5）测温、测湿操作规程。 |  |
| 二、烟花爆竹经营单位硬件检查内容 |  |  |
| 1、安全间距 | 烟花爆竹零售场所设置的密度、间距和位置应按照地方有关规定执行。加油站、油库以及其他易燃易爆危险品生产、经营、储存设施，学校、幼儿园、体育馆（场）、医院等人员聚集场所100m范围内不得设有烟花爆竹销售场所。 1000㎡以上储存仓库： 与城镇规划边缘的安全距离≥130m； 与居民点、学校、幼儿园、工业区、加油站、危险品生产企业、军队驻地、医院、旅游区等人口稠密区的安全距离≥80m； 与铁路、二级以上公路、35KV高压输电线等的安全距离≥40m。 1000㎡以下储存仓库： 与城镇规划边缘的安全距离≥110m； 与居民点、学校、幼儿园、工业区、加油站、危险品生产企业、军队驻地、医院、旅游区等人口稠密区的安全距离≥65m； 与铁路、二级以上公路、35KV高压输电线等的安全距离≥35m。 |  |
| 2、防护用品 | 必须为从业人员配备防静电工作服、防静电工作帽、防静电鞋和防护手套。 |  |
| 3、安全标识 | 经营场所安全标识： 悬挂许可证和统一标识； 严禁烟火； 禁止吸烟； 禁止燃放烟花爆竹； 机动车辆装卸时必须熄火。 仓库的安全标识： 仓库重地严禁烟火； 仓库重地禁止吸烟； 禁止燃放烟花爆竹； 库内禁止携带火种； 进库关闭手机； 机动车辆进库必须安装阻火帽； 库内严禁检修汽车； 机动车辆装卸时必须熄火。 |  |
| 4、禁止销售的品种 | 礼花弹、拉炮、摔炮、砸炮和打火纸等产品 |  |
| 5、安全操作 | 搬运作业中，只能单件搬运，不得碰撞、拖拉、翻滚、倒置和剧烈振动，不许使用铁质工具。 |  |
| 6、存放量 | 零售场所临时存放产品不得超过50箱，每箱重量不得超过35kg，不得沿街销售； 具有相对独立的零售场所，专柜、专人销售，销售和存放面积不少于20㎡。 |  |
| 7、1000㎡以上储存仓库 | 与城镇规划边缘的安全距离≥130m； 与居民点、学校、幼儿园、工业区、加油站、危险品生产企业、军队驻地、医院、旅游区等人口稠密区的安全距离≥80m； 与铁路、二级以上公路、35KV高压输电线等的安全距离≥40m。 |  |
| 8、1000㎡以下储存仓库 | 与城镇规划边缘的安全距离≥110m； 与居民点、学校、幼儿园、工业区、加油站、危险品生产企业、军队驻地、医院、旅游区等人口稠密区的安全距离≥65m； 与铁路、二级以上公路、35KV高压输电线等的安全距离≥35m。 |  |
| 9、零售场所 | 具有相对独立的零售场所，专柜、专人销售，销售和存放面积不少于20㎡。 |  |
| 10、产品堆垛 | 烟花爆竹必须装箱堆垛码放，堆垛之间的距离应不少于0.70m，堆垛距内墙应不少于0.45m，堆垛高度应不超过2.5m，货架高度不得超过1.85m，搬运通道宽度应不少于2.0m。 |  |
| 11、库房的门、窗、地面 | 库房的门应为两层，均应向外开启；不得设门槛，门宽不得少于1.2m，内层门为通风用门，门的下面要有防小动物进入的措施； 库房的窗应能开启，所有窗应配置铁栅和金属网； 库房的地面应铺设木地板或设置30cm高的垛架。木地板、垛架和木箱上使用的铁钉，钉头应低于木板外表面3mm以上，钉孔要用油灰填实； 库房内应设置测温、测湿计，并有专人每天检查并登记。 |  |
| 12、防火防爆要求 | 库房的入口处，应设置消除人体静电的装置，其接地电阻不得大于10欧姆； 库房的照明灯具应采用防爆型，并且库内的开关等业需要防爆型； 烟花爆竹储存库区内不得设置锅炉、茶炉等明火取暖、做饭设施，不得设住宿等生活用房； 烟花爆竹零售单位在经营场所应按照国家相关消防技术规范要求，配置2个以上5kg重的水系灭火器，配备应急救援器材。 |  |
| 七、经营和储存场所 | 1、批发经营场所摆放的样品严禁带药。2、仓库货品储存应按照“五距”要求堆垛（主通道≥1.5m，墙距≥0.5m,垛高≤2.5m,垛架高≥0.3m,垛距≥0.7m），仓库的安全出口，不应少于2个，仓库门宽度不宜小于1.2m,并采用外开式。3、仓库的窗能开启，宜配置铁栅和金属网。4、在储存货品的仓库内严禁拆箱。 |  |
| 八、辅助设施 | 1、仓库有报警装置，有供对外报警、联络的通信设备。2、应设置醒目的防火标志和防雷、防静电装置。3、仓库内应设湿温度计，并进行记录。4、消防器材应设置在明显和便于取用的地点，要有消防给水系统。 |  |
| 九、经营管理 | 1、必须有资质的生产厂家进货，并实行调拨单管理。2、采购的产品必须加贴专用封签，一箱一签。3、产品的最小单位应加贴防伪码标签。 |  |
| 十、运输安全 | 1、烟花爆竹承运单位必须具有资质，烟花爆竹运输车辆须经检验合格，并按规定安装喷吐警示标志。2、没有烟花爆竹运输车辆的单位，必须委托有资质的单位进行运输，并有运输协议。 |  |
| 十一、应急救援 | 建立应急指挥系统，制定火灾、爆竹等应急救援预案，配备应急救援器材。定期进行应急救援预案的演练。 |  |