长 春 市 砖 瓦 厂 安 全 生 产 条 件 复 核 检 查 表

| 企业名称 |  |  |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 综合管理(20分) |  | 现场作业(42分) | 机电运输(38分) |  | 合 计 |

|  | 检查项目 | 目标分值 | 检查标准 | 检查得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 综合管理 20分 | 1、配备安全生产管理人员 | 5 | 作业现场无安全管理人员此项不得分；安全管理人员无证的扣3分，扣完为止。 |  |
|  | 2、安全教育培训 | 5 | 全员培训，未培训扣5分；培训无记录或无试卷的每缺一项扣2分，现场检查发现工人上岗未培训的扣2分，扣完为止。 |  |
|  | 3、资格证书 | 5 | 特种作业人员有资格证书且随身携带，有证书不随身携带视为无证。持证率低于100%的此项不得分。 |  |
|  | 4、安全工作记录 | 5 | 每周至少一次安全会议和安全检查，并有记录，每差一项扣2分。 |  |
| 第二部分 现场作业 42分 | - 采场阶段高 | * | 人工开采阶段高度大于1.8米，机械开采高度大于机械最大挖掘高度的为不合格 |  |
|  | - 采土作业面坡面角 | * | 人工开采工作阶段坡面角大于自然安息角的为不合格。 |  |
|  | - 采土地点 | * | 在道路、桥梁、堤坝和电线杆安全保护距离内(15米)采土的为不合格。 |  |
|  | - 采坑安全出口 | 4 | 开挖深度大于3米的砂坑、土坑要有2个能行人的斜坡出口，无两个出口的此项不得分。 |  |
|  | - 废弃或闲置的开采区边坡管理 | 5 | 废弃或闲置的开采区域边坡角大于自然安息角的此项不得分。 |  |
|  | - 有坠落危险的倒料场管理 | 5 | 有坠落危险的倒料场必须设置挡车器,未设置的此项不得分，挡车器低于厂（场）内最大运输设备轮胎高度五分之二的扣3分。 |  |
|  | - 文明生产 | 5 | 作业现场文明生产,现场脏、乱、差的扣2—5分。 |  |
|  | - 窑身要求 | 4 | 有明显的裂痕和凹凸现象的扣2分，有坍塌迹象的扣4分。 |  |
|  | - 砖窑作业点照明设施要求 | 4 | 砖窑作业点无照明设施此项不得分；照明设施不全的扣2分；移动照明设备未使用安全电压的扣2分，扣完4分为止。 |  |
|  | 10. 防护标志 | 5 | 作业范围内危险区域设立防护栏或警示标志,无防护栏的此项不得分，无警示标志的扣3分。 |  |
|  | 11.违章作业 | 10 | 现场检查发现有违章作业的扣5—10分。 |  |

|  | 检查项目 | 目标分值 | 检查标准 | 检查得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三部分 机电运输 38分 | - 设备的转动部分和带电裸露部分保护 | 4 | 作业人员易触及到的或低于2.2米的设备传动部分及裸露带电部位无保护罩不得分，保护罩或防护栏不合格的扣2分，扣完为止。 |  |
|  | - 电源开关 | 3 | 应设置绝缘保护箱并加锁,无绝缘保护箱不得分；未加锁的扣2分。 |  |
|  | - 接地保护 | 3 | 机电设备无接地装置扣3分。 |  |
|  | - 用电警示牌 | 3 | 企业必须备有电气设备停电检修应悬挂的警示牌,无警示牌此项不得分。 |  |
|  | - 固定线路安全 | 3 | 从变压器至采场边界的供电线路使用固定线路,不使用的此项不得分。 |  |
|  | - 移动用电设备 | 4 | 移动电气设备使用橡套电缆，不使用橡套电缆的此项不得分。 |  |
|  | 7. 电缆线接头 | 4 | 电缆线接头或破损150米之内超过10个此项不得分。 |  |
|  | 8. 电线架设 | 5 | 常用电线路高架不足2.5米或不使用低压护套绝缘线的，此项不得分。 |  |
|  | 9. 线路安全 | 3 | 使用挂钩线、破股线、地爬线和绝缘不合格的导线接电，此项不得分。 |  |
|  | 10、厂内机动车检验 | 3 | 厂内机动车未经有资质部门检验合格的不得分。 |  |
|  | 11. 配电室安全管理 | 3 | 配电室室内有易燃物、杂物的此项不得分。 |  |

注：90分以上为优秀；指导其向安全质量标准化迈进。

89—70分为合格；加大监管力度，促使其进一步提升安全生产条件。

69分以下为不合格；经复查仍不合格予以处罚或停产整顿。

检查组结论：

企业负责人（签字）：                         检查人员（签字）：

200    年     月      日