1穿戴好工作服及安全防护用品。

2开车前应仔细检查压力机各紧固部分有无松动、模具有无裂纹、操纵机构、自动停止装置、离合器、制动器是否正常，安全防护和紧急刹车装置是否完好。

3按压力机的润滑图要求进行润滑。

4打开压缩空气管路，并按表调节各部的压力。

5调整或换模具时，应关闭电动机，利用轮惯性及微动进行调整。

6在模具固定后，利用轮惯性及微动调整试验整一个行程后再开车。

7在冲压几个零件后，应再紧固一次模具，以防由于震动而使模具产生移位。

8冲床作拉延、压弯等作业时，应特别注意上、下模间隙及坯料的厚度，以防冲床卡死。

9机床工作时，应经常检查压力机各紧固部分及导轨面，在紧固部分中应特别注意和机床后部传动轴瓦部分，以免机床剧烈震动而使螺丝松动。

10两人以上工作时，必须统一指挥，一人要开车时必须通知其他人。

11工作时必须精神集中，压力机下行程时，严禁修正坯料位置或将手伸进危险区域内。

12机床连车、坯料卡死、模具刃口产生毛刺或有其它故障时，必须立即停车修理，不准带病运转。

13零件及废料堆放整齐，不许乱扔乱放。

14工作间隙较长时，应关闭电动机。

15结束工作后应放出压缩空气，擦净机床，清理工作地点。