井 字 架 检 查 评 分 表

表06

单位：               工程名称：                 年   月   日

| 序号 | 检查 项目 |  | 扣 分 标 准 | 检点记录 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 限位保险装置 | 无断绳保护装置扣5分，不可靠扣3分； 无安全停靠装置扣5分，工作不灵敏扣3分； 无超高限位装置扣5分，安装位置不当扣3分，动作失灵扣3分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 2 |  | 缆风绳与附墙架 | 架高10-15m时设一组，每增高10m加设一组，少一组扣4分； 缆风绳未使用钢丝绳或缆风绳角度不符合45o-600扣3分； 缆风绳不对称布置扣2分； 缆风绳无地锚或随意绑扎扣3分； 高架未使用附墙架扣5分； 附墙架材质与结构不符规定扣3分； 未与井字架主体钢性连接扣2分； 间隔大于9m或架体自由端高度超过6m扣3分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 3 |  | 传动系统 | 钢丝绳达到报废标准扣10分，表面锈蚀绳芯缺油扣3 分； 无过路保护，拖地浸水扣2分； 绳卡数量不足，安装不符合规定扣2分； 无鸡心卡环扣1分； 卷扬机和地锚不牢固扣2分； 卷筒上无防止钢丝绳滑脱的保险装置扣2分； 导向滑轮采用柔性连接扣2分； 使用道顺开关扣4分，使用两键按钮控制开关扣2分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 4 |  | 楼层卸料平台防护 | 卸料平台两侧无防护栏杆每处扣2分，防护不严密每处扣1分； 卸料平台无防护门（栏）每处扣5分； 卸料平台有防护门（栏）不关每处扣1分； 平台跳板铺设不严密、牢固扣2分； 平台以架体做支撑扣3分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 序号 | 检查 项目 |  | 扣 分 标 准 | 检点记录 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 5 | 保证项目 | 吊盘 | 吊篮两侧无围栏，前后无安全门扣10分； 吊篮顶部无防护棚扣5分，不符合要求扣3分； 出料口安全门未与安全停靠装置互为联动扣5分； 吊篮违章乘人扣10分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 6 |  | 安装实验 | 安装完毕无验收书扣10分； 无责任人签字处扣2分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  |  | 60 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 架体 | 未设置混凝土基础，不使用地脚螺栓的扣3分； 基础地面不平整，不夯实或不打垫层的扣2分； 基础浸水扣2分； 架体应整体稳定，达不到要求扣3分； 未按规定安装避雷扣5分，不符要求无测试点扣2分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 8 |  | 安全防护 | 首层无防护棚扣5分，防护不符合扣2分； 首层无防护门扣5分； 防护门未与吊篮联动扣2分 卷扬机无防护棚扣5分，不符合要求扣2分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 9 |  | 上下联络信号 | 无联络信号扣6分，信号不准确扣2分； 无层标识扣2分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 10 |  | 安全管理 | 操作人无证上岗扣10分； 无操作规程牌、验收合格牌、限载标志牌、安全警示牌、定人定机责任牌每项扣2分； 吊篮未使用醒目安全色扣3分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  | 100 |  |  |

注：1、每项最多扣减分数不大于应得分数；

2、保证项目有一项不得分或保证项目小计得不足40分的，检查评分表计0分；

3、该表换算到表01后得分=10×该表检查项目实得分数合计100