1、本工区工程简介

××区间线路从××站(高架)出发后，从××桥立交北侧穿过，然后与××大道、××铁路斜交下穿，进入山内，接着第二次下穿××铁路，最后下穿过××大道之后到××火车站。

工程范围包括明挖段主体、暗挖段主体、施工竖井、联络通道及废水泵房等土建工程。

隧道起讫里程:左线DK18+650～DK20+380.895,长度1747.109m,长链16.214m;右线DK18+780～DK20+380.895,长度1600.895m。矿山法隧道起讫里程:左线DK18+650～DK20+070,长度1436.214m;右线DK18+780～DK20+070,长度1290m;出口明挖段隧道里程：左右线DK20+070～DK20+380.895，长度621.79m。

××区间在DK19+677处设有一施工竖井，深38.863m;在YDK18+827、DK19+400分别设有一联络通道及废水泵房。

×××隧道采用矿山法施工，围岩主要是Ⅲ~Ⅵ级围岩。Ⅲ~Ⅳ级围岩开挖采用光面爆破开挖。

2、事故类型和危险程度分析

本项目在施工过程中需要经常进行钻孔—装药—爆破—通风—出渣的开挖作业，施工条件差，危险因素多。多年来，土石方爆破作业伤亡事故时有发生，这种事情对社会影响较大，事故一经发生往往后果比较严重。为避免发生土石方爆破伤亡事故，除加强监控管理外，制定严密的应急预案以备不时之需，危急时刻采取必要的措施才能有效的减少伤亡和财产损失。

3.应急处理原则及机构设置

3.1 应急处置的基本原则

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则

统一指挥，分工负责

遵循“保护人员生命安全优先，防止和控制事故蔓延优先，保护环境优先”的原则下，尽可能的降低事故造成的损失。

3.2应急小组及小组成员

指挥部成立了以指挥长为组长的应急救援领导小组其人员组成如下：

组 长：×××

副组长：×××、×××、×××、×××

成 员：×××、×××、×××、×××、×××

4、启动程序

4.1事故预警

对相关人员加强业务学习和训练，增强自防自救能力;对应急场所工作人员应进行岗位教育和业务知识的培训使其清除突发事件的报警程序。

一旦有人发现紧急情况要立刻向现场生产副经理报告并拨打××××××(办公室)或×××××××(安全总监)报告。

4.2应急报告程序

现场人员一旦发现紧急情况要立即报告生产副经理并拨打××××××(办公室)或××××××(安全总监)向调度主任或安全主任报告，核实情况后报至应急领导小组领导处再由项目经理发出指令启动应急预案。

报告过程要简明扼要的说明事故发生的时间、确切位置、人员财产损失情况等。

5、应急预防措施

5.1 挖掘深坑、深槽、巷道等，应根据地质情况和施工要求，设置边坡、顶撑或固壁支护，严防冒顶、塌方。

5.2 在巷道洞室中施工，要班班“敲帮问顶”，发现险情，及时排除。巷道峒室若发现透水预兆，应停止作业，立即处理。

5.3 在巷道洞室内凿岩应采取湿式作业，并加强通风和个人防护。缺乏水源或不适于湿式作业的，要有防尘措施。

5.4用手风钻打眼时，手不得离钻机风门，严禁采取骑马式作业。

5.5凿岩时钎杆与孔必须保持在一直线上，更换钻头应先关风门。

5.6切割导火索或导爆索，必须用锋利小刀，禁止用剪刀剪断或用石器、铁器敲断。导火索长度不得小于1m，导爆索禁止撞击、抛掷、践踏。切割导火索或导爆索的台桌上，不得放置雷管。

5.7加工起爆药包，只许在爆破现场于爆破前进行，并按所需数量一次制作，不得留成品备用，制作好的起爆药包应专人妥善保管。

5.8 装药要用木竹棒轻塞，严禁用力抵入和使用金属棒捣实。禁止使用冻结、半冻结或半溶化的硝化甘油炸药。

5.9 放炮必须有专人指挥，事先设立警戒范围，规定警戒时间、信号标志，并派出警戒人员;起爆前要进行检查，必须待施工人员、过路行人、车辆全部避入安全地点后方准起爆，警报解除后方可放行;炮工的掩蔽所必须坚固，道路必须畅通。

5.10电力爆破应遵守下列规定：

a.电源应有专人严格控制，放炮器要有专人保管，闸刀箱要上锁。不到放炮时间，不准将把手或钥匙插入放炮器或接线盒内。

b.同一路电炮应使用同厂、同批、同牌号的雷管，各雷管的电阻误差，应控制在±0.2Ω以内。

c.先将电雷管的脚线联成短路，待接母线时解开，连接母线应从药包开始向电源方向敷设，主线末端未接电源前应先用胶布包好，防止误触电源。

d.装药前，严禁将电爆机地线接在金属管道和铁轨上。雷雨天气不准露天电力爆破，如中途遇雷电时，应迅速将雷管的脚线、电线主线两端联成短路。

e.联线时，必须将手提灯撤出工作面3m以外。用手电照明时，应离联线地点1.5m以外。

f.在电爆网路敷设后，待人员撤至安全地区，然后用欧姆表或电桥检查网路导电是否良好，测量出来的电阻与计算电阻相差不得超过10%。

5.11露天爆破安全警戒距离半径：裸露药包、深眼法、峒室法不得小于400m;炮眼法(浅眼法)、药壶法不得小于200m。

5.12放炮后最少要两人巡视放炮地点，检查处理危岩、支架、瞎炮、残炮。

5.13瞎炮处理应遵守下列规定：

a.电力爆破通电后没有起爆，应将主线从电源上解开，接成短路。此时，若要进入现场，如系用即发雷管不得早于短路后5min;如系用延期雷管，不得早于短路后15min。

b.由于接线不良造成的瞎炮，可以重新接线起爆。

c.严禁用掏挖或者在原炮眼内重新装炸药，应该在距离原炮眼60cm外的地方，另打眼放炮。

d.在瞎炮未处理完毕前，严禁在该地点进行其他作业。

5.14 爆破材料库应符合防爆、防雷、防潮、防火和防鼠要求。并有良好的通风设备，其温度应保持在10～30℃之间。库房距村庄或其他建筑物应在800m以上;不足800m的，仓库四周应修筑高出屋檐不得小于1.5m的土堤，或用半地下库、山洞库，但其距离不得小于400m。

5.15 炸药拆箱应在库外安全距离内进行，严禁用力敲打。

5.16 领取雷管和炸药必须在白天，并由炮工负责，分别装入非金属容器内，严禁装入衣袋，保管和领用人员必须当面点数签字，领用人员并亲送现场，不得转手。

5.17每天剩余的雷管和炸药，应分别入临时储药小仓库，严禁私自收藏。

5.18运输爆破材料，要选用符合安全要求的运输工具，不准使用自行车或两轮摩托车;运输应按规定的路线和时间，由专人押运。押运人员不准随身携带易引起爆炸的危险物。装运爆破材料的车船应在明显的地方插上“危险”的醒目标志，途中临时遇到火源应在上风200m以外绕过，下风则应在300m以外绕过;中途停歇或遇雷雨，应离房屋、输电线、森林、桥梁、隧道等200m以外停放;大雾、风、雪天，应减速行驶。

5.19 炸药、雷管、导爆索不准同车、同船装运。装卸时，应轻拿轻放，放稳绑牢。雷管箱内应用柔性材料填实。

6、应急处置及响应程序

6. 1应急处置

一级——生产停顿但危险能够就地控制

二级——危险正在向相邻工区蔓延并随时有可能导致更大的损失

三级——事故已蔓延至外围难于控制或已经造成严重的人员伤亡或较大的财产损失

6.2应急响应程序

(1)发现险情后，应迅速采取措施，组织自救，控制事态发展，最大限度地减少人员伤亡和经济损失，并立即报监理单位、深圳地铁总部及有关单位、部门。小组指挥中心值班室设在项目部综合办公室，电话：×××-××××××

(2)指挥部主要负责人、分管负责人应立即赶赴现场，迅速组织救援工作，同时根据事故特点、性质和严重程度，紧急调动有关部门、单位人员赶到事故现场。

(3)参加现场救援的人员必须严格按救援方案实施救援，未经领导小组负责人批准，不得擅自改变计划。

7、小组成员电话及对外相应部门联系电话

事故应急对外联络表(辖区)

事故应急对外联络表(市区)