电池充电安全技术规程

1.在进行调酸、倒酸时，应穿胶鞋、戴围裙、胶皮手套等耐酸防护用品。

2.不准勉强搬运较重的酸性物品和蓄电池，多人一起工作时，动作必须一致，使用的挂钩等工具必须牢固可靠。

3.酸和碱液溢出时，需用水清洗，严禁用手或用布擦。

4.调酸溶液时，必须使用耐酸耐温容器，将酸倒入水内，严禁把水倒入酸内，加酸时必须缓慢加入。

5.充电时，禁止在充电室内开、关带有火花的开关。

6.已充好电的蓄电池，禁止焊接或熔化沥青，必要时，将酸液倒出方可进行。

7.在搬运电瓶或倒酸时，应避免酸液外溢或碰坏电瓶外壳，严禁把导电物放在蓄电池上。

8.如遇皮肤或眼睛被酸灼伤时，应立即用清水清洗，并到保健站诊治。

9.存放蓄电池的处所，严禁烟火。如果蓄电池附近发生火灾时，应首先切断电源和供电线路，并使用避电的灭火设备扑救。

10.充电工作注意事项：

(1)充是时，必须把电瓶卡子卡牢。合闸以前，必须把电阻调到最大值，合闸后，慢慢减小电阻，增加电流。

(2)在充电过程中，发现极性接触时，必须停电几分钟后，才能进行连接，以防因氢气与火接触发生爆炸。

11.化沥青时，应在室外适当地点进行，并备好灭火设备。

12.使用气焊时，必须认真执行气焊安全技术规程。

13.配电室的电气操作，应按电气安全技术规程进行。