浙江逸盛石化有限公司

事故应急救援预案

目       录

| 序 | 名 称 |
| --- | --- |
| 1 | 概况 |
| 2 | 公司危险目标 |
| 3 | 公司应急资源配置及分布 |
| 4 | 应急救援预案 |
|  | 火警（或漏油、漏气）紧急处理守则 |
|  | 应急救援程序框图 |
|  | 防台风生产预案 |
| 5 | 事故现场处理及复原 |
| 6 | 紧急应急演练计划与演练纪录 |
| 7 | 紧急应急计划修正时机 |
| 8 | 附录：危化品安全技术说明书 |

第一节   概  况

| 公司名称 | 浙江逸盛石化有限公司 |
| --- | --- |
| 地 址 | 宁波小港港口路8号 |
| 类 别 | 制造类（PTA） |
| 从业人员 | 380人 |
| 主要产品 | PTA |
| 产 量 | 53万吨/年 |
| 周 边 区 域 说 明 |  |
| 本公司位于宁波经济技术开发区的青峙工业区内，港口路以北的临海地块。厂区共征用土地约66.6公顷（其中一期用地约41公顷，预留用地近25公顷），界区东西约1400m，南北向宽处500m，窄处383m。厂区东邻三星重工，东南侧有中华纸业；西邻小浃江，过小浃江为笠山；北临大海，地处甬江入海口对岸为镇海液体化工码头；南侧紧邻滨海快速道的辅道（港口路），路南是中华纸业大片预留用地。 |  |

第二节 公司危险目标

2.1公司生产区重大危险源

PTA是生产聚酯的原料，PTA产品生产过程中所使用的原料、辅料、催化剂、化学品等均属于易燃易爆介质，其生产设施中构成重大危险源的装置（或单元）有：

- PTA主装置：

氧化工艺生产区

精制工艺生产区

- 锅炉岛

- 化学品库

- 罐区

- 制氢装置

- 空分站

- 综合给水站酸碱贮存和计量

- 污水处理站化工料间

第三节 公司应急救援资源配置及分布

3.1公司消防及安全设施配置

| № | 应急资源项目 | 数量 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全厂火灾自动报警系统： - 集中火灾报警及控制盘 · 火灾报警控制器单元 · 总线消防电话主机单元（主机～各分机） · 硬线控制模块单元 · 手动/自动切换及硬线启动消防泵操作单元 - 就地火警报警按钮 - 各类感烟、感温、可燃气体、火焰探测器及感温电缆 - 声光报警器 | 1 228 219 12 | PTA中控室 各生产装置 各生产装置 各生产装置 |  |
| 2 | 五频道扩音呼叫系统： - 呼叫话机 - 扩音扬声器 | 1 78 81 | 各生产装置 各生产装置 |  |
| 3 | 稳高压消防给水系统、地上消火栓及水炮： - 消防水池（1000m3） - 消防泵房 内设450KW电动消防泵3台，柴油机消防泵3台，30KW消防稳压泵2台，压力自动控制 - 消防水地下管网 - 地面消火栓（室外80，室内54） - 消防水炮 - 消防竖管及出水接口 | 2 1 1 134 9 17 | 综合给水站 综合给水站 各生产装置 各生产装置 PTA主装置 PTA装置、制氢站 |  |
| 4 | 冷却水喷淋系统及酸雾抑制喷淋水系统 | 6 | PTA主装置 |  |
| 5 | 锅炉岛蒸汽灭火系统： - 电控蒸汽灭火装置 - 辅助蒸汽灭火喷枪 | 2 8 | 锅炉岛 |  |
| 6 | 罐区消防冷却水喷淋及泡沫灭火系统： - 储罐消防水喷淋冷却系统 - 泡沫供给系统（含泡沫发生站） - 储罐泡沫灭火系统 - 电控泡沫炮 - 辅助泡沫枪 | 8 1 7 3 9 | 罐区 | 泡沫储量：13×3m3 |
| 7 | 洗眼水及淋浴喷淋水系统 - 供水系统 - 洗眼及淋浴器 | 1 45 | PTA主装置、锅炉岛、罐区、综合给水、净水、循环水 |  |
| 8 | 移动消防设施 - 各种干粉灭火器 - 各种二氧化碳灭火器 - 各种泡沫灭火器 | 788 111 38 | 各生产装置 | 消防车辆依托小港消防中队及共建的联合消防站 |
| 9 | 应急电源 800KW柴油发电机组 | 1 | PTA主装置 |  |
| 10 | 应急照明及UPS系统 |  | PTA主装置 |  |

3.2公司配置铅衣铅帽、气体分析仪、射线检测仪、噪声仪等；

生产部门及班组配置防毒面具、防酸面罩、防化服、防酸口罩、防尘口罩、空气呼吸器、安全带、安全绳等。

3.3个人防护用品

| 项次 | 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作服 | 2套 |  |
| 2 | 安全帽 | 1顶 |  |
| 3 | 安全鞋 | 1双 |  |
| 4 | 耳 罩 | 1副 |  |
| 5 | 安全眼镜 | 1副 |  |

第五节 事故现场处理及复原

疏散后，公司员工要在集合地点接受清点，各部门将清点人员结果向紧急指挥中心负责人报告。若情况许可时，通知指挥官，并宣布警报解除。

事故现场复原计划分为三个阶段：

1.再进入事故现场：此阶段工作为判定事故现场的安全性和潜在危害。

2.事故现场清理：包括残存化学物清理回收工作及设备残骸清理和恢复工作。

3.再运作：俟各生产装置（单元）状况合乎开车条件时，依开车检核表恢复生产操作。

以针对复原工作中所应注意事项及应急指引内容，如表所列。

复原指引表

□事故现场警戒，以防死灰复燃。 □清理事故现场。 □受损设备检查及修复。 □整理抢救耗用器材。 □填写事故报告。 □指示准备恢复生产及试车。 □事故原因分析，防止对策。 □伤患员工家属善后工作。 □进行恢复生产的试车。 □补充消防水和消防液储备

第六节 应急救援演练计划与演练记录

公司每年定期举行应急救援的训练及演习，通过训练使员工了解应急技巧，通过演习使员工熟悉应急动作，并可评估演习的可行性。公司实际演习计划及记录，应予存档，以便备查。

逸盛公司事故应急救援演练记录表

第    次

| 演练时间 |  | 演练地点 |  | 参加 成员 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、演练目的： |  |  |  |  |  |
| 二、演练内容或事故模拟计划： |  |  |  |  |  |
| 三、演练前的各项准备： |  |  |  |  |  |
| 四、演练过程陈述： |  |  |  |  |  |
| 五：演练后总结： |  |  |  |  |  |

第七节 应急救援计划修正时机

应急救援计划的修正

应急救援计划的规划，是按本身经验及类似工厂的事故灾害经验所拟订的。因此，不可能完全适用于真正的灾情。所以有必要定期进行检讨修订，公司应急救援计划修改记录如表所示，修订时机考虑如下所示：

a.公司改建、扩建、变更

b.客观环境改变时，如人口、道路、医院…

c.救灾设备更动时

d.实际灾害检讨结果

e.教育训练的检讨结果

f.模拟演练结果检讨

g.与外单位协调结论

h.配合政府法令实施

i.公司人事组织变动

应急救援计划书修订记录表

| 项 次 | 修订 日期 | 修 订 页 次 与 说 明 | 修订者 | 审 查 | 核 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |