特种作业人员（电工、焊工）安全知识竞赛试题

一、单选题

（电工部分）

1、特种作业人员须经（ ）合格后，方可持证上岗。

A、专业技术培训考试 B、领导考评

C、文化考试 D、理论考试

2、电流为（ ）毫安时，称为致命电流。

A、50 B、100 C、120 D、150

3、铁心是变压器的（ ）

A、电路部分 B、磁路部分 C、绕组部分 D、负载部分

4、关于变压器，下列说法错误的是（ ）

A、变压器是一种静止的电气设备

B、变压器用来变化电压

C、变压器可以变换阻抗

D、变压器可以改变频率

5、工厂电气照明按供电方式分为（ ）种。

A、2 B、3 C、4 D、5

6、车间照明灯头引下线采用铜芯线时，其截面应在（ ）mm2以上

A、0.5 B、0.75 C、1 D、2.5

7、塑料护套线适用于潮湿和有腐蚀性的特殊场所，室内明敷时，离开最小距离不得低于（ ）m。

A、0.15 B、1.5 C、2 D、2.5

8、穿管敷设的绝缘导线的线芯最小截面，铜线为（ ）mm2

A、1 B、1.5 C、2.5 D、4

9、电压互感器的二次线圈有一点接地，此接地应称为（ ）

A、重复接地 B、工作接地 C、保护接地 D、防雷接地

10、保护接地的主要作用是（ ）和减少流经人身的电流。

A、防止人身触电 B、减少接地电流

C、降低接地电压 D、短路保护

11、保护接零适用于（ ）系统

A、IT B、TT C、TN D、IT-TT

12、有保护接零要求的单相移动式用电设备，应使用三孔插座供电，正确的接线位置是（ ）

A、大孔接地，右下小孔接相线，左下小孔接工作零线

B、大孔接保护零线，右下小孔接工作零线，左下小孔接相线

C、大孔接保护零线，右下小孔接相线，左下小孔接工作零线

D、大孔和左下小孔接工作零线，右下小孔接相线。

13、所有电气设备的保护线或保护零线，均应按（ ）方式接在零干线上。

A、并联 B、串联 C、混联 D、任意连接

14、如果线路上有人工作，停电作业时应在线路开关和刀闸操作手柄上悬挂（ ）的标志排。

A、止步、高压危险 B、禁止合闸，有人工作

C、在此工作 D、禁止合闸，线路有人工作

15、保护零线的有效性是当设备发生故障时（ ）使保护装置动作。

A、过载电压 B、额定电压 C、短路电压 D、接地电压

（焊工部分）

16、救助触电者脱开带电体应采用的方法（ ）

A、直接用手拉开 B、用绝缘物拨开

C、用铲车推开 D、用链子锁拖开

17、下列不属于直接发生电击事故的原因是（ ）

A、手和身体出汗、鞋不绝缘

B、手触运行焊机接线柱

C、离高压电网太近

D、火灾

18、按照人体触及带电体方式的不同，触电形式可分为（ ）

A、一种 B、两种 C、三种 D、四种

19、人体最怕电击的部分是（ ）

A、肺部 B、心脏 C、神经中枢 D、四肢

20、应对电焊机采取保护接地和保护接零的部分是（ ）

A、一次接线端 B、二次接线端 C、输出电抗器 D、机壳

21、设备外壳设置绝缘板的目的是（ ）

A、以备钉设备铭板 B、以防设备发热烫手

C、防止漏电至机壳 D、为搬动带电设备方便

22、对触电者进行人工体外心脏挤压的情况是（ ）

A、有呼吸无心跳 B、无呼吸有心跳

C、无呼吸无心跳 D、已无呼吸

23、电弧焊是利用（ ）作为热源的熔焊方法

A、电弧 B、气体燃烧火焰 C、化学反应热 D、电阻热

24、一般手工电弧焊的（ ）中温度最高的是弧柱区。

A、焊接电阻 B、焊接电弧 C、焊接电流 D、焊接电压

25、随着焊接电流的增大，电弧燃烧（ ）

A、越稳定 B、越不稳定 C、无影响 D、稳定性不变

26、下列属于熔焊的焊接方法是（ ）

A、锻焊 B、冷压焊 C、电弧焊 D、钎焊

27、焊条、焊剂中的水分是（ ）的主要来源之一。

A、氧 B、氢 C、氮 D、氦

28、气体保护焊时，使用保护气体成本（ ）的是二氧化碳气。

A、一样 B、最高 C、最低 D、适中

29、电焊作业可能造成的危害是（ ）。

A、爆炸与火灾危险 B、触电伤害 C、以上两者都有

30、焊接面罩应使用（ ）。

A、透明的防撞击性镜片 B、太阳镜片

C、深色的滤光镜片 D、浅色的滤光镜片

二、判断题

（电工部分）

1、（ ）工作接地是指为运行的需要而将电力系统中的某一点接地。

2、（ ）在380/220V中性点不接地电网中，保护接地是很有效的保安技术措施。

3、（ ）禁止在保护接地线上安装熔断器。

4、（ ）接零保护可以避免触及设备外壳的人体承受电压。

5、（ ）禁止在保护零线上安装熔断器或单独的段流开关。

6、（ ）有雷电时，禁止进行倒闸操作和更换保险丝。

7、（ ）塑料管配线适用于有酸碱腐蚀作用及潮湿的环境。

8、（ ）热老化多见于高压电器，电老化多见于低压电器。

9、（ ）变压器气敏继电器是变压器的主要保护装置。

10、（ ）电流互感器在使用时，副边一端与铁心必须可靠接地。

（焊工部分）

11、（ ）常见触电原因有三种：一是违章作业，二是电气知识，三是输电线或用电设备的绝缘损失。

12、（ ）大部分触电事故都是单相触电。

13、（ ）将电气设备在正常情况下不带电的金属外壳或构架，与供电系统中的零线联结，叫保护接零。

14、（ ）触电急救常见的方法有胸外挤压法和人工呼吸。

15、（ ）电弧是各种熔焊的热源。

16、（ ）当焊接和焊件接触短路时，不得启动焊机。

17、（ ）采用气体保护焊时，电极和电弧区及熔化金属都处在气体保护之中使之与空气隔离

18、（ ）常用的保护气体有惰性气体、还原性气体和氧化性气体。

19、（ ）焊接电弧中，阴极斑点的温度总是高于阳极斑点的温度。

20、（ ）空载电压是焊机本身所具有的一个电特性，所以和电弧的稳定燃烧没什么关系