特种作业安全试题——装载机

一、填空题

1、行使于厂矿企业的机动车辆，由安全管理监督部门管理。厂内机动车辆驾驶员应接受管理部门的安全技术培训 ，取得安全技术 操作许可证 后方可进行车辆驾驶。

2、各类汽车的构造和原理大体相同，一般可分为四个组成部分，即由动力装置、底盘、车身、电气设备组成。

3、汽车用发动机主要是四行程，往复活塞式发动机，按所用燃料可分为汽油机和柴油机两种。载负荷在4吨以下的汽车发动机多为汽油机；载负荷在8吨以上的汽车发动机几乎都是柴油机 。

4、在一般情况下，装载机的工作装置是由 铲斗 、动臂、摇臂、 连杆（或托架）以及铲斗油缸和动臂 油缸 组成。

5、额定载荷时，发动机和液压系统在正常操作温度下，将动臂举升到最高位置，分配阀置于中间位置，发动机熄火，动臂油缸活塞杆沉降量应小于  40  mm/h。

6、液压系统一般包括四个组成部分：动力装置---  油泵；控制装置--- 液压阀 ；执行装置---油缸或油马达；辅助装置---油箱、油管、管接头、滤油器等。

7、车辆的照明装置一般包括前照灯、 倒车灯 、 雾灯 、 仪表灯、驾驶室顶灯、车门灯等。

8、装载机的种类可分为 轮胎式装载机和履带式装载机。

9、驾驶员日常维护作业的中心内容是：清洁、 补给和安全检视 。日常维护分三个阶段进行，即出车前检查、 工作中检查 、收车后的检查。

10、柴油发动机所使用的柴油，要求非常清洁，不得含有固体杂质和水分，因此柴油的净化是使用的关键。

11、装载机在坡道作业时一定要控制车速和转弯角度 ，在坡度太大的装卸场地不得作业，以免发生倾翻危险。

12、机动车在保证安全的情况下，在无限速标志的厂内主干道行使，不得超过30km/h，其他道路不得超过  20 km/h。

13、《特种设备安全监察条例》自2003年6月1 日施行，《中华人民共和国安全生产法》自2002年11月 1 日施行。

14、全国“安全生产月”定在每年的6月。

15、安全生产应坚持的方针是 安全第一、预防为主 。

二、名词解释：

⑴企业内运输：

在企业管理的道路上，根据生产需要、工艺流程、货运量、货物性质，在仓库与车间、车间与车间、车间内各工序之间及码头、货场等生产作业区域或施工现场等，将各种原材料、成品、半成品等物料进行搬运以达到完成整个生产过程的目的，这种作业成为企业为内运输。

⑵、装载机：又称“铲车”，它是用铲取方式进行作业的机动车辆。

⑶、会车：在同一道路内，上下行的两车相对而行，至车头交会时，两车车身、车尾相错的行驶过程

三、计算题

已知一坡路的水平距离为160米，高度为8米，求此坡路的纵坡度为多少？

答：根据纵坡度公式： 8/160=0.05=5%

故此坡路的纵坡度为5%。

四、简答题

(1)、装载机液压系统的安全要求是什么？

答：1、液压系统管路接头牢靠、无渗渗漏，与其它机件不磨碰，橡胶软管不得有老化，变质现象

2、液压系统中的传动部件在额定载荷、额定速度范围内不应出现爬行、停滞和明显的冲动现象。

3、多路换向阀壳体无裂纹、渗漏；工作性能应良好可靠；安全阀动作灵敏，在超载25%时应能全开，调整螺帽应齐全紧固。操作手柄定们准确、可靠，不得因震动而变位。

4、载荷曲线、液压系统铭牌应齐全清晰。

5、液压系统压力应为14.7Mpa（150kg/cm2）。

6、转斗油缸双作用安全阀的调整压力为7.84Mpa(80kg/cm2)。

(2)、车辆发生伤害事故的主要原因有哪些？

1、违章驾驶

2、疏忽大意

3、车况不良

4、道路环境

5、管理因素A、车辆安全行驶制度不落实B、管理规章制度或操作规程不健全C、非驾驶员驾车D、车辆失保失修E、交通信号、标志、设施缺陷。

五、简述装载机在装卸作业中的操作规程？（16分）

答：

1、发动机的水温及润滑油温度达到规定值时方可进行全负荷作业，当水温、油温超过363K（90℃）时应停车，查找原因，待水温低于363K（90℃）时方可作业，否则会损坏发动机。

2、禁止在前后车体形成角度时铲装货物。取货前，应使前后车体形成直线，对正并靠近货堆，同时使铲斗平行接触地面，然后取货。

3、除散粮以外，不准用高速档取货。

4、不准边行驶边起升铲斗。

5、铲斗铲装货物应均衡，不准铲斗偏重装载货物。

6、装载车是用来进行装载及短途运输散装物料的车辆，禁止用铲斗进行挖掘作业。

7、驾驶员离车前，应将铲斗放在地面，禁止在铲斗悬空时驾驶员离车。

8、起升的铲斗下面严禁站人或进行检修作业。若必须在铲斗起升时检修车辆，应对铲斗采取支撑措施，并保证牢固可靠。

9、禁止用铲斗举升人员从事高处作业

10、禁止在码头岸边直接铲装船上的物料。

11、在架空管线下面作业，铲斗起升时应注意不要碰到上方的障碍物，在高压输电线路下面作业时，铲斗还应与输电线保持足够的安全距离。

12、在为载重汽车倾卸物料，铲斗前翻时不得刮碰车辆，卸载动作要缓和。在卸车作业时，应注意铲斗不要刮碰车厢。在推运或刮平作业中，应随时观察运行情况，发现车辆前进受阻，应审慎操用，不得强行前进。

13、停车后应将换向操纵杆放到中央位置，将前后车体安全联接杆安装好。