危险度评价法问答试题

1．下面各项中不属于安全检查的目的的是＿＿。

A．使操作人员保持对工艺危险的警觉性

B．对需要修订的操作规程进行审查，审查维修和安全检查是否充分

C．找出安全隐患，处理相关责任人

D．对现有危险性的新技术应用进行审查

E．对那些由于设备改变或工艺变化所带来的任何可能危险性进行识别

F．评价安全系统和控制的设计依据

2．安全检查对潜在危险问题和采取的建议措施进行了描述。检查的结果内容中一般不包括＿＿。

A．偏离设计的工艺条件所引起的安全问题

B．偏离规定的操作规程所引起的安全问题

C．新发现的安全问题

D．量化潜在反应性事故的预期损失

3．安全检查不包括以下哪个部分：＿＿。

A．检查的准备　　B．实施检查　　C．检查结果的定量计算　　D．汇总结果

4．安全检查表不常用于＿＿。

A．安全验收评价　　B．安全现状评价　　C．安全预评价　　D．专项安全评价

5．安全检查表法是一种定性安全评价方法；根据不同情况下要求不同性质的检查结果，可以简单地将安全检查表进行分类，可分为检查结果不同的，下列说法错误的是＿＿。

A．可分为检查结果定性化的安全检查表

B．可分为检查结果定量化的安全检查表

C．可分为检查结果半定量化的安全检查表

D．不存在检查结果定量化的安全检查表

6．在检查结果半定量化的安全检查表中，中度危险表示“严格，在正常情况下均应这样做”，可判的分数为0-1—3-5，其中，“0”表示＿＿。

A．符合标准条件　　B．低于标准较多　　C．稍低于标准的条件　　D．不能接受的条款

7．在检查结果定量化的安全检查表中，若两系统(装置)最终的安全评价分值分别为20、100，则其安全等级分别为＿＿。

A．安全级，危险级　　B．临界安全级，危险级

C．特级安全级，临界安全级　　D．危险级，特级安全级

8．在检查结果定性化的安全检查表中，应列举需查明的所有导致事故的不安全因素，通常采用提问的方式，回答是的符号为“√”，表示否的符号为“×”，“＿＿”表示部分符合。

A．△　　B．≈　　C．≌　　D．≠

9．在检查结果半定量化的安全检查表中，高度危险表示“很严格，非这样做不可”，可判的分数为＿＿。

A．0-1-3-5　　B．0-1-2-3　　C．0-1-2-4　　D．0-1-5-7

10．在危险度评价法危险度分级中，单元危险度由累计分值确定；当总分值为16点以上时，危险等级为＿＿，属高度危险。

A．Ⅳ级　　B．I级　　C．Ⅱ级　　D．Ⅲ级

11．在危险度评价法中，每个项目的危险度是分别按A、B、C、D赋值记分，其中D＝＿＿分。

A．1　　B．5　　C．０　　D．10

12．在危险度评价法中，规定了危险度由＿＿个项目共同确定。

A．10　　B．0　　C．2　　D．5

13．在危险度评价法中，单元危险度分成＿＿级。

A．10　　B．3　　C．2　　D．5

14．．在危险度评价法中，规定了危险度由物质、容量、温度、压力和操作等5个项目共同确定，且每个项目的最高危险度分值为＿＿。

A．10　　B．20　　C．2　　D．5

15.下列各项中不属于安全检查的目的的是＿＿。

A．对操作人员保持对工艺危险的警觉性

B．对需要修订的操作规程进行审查，审查维修和安全检查是否充分

C．找出安全隐患，处理相关责任人

D．对现有危险性的新技术应用进行审查

E．评价安全系统和控制的设计依据

答案：CDCCD  DDBDB  CDBAC