砂轮切割机安全操作规程

1使用砂轮切割机应使砂轮旋转方向尽量避开四周的工作人员，被切割的料不得伸入人行道。

2本机不答应在有爆炸性粉尘的场所使用。

3移动式切割机底座上四个支承轮应齐全完好，安装牢固，转动灵活。安置时应平衡可靠，工作时不得有明显的震动。

4夹紧装置应操纵灵活、夹紧可靠，手轮、丝杆、螺母等应完好，螺杆螺纹不得有滑丝、乱扣现象。手轮操纵力一般不大于6kg。

5杠杆应有足够的强度和刚性，装上全部零件后能保持砂轮自由抬起。

6杠杆转轴应完好，转动灵活可靠，与杠杆装配后应用螺母锁住。

7在更换砂轮切割片时，必须切断电源。新安装的砂轮切割片，要符合设备要求，不得安装有质量问题的割片。安装时要按安装程序进行。

8更换砂轮切割片后要试运行是否有明显的震动，确认运转正常后方能使用。

9操作盒或开关必须完好无损，并有接地保护。

10传动装置和砂轮的防护罩必须安全可靠，并能挡住砂轮破碎后飞出的碎片。端部的挡板应牢固地装在罩壳上，工作时严禁卸下。

11操作人员操纵手柄作切割运动时，用力应均匀，平稳，切勿用力过猛，以免过载使砂轮切割片崩裂。

12使用完毕，切断电源，整理放置好。