高频热处理工安全操作规程

1.两人以上方可操作高频设备，并指定操作负责人。操作时应穿戴防射频眼镜、绝缘鞋和绝缘手套，并检查屏蔽和防护遮屏是否良好。

2.检查设备各部分接地是否可靠，淬火机运行机构，液压传动及通风设备运转是否正常。

3.开水泵，检查冷却水管是否出水，水压不低于规定植。不准用手触及设备的冷却水。

4.设备冷却系统正常方可送电预热。先进行一档灯丝预热30～45分钟后，再进行二档灯丝预热15分钟，之后合上半高压，再继续调移相器至高压。加高频后手不许触及汇流排和感应器。

5.装好感应器，接通冷却水，将工件放入感应器方可送电加热。不准空载送电。更换工件时，必须停止高频。

6.设备运行中，注意阳流和栅流都不准超过规定值。

7.工作时，全部机门必须关好。高压合闸后不得到机后活动，严禁打开机门。

8.工作过程中发生故障时，应先切断高压，再分析排赊故障。

9.检修设备时，应预先按配电柜修理程序作好准备工作。打开机门后，首先用放电棒对阳极，栅极，电容器等放屯，然后再检修。严禁带电抢修。操作工不得独自检修。

10.工作结束后，先切断阳极电路，再切断灯丝电源。设备断电后，须继续供水15～20分钟，使电子管充分冷却。

11.设备应清洁，干燥，不得有灰尘和潮湿现象，以防电气元件放电和击穿。