木炭煤气发生炉安全操作规程

1.煤气发生炉，所使用的木炭应干燥。含水分的木炭不能使用。

2.全部管路不得堵塞、漏气。凡有漏气处应及时排除或停炉检修，以免煤气中毒。

3.电气有故障时应及时报告有关部门进行检修。

4.加炭时应将风机关闭，打开放气阀门。打开煤气炉盖后，立即点燃再加炭，盖上盖。当煤气成分不符合要求时，需将用气单位所有气阀关闭，用放气阀门向天空放气。严禁打开盖放气。

5.用明火点燃观察口，点燃后再问车间送气，并关上排气阀门，放气时应注意观察煤气情况。

6.清理煤气缸之前，应先将支气管阀门打开，过滤缸前后阀门关闭，使支气管线路直接送气，然后将盖打开，把缸中余气放掉。操作者应站在上风位置上进行清理，加炭必须有2～3人，便于轮换作业，以免煤气中毒。

7.掏煤渣时应关好风源，先打开放气阀门，再打开炉渣门进行清渣。清理干净后，先送风，再关闭炉盖，然后按加炭的操作规程进行加炭。

8.每班应试用一次防爆阀门。