2009年安全生产技术考前密押试题 甲

1、 起重机的吊钩危险断面的磨损量达到原来的(    )时，应及时报废。
　　
　　A．50％
　　B．30％
　　C．10％
　　D．5％  
　　
　　标准答案： c  
　　
　　2、 从防止触电的角度来说，绝缘、屏护和间距是防止(    )的安全措施。
　　
　　A．电磁场伤害
　　B．间接接触电击
　　C．静电电击
　　D．直接接触电击  
　　
　　标准答案： d  
　　
　　3、 氧气站空分设备的吸气口应超出制氧(站)屋檐(    ) m以上且离地面铅垂高度必须大于(    ) m。
　　
　　A．4；5      
　　B．3；6       
　　C．2；8       
　　D．1；10  
　　
　　标准答案： d  
　　
　　4、 皮带传动机构防护罩与皮带的距离不要小于(    )mm，设计要合理，不要影响机器的运行。
　　
　　A.40         
　　B.50          
　　C.60          
　　D.70  
　　
　　标准答案： b  
　　
　　5、 装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷带都是防护(    )的主要措施。
　　
　　A．雷电侵入波
　　B．直击雷
　　C．反击
　　D．二次放电  
　　
　　标准答案： b  
　　
　　6、 所有机器的危险部分，应(    )来确保工作安全。
　　
　　A.标上机器制造商名牌
　　B.涂上警示颜色
　　C.安装合适的安全防护装置
　　D.悬挂安全警示牌  
　　
　　标准答案： c  
　　
　　
　　7、 漏电保护器其额定漏电动作电流在(    )者属于高灵敏度型。
　　
　　A．30mA~1A         
　　B．30mA及以下
　　C．1A以上
　　D．1A以下  
　　
　　标准答案： b  
　　
　　8、 动力驱动的起重机起升机构必须设置制动器。制动器应采用(    )。
　　
　　A．常开式
　　B．常闭式
　　C．综合式
　　D．形式不限  
　　
　　标准答案： b  
　　
　　9、 在电气设备绝缘保护中，符号“回”是(    )的辅助标记。
　　
　　A.基本绝缘
　　B.双重绝缘
　　C.功有绝缘
　　D.屏蔽  
　　
　　标准答案： b  
　　
　　10、 在下列绝缘安全工具中，属于辅助安全工具的是(    )
　　
　　A．绝缘棒
　　B．绝缘挡板
　　C．绝缘靴
　　D．绝缘夹钳  
　　
　　标准答案： c  
　　
　　11、 在建筑物电源线路进线处将PE干线、按地干线、总水管、总煤气管、采暖和空调竖管等相连接，最好也能将建筑物的金属构件和其他金属管道也连接起来。此措施称为(    )。
　　
　　A．过载保护
　　B．辅助等电位联结
　　C．不导电环境
　　D．主等电位联结  
　　
　　标准答案： d  
　　
　　
　　12、 爆炸性气体环境根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间，被分为(    )。
　　
　　A．0区、l区和2区
　　B．10区、11区
　　C．21区、22区和23区
　　D．Tl～T6组  
　　
　　标准答案： a  
　　
　　13、 时间平方规律，即火灾热释放速率随时间的平方非线形发展。建筑火灾的发展过程中(    )通常满足这一规律。
　　
　　A．发展期
　　B．初起期
　　C．最盛期
　　D．熄灭期  
　　
　　标准答案： a  
　　
　　14、 火灾的初期阶段，(    )是反映火灾特征的主要方面。
　　
　　A．烟气浓度
　　B．温度
　　C．烟气
　　D．特殊产物含量  
　　
　　标准答案： c  
　　
　　15、 非接触式探测器可以在离起火点较远的位置进行探测，其探测速度较快，适宜探测(    )的火灾。
　　
　　A．发生阴燃
　　B．发展较慢
　　C．发生回燃
　　D．发展较快  
　　
　　标准答案： d  
　　
　　16、 对火灾蔓延迅速，有强烈火焰辐射和少量烟、热的，常用(    )进行探测。
　　
　　A．感光火灾探测器
　　B．感温火灾探测器
　　C.感烟火灾探测器
　　D．CO火灾探测器  
　　
　　标准答案： a  
　　
　　17、 目前阻燃技术的发展主要体现在无卤阻燃技术和纳米复合技术，其中磷系阻燃剂的作用原理是：磷系阻燃剂加到高分子材料中，受热分解生成(    )。它是不易挥发的稳定化合物，在燃烧表面形成隔离层。另外，由于它脱水作用促进碳化，使表面形成碳化膜，从而起到阻燃作用。
　　
　　A．聚磷酸
　　B．聚偏磷酸
　　C．磷酸
　　D．偏磷酸  
　　
　　标准答案： b  
　　
　　18、 碳酸氢钠干粉灭火器一般不适用于(    )的初起火灾。
　　
　　A．可燃气体
　　B．易燃可燃液体
　　C．金属
　　D．带电设备  
　　
　　标准答案： c  
　　
　　19、 在规定试验条件下，可燃物质发生自燃的最低温度叫(    )。
　　
　　A．闪点
　　B．自燃点
　　C.点燃温度
　　D．燃点  
　　
　　标准答案： b  
　　
　　20、 耐火电缆就是在火燃烧情况下仍能在规定的时间大约(    )小时内保持通电的电缆。
　　
　　A．12          
　　B．8          
　　C．4         
　　D．2  
　　
　　标准答案： c