2009年安全生产技术考前密押试题(二)

1、 民用爆破器材库分为永久性库和临时性库。永久性民用器材库是指使用年限超过(    )年的各类器材总库区或分库区。
　　
　　A．1           
　　B．2           
　　C．3           
　　D．4  
　　
　　标准答案： c  
　　
　　2、 有数据表明，一般情况下静电电压达到(    )伏时，放电火花的能量就足以把烟火药点燃。
　　
　　A．220     
　　B．3000     
　　C．360       
　　D．480  
　　
　　标准答案： b  
　　
　　3、 下面为防止静电采取的措施，(    )是错误的。
　　
　　A．与烟火药直接接触的生产工具使用塑料制品
　　B．凡是接触烟火药的机械传动部分严禁采用非金属搭扣胶带
　　C．有烟火药的生产车间内可能积聚静电的设备，必须可靠接地
　　D．应根据工作性质和劳动条件，配备符合要求的不会产生静电的个人防护用品  
　　
　　标准答案： a  
　　
　　4、 (    )灭火剂被发现对大气臭氧层具有明显的破坏作用。
　　
　　A．二氧化碳
　　B．混合气体灭火剂
　　C．七氟丙烷
　　D．卤代烷1211  
　　
　　标准答案： d  
　　
　　5、 凡是有烟火药的车间，生产用具应采用(    )材料。禁止使用(    )、石制的器械、容器和工具。
　　
　　A．木质；铁质
　　B．搪瓷；铜质
　　C.瓷器；铝质
　　D．铁质；木质  
　　
　　标准答案： a  
　　
　　6、 民用爆破器材、烟花爆竹生产厂房应多门、多安全窗。最远工作点至安全出口的距离，按其危险等级分别不应超过5米或8米。厂房主要通道宽度不应少于(    )米。
　　
　　A．1．0        
　　B．1．1        
　　C．1．2       
　　D．2．0  
　　
　　标准答案： c  
　　
　　7、 烟火药生产中，出厂期超过(    )年的原材料，必须重新检验合格方可使用。
　　
　　A．0．5       
　　B．1       
　　C．2        
　　D．3  
　　
　　标准答案： b  
　　
　　8、 带电灭火时，不能直接用(    )灭火机进行喷射灭火。
　　
　　A．泡沫
　　B．二氧化碳
　　C．1211        
　　D．干粉  
　　
　　标准答案： a  
　　
　　9、 以下不会引发火灾事故的是(    )。
　　
　　A．冲击摩擦
　　B．电磁辐射
　　C．静电火花
　　D．高温表面  
　　
　　标准答案： b  
　　
　　10、 作业场所氧含量低于(    )时，严禁入内以免造成窒息事故。
　　
　　A . 18％
　　B．21％
　　C．30％
　　D．15％  
　　
　　标准答案： a  
　　
　　11、 为了防止锅炉炉膛和尾部烟道再次燃烧造成破坏，常在炉膛和烟道易爆处装设(    )。
　　
　　A．水压表
　　B．防爆门
　　C．温度计
　　D．水位计  
　　
　　标准答案： b  
　　
　　12、 压力容器的设计压力，是指在相应设计温度下用以确定容器壳体(    )的压力，亦即标注在铭牌上的容器设计压力，其值不得小于最大工作压力。
　　
　　A．容积
　　B．形状
　　C．厚度
　　D．高度  
　　
　　标准答案： c  
　　
　　13、 属于第二类压力容器的是(    )。
　　
　　A．低压管壳式余热锅炉
　　B．球形储罐
　　C．中压搪玻璃压力容器
　　D．移动式压力容器  
　　
　　标准答案： a  
　　
　　14、 电梯设备的安全技术状况检验，必须按照规定由法定资格认可的单位进行检验，在用电梯安全定期监督检验周期为(    )年。
　　
　　A．半
　　B．1    
　　C．2    
　　D．3  
　　
　　标准答案： b  
　　
　　15、 磁粉探伤适用于探测承压设备的(    )。
　　
　　A．表面及近表面缺陷
　　B．内部缺陷
　　C. 贯穿性缺陷
　　D．体积缺陷  
　　
　　标准答案： a  
　　
　　16、 锅炉水压试验压力应该(    )锅炉的工作压力
　　
　　A．低于
　　B．等于
　　C．高于
　　D．低于，等于或高于  
　　
　　标准答案： c  
　　
　　17、 在用锅炉一般(    )进行一次外部检验，(    )进行一次内部检验，(    )进行一次水压试验。
　　
　　A．每年、每两年、每六年
　　B．每两年、每年、每六年
　　C．每六年、每两年、每年
　　D．每两年、每六年、每年  
　　
　　标准答案： a  
　　
　　18、 游乐设施安全管理对相关人员有严格的安全要求(    )人员必须经过培训持有上岗证书。
　　
　　A．操作
　　B．管理
　　C．维修
　　D．操作、管理、维修  
　　
　　标准答案： d  
　　
　　19、 擅自进行气瓶改装，是国内气瓶爆炸事故的主要原因。下列改装措施描述不正确的是(    )。
　　
　　A．改装时要根据需要更换相应的附件
　　B．改装完毕后，应打检验钢印和涂检验色标
　　C．改装时应对气瓶内部进行彻底清理、检验
　　D．改装单位应按GB 8214《气体颜色标记》规定，更改换装气体的字样、色环和颜色标志  
　　
　　标准答案： d  
　　
　　20、 以下有关气瓶使用安全的叙述错误的是(    )。
　　
　　A. 永久气体气瓶的剩余压力，应不小于0.05 MPa
　　B. 严禁用温度超过50℃的热源对气瓶加热。
　　C. 安放气瓶的地点周围10 m范围内，不应进行有明火或可能产生火花的工作。
　　D.氧气瓶的操作者双手、衣服、工具上不应有油脂  
　　
　　标准答案： b