天车钳工安全技术操作规程

1.作业前准备

1.1上岗前，必须严格执行本工种劳动防护用品的正确穿戴。

1.2必须检查所使用工具是否完好，绝对禁止使用带有危险因素的工具。

2.停、开车作业

2.1天车检修人员必须了解天车的工作原理操作工艺，地面工艺流程。

2.2天车检修人员必须严格遵照天车工安全操作规程上下天车，检修天车。

2.3天车检修时必须在该天车上挂上警告旗或拉上警戒线，并且需要与邻近天车联系好。

2.4天车停车检修时有专人监护。

2.5严禁一边操作或作业，一边检修天车。

3.正常作业

3.1在现场作业时，必须站好位置，注意四周情况，防烫、防跌、防溅。

3.2锉锯各种物件，必须夹在工作台上，园形的工作物件要用木块垫好。

3.3用凿子凿工作物时，必须先清除凿上毛头，如对面有人工作，须用木板或铁皮，网板挡好，以免铁屑飞出伤人。

3.4榔头不准作垫铁用，榔头柄必须用无节硬木并安装牢固，榔头柄和面不能沾染油污，使用榔头时，不可戴手套。

3.5敲击铁板或裁铁皮时，敲榔头者和档钳者不可对面站着。

3.6调整机器设备，用机械转动时，严禁戴手套或把手放在机器运转部分，以免卷入机器内发生危险。

3.7在高空作业时，必须注意自己站立的地方是否稳固，要把所有工具放入工具袋中，随用随取，勿使落下，同时不许向上向下乱抛东西，2米以上高空作业必系安全带。

3.8不准私自拆除安全装置，如因检修必须拆除，事后应安装妥当。

3.9在园物上面或地轴上面不能放置任何东西，以钢滑落伤人。

4.故障处理

4.1做好每天的天车巡点检工作，对检查、检修要有记录台帐。

4.2天车的升降设备如：制动器、转动轴、牙箱等，发生松动，失灵要及时处理。

5.检修作业

5.1上下天车或检修其它设备，一定要和操作人员取得联系，得到同意，方可检修。

5.2放钢天车，必须设有专人检查，调整。

5.3凡手攀蹬的地方，必须确保牢固，凡可能发生挤压的空间不准站立或作业，若非作业不可，必须采取绝对安全措施。

6.事故应急措施

无论何时发现隐患都必须及时处理，严禁带故障操作。