故障类型和影响分析知识试题

1．故障类型及影响分析可用于项目的____阶段。

A．初步设计　　B．生产　　C．施工　　D．维修

2．FMEA评价人员通常提出____的建议，进而提出工艺安全对策。

A．规范操作过程　　B．减少人为失误　　C．控制危险物料　　D．增加设备可靠性

3．故障等级的划分是为了分出轻重缓急以采取相应的对策，提高系统的安全性。故障等级定性分级方法将故障分为____个级别。

A．2　　B．3　　C．4　　D．5

4．故障类型若有较高的发生概率，但造成的危害严重度甚低，则其风险率____；若造成的危害严重度很大，但发生概率很低，则其风险率____。

A．较高；较高　　B．较高；较低　　C．不高；不高　　D．较低；较高

5．故障类型及影响分析法中的____与流程图或设备布置图不同，它只是表示系统与子系统间功能流动情况，而且可以根据实际需要，对风险度大的子系统进行深入分析，问题不大的子系统则可放置一边。

A．风险矩阵图　　B．可靠性框图　　C．故障概率分布图　　D．严重度分布图

6．根据故障类型及影响分析中关于故障类型定性分级方法的说明，下列不属于采用致命度的分析方法的情况的是____。

A．特别危险的故障类型　　B．故障等级等于I级的故障类型

C．故障严重度为灾难性的故障类型　　D．有可能导致人命伤亡或系统损坏

7．下列有关故障类型与影响分析法的说法中不正确的有____。

A．FMEA是由可靠性工程发展起来的，主要分析系统、产品的可靠性和安全性。

B．FMEA的目的是辨识单一设备和系统的故障类型及每种故障类型对系统或装置造成的影响。

C．美国最早(于1957年)将FMEA用于飞机发动机故障分析，因该法容易掌握且实用性强，故得到迅速推广。

D．对评价人员的要求随着评价的设备项目大小和尺度有所不同。一般，并不要求所有的FMEA评价人员都要熟悉设备功能及故障类型，并了解这些故障类型如何影响系统或装置的其他部分。

8．故障等级定性划分法是按____对系统或子系统影响程度的不同而划分的。

A．故障的发生频率　　B．故障危险度　　C．故障类型　　D．故障风险率

9．加热炉供风子系统中，风机停机，造成炉内降温停产，其故障等级应属于____。

A．I级　　B．Ⅱ级　　C．Ⅲ级　　D．Ⅳ级

10．若系统的评点数为5，则其故障等级及应采取的措施是____。

A．I级致命的、应变更设计

B．Ⅱ级严重的、应重新讨论设计或变更设计

C．Ⅲ级临界的、不必变更设计

D．Ⅲ级严重的、应重新讨论设计或变更设计

11.严重度是指故障类型对系统功能的影响程度，分为4个等级，其中I级表示严重度

是____。

A．致命的　　B．严重的　　C．可忽略的　　D．灾难性的　　E．低的

12.以下各种评价方法中不属于定量评价方法的是____。

A．故障类型及影响分析　　B．故障树分析

C．作业条件危险性评价法　　D．危险指数评价法

13．以下属于主要用于单一设备和机器故障的分析，也可用于连续生产工艺的评价方法是____。

A．预先危险分析　　B．安全检查

C．安全检查表　　D．故障类型及影响分析

答案：ADCCB  CDCBB  ECD