预先危险分析知识试题

1．在预先危险性分析方法中进行危险性等级划分时，若危险性等级是____级，则表明其危险程度是的，会造成重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范。

A．I，破坏性　　B．Ⅱ，致命性　　C．Ⅲ，致命性　　D．Ⅳ，破坏性

2．以下不是通过预先危险分析能达到的目的的是____。

A．大体识别与系统相关的主要危险

B．鉴别产生危险的原因

C．预测事故出现对人体及系统产生的影响

D．审查维护和安全检查是否充分

3．在进行预先危险分析时，第一个步骤是____。

A．通过经验判断、技术诊断或其他方法调查确定危险源，对所需分析系统的生产目的、物料、装置及设备、工艺过程、操作条件及周围环境等，进行充分详细的了解

B．将危险源分类，制成预先危险性分析表

C．进行危险性分级，排列出重点和轻、重、缓、急次序，以便处理

D．制定事故(或灾害)的预防性对策措施

4．在进行预先危险分析时，苯等易燃易爆物料的化学性爆炸的危险等级是____。

A．I　　B．Ⅱ　　C．Ⅲ　　D．Ⅳ

5．在进行预先危险分析时，泵等噪声振动的危险等级是____。

A．I　　B．Ⅱ　　C．Ⅲ　　D．Ⅳ

6．在进行预先危险分析时，对于危险程度“灾难性的”的系统，应采取以下哪种措施____。

A．予以排除或采取控制措施

B．立即采取防范措施

C．予以果断排除并进行重点防范

D．停止运行，立即整改直至其危险程度降低到比较安全的等级

7．下列关于预先危险性分析方法的说法中正确的是____。

A．预先危险性分析是进一步进行危险分析的先导，宏观的概略分析，是一种定性方法

B．预先危险性分析只适用于设计的初期，对系统可能存在的危险进行预先分析和识别

C．对系统进行危险性预先分析时，首先必须辨识系统所存在的危险。一般，危险的辨识凭经验即可判断

D．如果认真仔细地进行分析，潜在的危险往往不难辨识

8．以下不是PHA表格包括的内容的是____。

A．各工艺过程的工艺参数

B．提出消除或控制危险的对策，在危险不能控制的情况下，分析最好的损失预防的方法

C．参照同类产品或类似的事故教训及经验，查明分析单元可能出现的危害

D．划分整个系统为若干子系统(单元)

9．进行预先危险分析时，首先要进行的工作就是通过一些方法调查确定危险源，对所需分析系统的生产目的、工艺过程、操作条件及周围环境等，进行充分详细的了解。这些方法不包括____。

A．经验判断　　B．技术诊断　　C．类比　　D．检查表　　E．计算机统计计算

10．在预先危险分析法中，为了衡量危险性的大小及其对系统破坏性的影响程度，可以将各类危险性划分为4个等级，分别为____。

A．低的临界的严重的致命的

B．低的主要的严重的灾难性的

C．安全的临界的危险的灾难性的

D．可忽略的临界的危险的致命的

11．下面有关预先危险性分析法中危险性等级划分的说法正确的是____。

A．危险性等级是Ⅱ级时。表明危险程度是危险的，会造成人员伤亡或系统破坏，要立即采取防范对策措施

B．危险性等级是Ⅱ级时，表明危险程度是临界的，处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施

C．危险性等级是Ⅳ级时，表明危险程度是安全的，不会造成人员伤亡

D．危险性等级是I级时，表明危险程度是破坏性的，会造成重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范

12．采用预先危险性分析法进行分析的过程中，若已辨识清楚危险性，则需要采取预防措施，避免其发展成为事故。采取预防措施的原则应着手于危险性的____。

A．后果　　B．起因　　C．类别　　D．范围

答案：DDADB  CAAEC  BB