2007年注安考试试题__安全生产技术（含答案）

必作部分

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)

1．制造、使用或贮存爆炸危险物质，且电火花不易引起爆炸，或不致造成巨大破坏和人身伤亡的建筑物属于第(　　)类防雷建筑物。
　　A．一
　　B．二
　　C．三
　　D．四

2．下列塌方事故中，属于坍塌类的是(　　)。
　　A．开挖高大建筑物地基时造成的土石塌方
　　B．车辆失控撞击造成的建筑物塌方
　　C．烟花爆竹爆炸引起的库房建筑物塌方
　　D．矿山地下开采时发生的顶板塌方

3．机械安全防护装置应具有足够的可靠性，即在规定的寿命期限内必须具有足够的稳定性、耐腐蚀性、抗疲劳性和(　　)。
　　A．密度
　　B．硬度
　　C．重量
　　D．强度

4．下列机械安全防护装置中，仅能对操作者提供保护的是(　　)。
　　A．联锁安全装置
　　B．双手控制安全装置
　　C．自动安全装置
　　D．隔离安全装置

5．电焊作业过程中，不常见的事故是(　　)。
　　A．电击
　　B．弧光伤害
　　C．物体打击
　　D．火灾

6．关于变配电站的设置，下列说法中，正确的是(　　)。
　　A．地下变压器室的门应为防火门
　　B．地下变配电站可装设油浸式变压器
　　C．柱上可安装800kV·A的电力变压器
　　D．柱上变压器的底部距地面高度不应小于1m

7。下列各种电伤中，最严重的是(　　)。
　　A．电弧烧伤
　　B．皮肤金属化
　　C．电烙印
　　D．电光眼

8．电气设备的绝缘电阻用(　　)测量。
　　A．功率表
　　B．电压表
　　C．电流表
　　D．兆欧表

9．雷电不会直接造成的危险和危害是(　　)。
　　A．火灾、爆炸
　　B．垒启、
　　C．触电
　　D．设备设施损坏

10．爆炸性气体、蒸气、薄雾按其引燃温度的不同，分为(　　)个组别。
　　A．4
　　B．6
　　C．8
　　D．10

11．隔爆型电气设备的防爆标志用字母(　　)标识。
　　A．i
　　B．d
　　C．e
　　D．p

12．适用于扑救带电火灾的灭火介质或灭火器是(　　)。
　　A．水、泡沫灭火器
　　B．干粉、泡沫灭火器
　　C．干粉灭火器、二氧化碳灭火器
　　D．水、干粉灭火器

13．下列关于疏散通道设置的说法中，正确的是(　　)。
　　A．疏散通道中，疏散指示标志(包括灯光式)宜设在通道两侧及拐弯处的墙面上
　　B．疏散指示标志不可设在地面上　建设工程教育网编辑整理
　　C．袋形走道的尽头离标志的距离应大于100 m
　　D．地面上疏散指示标志的间距不小于20 m

14．火焰探测器利用光电效应探测火灾，主要探测火焰发出的(　　)。
　　A．可见光
　　B．蓝光
　　C．紫外或红外光
　　D．按红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫次序连续分布的彩色光谱

15．《火灾分类》(GB4968-1985)按物质的燃烧特性将火灾分为若干类，其中天然气火灾属于( )火灾。
　　A．A类
　　B．B类
　　C．C类
　　D．D类

16．主爆药受到起爆能的激发而发生爆炸后，能够引起与其相隔一定距离的从爆药也发生爆炸，这种现象叫做炸药的殉爆。下列关于殉爆影响因素的说法，错误的是(　　)。
　　A．主爆药爆炸能量越大，引起殉爆的能力越强
　　B．从爆药的感度越高，其殉爆的可能性越大
　　C．两炸药之问介质密度越小，殉爆的可能性越大
　　D．两炸药之间的距离越大，从爆药越容易殉爆

17．下列关于粉尘爆炸的说法，错误的是(　　)。
　　A．在空气中能够燃烧的任何物质，当其分裂成细粉末状时，都可能发生爆炸
　　B．在空气中悬浮的任何粉尘，都可能发生粉尘爆炸　建设工程教育网整理
　　C．当空气中处于爆炸浓度范围内的粉尘云和一个点火源同时存在时，就可能发生粉尘爆炸
　　D．发生粉尘爆炸必须具备三个条件：充足的氧气、足够能量的点火源和在爆炸浓度范围内的粉尘云

18．可燃气体的点火能量与其爆炸极限范围的关系是(　　)。
　　A．点火能量越大，爆炸极限范围越窄
　　B．点火能量越大，爆炸极限范围越宽
　　C．爆炸极限范围不随点火能量变化
　　D．爆炸极限范围与点火能量无确定关系

19．按照热爆炸理论，易燃易爆物质组成的系统发生热爆炸的基本条件是(　　)。
　　A．系统得热小于失热
　　B．系统得热大于失热
　　C．系统是绝热的
　　D．系统得热等于失热

20．下列关于爆破器材的说法中，正确的是(　　)。
　　A．民用爆破器材包括专用民用爆破器材和烟花爆竹
　　B．工业炸药比起爆药更敏感、更容易发生爆炸
　　C．为了改善火药的安定性，一般情况下要加入少量化学安定药剂
　　D．火药只会发生燃烧和爆燃，不会爆轰

21．与气体相比，粉尘从点火到发生爆炸的诱导时间(　　)。
　　A．较长
　　B．较短
　　C．与气体一致
　　D．不确定

22．《高层民用建筑设计防火规范》要求，对于高度超过(　　)m的建筑物，建筑设计采取的特殊防火措施应提交国家消防主管部门组织专题研究、论证。
　　A．400
　　B．300
　　C．250
　　D．150

23．下列锅炉安全附件中，不属于保护装置的是(　　)。
　　A．超温报警和联锁裟置
　　B．排水阀或放水装置
　　C．高、低水位报警及联锁装置
　　D．锅炉熄火装置

24．压力容器安全阀与爆破片装置并联组合时，对爆破片标定爆破压力与安全阀开启压力的要求是( )。
　　A．爆破片的标定爆破压力不得超过容器的设计压力，安全阔的开启压力应略低于爆破片的标定爆破压力
　　B．爆破片的标定爆破压力应略高于容器的设计压力，安全阀的开启压力应略低于爆破片的标定爆破压力
　　C．爆破片的标定爆破压力不得超过容器的设计压力，安全阀的开启压力应略高于爆破片的标定爆破压力
　　D．爆破片的标定爆破压力应略高于容器的工作压力，安全阀的开启压力应略高于爆破片的标定爆破压力

25．在特种设备检测中，无损检测适合于构件的(　　)检查。
　　A．直观
　　B．内部缺陷
　　C．耐腐性
　　D．承载能力

26．钢材硬度与含碳量的关系是(　　)。
　　A．含碳量与其硬度值无关
　　B．含碳量越大，其硬度越低
　　C．含碳量越小，其硬度越高
　　D．含碳量越大，其硬度越高

27．锅炉压力容器定期检验，是指在设备的设计使用期限内，每隔一定的时间对其承压部件和安全装置进行(　　)。
　　A．材料性能试验
　　B．破环性检查
　　C．检查和型式试验
　　D．检查或做必要的试验

28．压力容器在运行中出现下列情况时，不应当立即让容器紧急停Jb童行的是(　　)。
　　A．容器的操作压力或壁温接近安全操作规程规定的极限值
　　B．容器的承压部件出现裂纹、鼓包变形、焊缝或可拆连接处泄漏
　　C．安全装置全部失效，连接管件断裂，紧围件损坏
　　D．高压容器的信号孔或警报孔泄漏

29．按照有关规定，负责气瓶改装的单位是(　　)。
　　A．质量监督部门
　　B．气瓶检验单位
　　C．使用单位安全科
　　D．安全生产监督管理部门

30．锅炉结渣，指灰渣在高温下粘结于受热面、炉墙、炉排之上并越积越多的现象。结渣使锅炉( )。
　　A．受热面吸热能力减弱，降低了锅炉的出力和效率
　　B．受热面吸热能力增加，降低了锅炉的出力和效率
　　C．受热面吸热能力减弱，提高了锅炉的出力和效率
　　D．受热面吸热能力增加，提高了锅炉的出力和效率

31．在人机系统中，人始终起着核心作用。解决人机系统安全问题的根本途径是(　　)。
　　A．控制人的不安全行为
　　B．应用机械的冗余设计
　　C．强化监控
　　D．实现生产过程机械化和自动化

32．本质安全是指为了保证生产过程的安全，采取安全的技术措施来消除机械危险。在机械产品寿命周期的各环节中，决定机械产品达到本质安全的最关键阶段是( )阶段。
　　A．设计
　　B．制造
　　C．使用
　　D．维修

33．盛装有毒液体的压力容器破裂后，大量液体瞬间气化，其体积可增大(　　)倍。
　　A．1～3
　　B．10～30
　　C．100～300
　　D．1000～3000

34．下列关于全自动化控制的人机系统的说法，正确的是(　　)。
　　A．人在系统中充当全过程的操作者和控制者
　　B．机器的运转完全依赖于人的控制
　　C．以人为主体，即人必须在全过程中进行管理或干预
　　D．以机为主体，人只是监视者和管理者

35．在机加工车间内对机器进行安全布置时，除考虑空间、管线布置等以外，首先应考虑(　　)。
　　A．照明
　　B．气候
　　C．温度
　　D．湿度

36．根据人机特性和人机功能合理分配的原则，适合于机器做的是(　　)工作。
　　A．快速、高可靠性、高精度的
　　B．单调、复杂、决策性的
　　C．持久、笨重、维修性的
　　D．环境条件差、规律性、创造性的

37．下列有关机械振动监测与诊断技术的说法中，正确的是(　　)。
　　A．监测振动信号时，传感器应安装在诊断对象的振动敏感点或离核心部位最近的关键点
　　B．振动信号一般用温度、频率传感器来测量 建设工程教育网整理
　　C．目前国内已提出了统一的故障判别标准及故障诊断模式
　　D．振动频率范围可分工频振动和低频振动

38．眩光造成的有害影响有(　　)；观察物体有模糊感觉。
　　A．引起视力的明显下降；使人产生方向错觉
　　B．使人产生对温度的错觉；减弱被观察物体与背景的对比度
　　C．破坏暗适应，产生视觉后像；减弱被观察物体与背景的对比度
　　D．导致睫状肌萎缩，食欲下降；减弱被观察物体与背景的对比度

39．机械设备的故障诊断工作可以分为信号检测、(　　)、状态识别和诊断决策四个步骤。
　　A．信号收集
　　B．故障预测
　　C．异常模型确定
　　D．特征提取

40．下列项目中，不属于机械产品结构维修性设计的是(　　)。
　　A．可达性
　　B．零组部件的标准化与互换性
　　C．维修人员的安全
　　D．耐环境设计

41．铸造车间净化含尘气体的除尘方法是(　　)。
　　A、袋滤法
　　B．吸附法
　　C．燃烧法
　　D．中和法

42．不适用于生产性毒物危害治理的方法是(　　)。
　　A．密闭、通风排毒
　　B．洗涤法挣化
　　C．降温
　　D．静电法净化

43．生产性粉尘的种类繁多，理化性状不同。对人体所造成的危害也不同。易引起变态反应的是( )。
　　A．铅粉尘
　　B．水泥粉尘
　　C．大麻粉尘
　　D．矽尘

44．在有害物质发源地点不固定，或有害物质的扩散不能控制在车间内一定范围的工作场所，宜采用(　　)的方法控制有害物质积累。
　　A．自然通风
　　B．局部送风
　　C．局部排风
　　D．全面通风

45．下列辐射，不属于电离辐射的是(　　)。
　　A．α、β粒子
　　B．γ光子
　　C．χ射线
　　D．热辐射

46．生产性噪声对人体有多种危害。下列疾病，不会由噪声引起的是(　　)。
　　A．内分泌系统疾病
　　B．心血管系统疾病
　　C．血液系统疾病
　　D．神经系统疾病

47．对红外线辐射，应重点防护的人体部位是(　　)。
　　A．脾脏和眼睛
　　B．肺部和眼睛
　　C．跟部和皮肤
　　D．心脏和皮肤

48．为防止风机、水泵等振动所采用的隔振、减振措施，同时可以起到降低或减少( )危害的作用。
　　A．高温
　　B．噪声
　　C．碰撞
　　D．辐射

49．某化工机械厂封头冲压成形车间噪声危害严重。控制此噪声最有效的措施是(　　)。
　　A．为工人配发耳塞
　　B．岗位工人半年一换岗
　　C．改锤击成形为液压成形
　　D．采取隔声措施

50．采用开放式、半开放式高温作业，利用自然通风，应尽量(　　)列热源隔离。
　　A．在夏季主导风向的上风侧
　　B．在夏季主导风向的下风侧
　　C．在冬季主导风向的上风侧
　　D．在冬季主导风向的下风侧

51．为保证人身安全，除专业人员外，其他人员(包括所携带的物件)与铁路牵引供电设备带电部分的距离，不得小于(　　)m。
　　A．1
　　B．2
　　C．5
　　D．9

52．机车车辆配件脱落，机车车辆走行部构件、轮对等限度超标，线路及道岔限度超标，线路断轨胀轨，线路上有异物侵限等，容易导致机车车辆发生(　　)事故。
　　A．冲突
　　B．脱轨
　　C．伤害
　　D．追尾

53．公路运送易燃易爆物品的专用车，除应在驾驶室上方安装红色标志灯外，还需在车身上喷涂( )的标记。
　　A．“安全第一”
　　B．“禁止烟火”
　　C．“礼让三先”
　　D．“小心碰撞”

54．道路几何线形要素的构成是否合理、线形是否协调，对交通安全有很大影响。下列道路状况中，易引起事故发生的是(　　)。
　　A．长直线接大半径曲线
　　B．长直线接小半径曲线
　　C．缓坡
　　D．较大的竖曲线半径

55．旅客运输车辆安全运行的要求是(　　)。
　　A．道路运输经营者应根据拥有车辆的车型和技术条件，承运利润较好的货物
　　B．为了方便乘客上车，客运经营者可随乘客叫招停车
　　C．当乘客人数较少时，客运营运者可将客车出发时间拖延几个小时
　　D．客运班车、旅游客车应当按照县级以上人民政府交通行政主管部门批准的线路、站点和班次运行

56．在交通流量较大且条件允许时，改善交叉路口安全状况的最好措施是采用(　　)。
　　A．立体交叉
　　B．让行标志控制
　　C．停车标志控制
　　D．信号灯控制

57．铁路机车车辆冲突事故主要发生在(　　)两个方面。
　　A．车务和机务
　　B．车务和电务
　　C．电务和工务
　　D．电务和车辆

58．发生道路交通事故后，要进行现场的保护，在来车方向距离事故现场(　　)m处设立警告标志，防止其他车辆进入事故现场。
　　A．40
　　B．60
　　C．80
　　D．100

59．两艘以上船舶之间发生撞击造成损害的事故叫做(　　)事故。
　　A．触损
　　B．碰撞
　　C．接触
　　D．过失

60．铁路运行机车上必须安装的“三项殴备”是指(　　)。
　　A．照明设备、机车信号、报警信号
　　B．列车无线调度电话、通风设各、机车信号
　　C．列车运行监控记录装置、通风设备、照明设备
　　D．机车信号、列车无线调度电话、列车运行监控记录装置

二、多项选择题(共15题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)

61．下列事故中，属于电气事故的包括(　　)。
　　A．雷电和静电事故
　　B．电磁辐射事故
　　C．电焊操作引燃事故
　　D．触电事故
　　E．电气线路短路事故

62．下列站房，属于机械生产动力站房的是(　　)。
　　A．污水处理站、通讯总站
　　B．计算中心、消防泵站
　　C．制氧站、煤气站
　　D．消防泵站、通讯总站
　　E．变配电站、锅炉房、空压站

63．起重机板钩必须及时更新的情形有(　　)。
　　A．衬套磨损量超过原厚度的50％
　　B．衬套磨损量超过原厚度的25％
　　C．销子磨损量超过名义直径的2％
　　D．销子磨损量超过名义直径的5％
　　F．幂钩的倍晗龉而小硼烈纣

64．高层建筑物发生火灾时，人员逃生可以采取的措施有(　　)。
　　A．利用避难层或疏散楼梯逃生
　　B．利用楼房的阳台、落水管和避雷管线逃生
　　C．等上级领导批准后再疏散出来
　　D．用绳子或床单撕成布条连接起来，把一端捆扎在牢固的固定物件上，顺另一端落到地面
　　E．封闭房间门窗的缝隙，阻止烟雾和有毒气体进入

65．下列物质发生火灾，可以用水扑灭的有(　　)。
　　A．金属钠
　　B．电石
　　C．带电的电缆
　　D．煤炭
　　E．木材

66．烟花爆竹生产过程中的防火防爆安全措施包括(　　)。
　　A．粉碎药原料应在单独工房内进行
　　B．黑火药粉碎，应将硫磺和木炭两种原料分开粉碎
　　C．领药时，要少量、多次、勤运走
　　D．干燥烟花爆竹，应采用日光、热风散热器、蒸汽干燥，或用红外烘烤
　　E．应用钢制工具装、筑药

67．锅炉常见爆炸事故有(　　)。
　　A．水蒸汽爆炸
　　B．超压爆炸
　　C．缺陷导致爆炸
　　D．电缆头爆炸
　　E．严重缺水导致爆炸

68．造成起重机脱绳事故的原因有(　　)。
　　A．超重
　　B．重物的捆绑方法与要领不当
　　C．钢丝绳磨损
　　D．吊装重心选择不当
　　E．吊载遭到碰撞、冲击

69．下列关于高压开关的切断能力的说法，正确的包括(　　)。
　　A．负荷开关能切断负荷电流，不能切断短路电流
　　B．负荷开关能切断负荷电流和短路电流
　　C．隔离开关能切断负荷电流和短路电流
　　D．断路器能切断负荷电流和短路电流
　　E．隔离开关不能切断负荷电流和短路电流

70．超声探伤技术是利用超声波检查固体内部结构缺陷，它具有(　　)等特点。
　　A．方向性弱
　　B．在高密度固体中损失小
　　C．在不同密度介质的界面上反射小
　　D．不但可以探伤固体，还可以检查管道中流体的流量
　　E．检测中常用的超声波频率为1～5MHz

71．可达性是指维修人员接近产品故障部位进行检查、修理操作、插入工具和更换零件等维修作业的难易程度。可达性设计应考虑(　　)的可达性。
　　A．安装场所
　　B．设备外部
　　C．设备内部
　　D．串联系统
　　E．并联系统

72．密闭作业的作业空间是指(　　)的有限空间。
　　A．与外界相对隔离
　　B．进口受限，出口不受限
　　C．自然通风不良
　　D．足够容纳一入进入从事非常规作业
　　E．可容纳多人进入从事常规作业

73．苯及其衍生物的蒸气净化可采用(　　)等方法。
　　A．洗涤法
　　B．静电法
　　C．袋滤法
　　D．吸附法
　　E．燃烧法

74．影响铁路运输安全的人员因素中，铁路运输系统外人员主要包括(　　)。
　　A．旅客
　　B．机动车驾驶人员
　　C．安监管理人员
　　D．货主
　　E．工务人员

75．影响道路交通安全的因素包括人、车、道路和环境因素四大类。下列因素中，属于道路因素的有(　　)。
　　A．路面
　　B．视距
　　C．线形
　　D．安全设施
　　E．气象

选作部分

分为四组，任选一组作答。每组10个单项选择题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意。

(一)矿山安全技术

76．冲击地压的防治措施分为防范措施和解危措施两大类。下列措施，可作为解危措施是(　　)。
　　A．卸载爆破
　　B．确定合理开采程序
　　C．加强顶板控制
　　D．大断面掘进

77．留设隔离岩(煤)柱是矿井防治水的重要措施之一。影响隔离岩(煤)柱尺寸的主要因素是开采矿体的机械强度、厚度和(　　)。
　　A．采空区水量
　　B．地下含水层的水压和水量
　　C．大气降水强度
　　D．地表水的类型和规模

78．根据原岩(煤)应力状态不同，冲击地压可以分为3种类型。下列类型不属于冲击地压的是( )。
　　A．重力型
　　B．构造应力型
　　C．重力一构造型
　　D．采动影响型

79．井工煤矿采煤方法虽然种类较多，但归纳起来，按照采煤工作面布置方式不同，基本上可以分为(　　)两大体系。
　　A．房柱采矿法和空场采矿法
　　B．一次采全高和分层开采
　　C．壁式和柱式
　　D．普通机械化和综合机械化开采

80．留矿采矿法是空场采矿法的一种，适用于开采(　　)的矿床。
　　A．矿石和围岩稳固、矿石有自燃发火
　　B．矿石和围岩稳固、矿石无自燃发火
　　C．矿石和围岩不稳固、矿石有自燃发火
　　D．矿石和围岩不稳固、矿石无自燃发火

81．下列防治煤与瓦斯突出的技术措施中，属于区域性措施的是(　　)。
　　A．预抽煤层瓦斯
　　B．卸压排放钻孔
　　C．卸压槽
　　D．松动爆破

82．为防止矿井火灾势态扩大而需要封闭火区时，对火区封闭的要求，不正确的是(　　)。
　　A．火区封闭范围应尽可能小
　　B．火区封闭范围应尽可能大
　　C．应首先封闭进风侧巷道，然后再封闭回风侧巷道
　　D．优先封闭向火区供风的主要通道

83．矿井通风系统是指，向矿井各作业地点供给新鲜空气，排除污浊空气的通风网络、通风动力装置和通风控制设施的总称。根据主要通风机工作方式的不同，矿井通风方式分为( )。
　　A．中央式、对角式和混合式
　　B．抽出式、压入式和压抽混合式
　　C．中央并列式和中央分列式
　　D．两翼对角式和分区对角式

84．在煤矿防止瓦斯煤尘爆炸技术中，隔爆技术主要是通过抑制(　　)，达到阻止瓦斯煤尘爆炸继续向前传播的目的。
　　A．有毒有害气体
　　B．点火源能量
　　C．爆炸火焰
　　D．瓦斯

85．按照引火源的不同，矿山火灾分为外因火灾和内因火灾。下列火灾原因，不属于外因火灾原因的是( )。
　　A．煤层或含硫矿自燃
　　B．机械摩擦
　　C．电路短路
　　D．爆破

(二)建筑工程施工安全技术

86．建筑施工的特点之一是( )。
　　A．产品固定，人员固定
　　B．产品流动，人员固定
　　C．产品固定，人员流动
　　D．产品流动，人员流动

87．单位工程施工方案在施工图设计完成并进行会审、交底后，由施工单位组织编制，由施工单位的( )审批生效。
　　A．技术科负责人
　　B．主管生产的经理
　　C．总工程师
　　D．主任工程师

88．施工现场在土方开挖时，要根据基坑的开挖深度，地下水位的标高、土质的特性及( )，确定降水方案。
　　A．周围环境
　　B．挖掘方式
　　C．运土机械
　　D．基坑支护

89．基坑或管沟开挖因场地限制等原因不能放坡时，可采用设置支撑与护壁桩的方法。开挖深度大于6m的基坑，临近有建筑，不允许支撑有较大变形时，应采用(　　)。
　　A．短桩隔断支撑
　　B．地下连续墙支护
　　C．钢构架支护
　　D．挡土护坡桩支撑

90．建筑施工的土方工程中，根据土的颗粒级配或塑性指数，将土分为碎石类土、( )和粘性土。
　　A．软土
　　B．硬土
　　C．中性土
　　D．砂土

91．扣件式钢管脚手架将立杆、大横杆、小横杆三杆的交叉点称为主节点，主节点处的立杆和大横杆的连接扣件与大横杆和小横杼的连接扣件之间的距离应小于(　　)mm。
　　A．450
　　B．350
　　C．250
　　D．150

92．双排落地的扣件式钢管外脚手架，必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座上皮不大于(　　)mm处的立杆上，横向扫地杆固定在纵向扫地杆的下部。
　　A．200
　　B．300
　　C．350
　　D．400

93．各类模板拆除的顺序和方法，应根据模板设计的规定进行。一般现浇楼盖及框架结构的拆模顺序是( )。
　　A．拆柱模斜撑与柱箍→拆梁侧模→拆梁底模→拆柱侧模→拆楼板底模
　　B．拆柱模斜撑与柱箍→拆柱侧模→拆梁侧模→拆梁底模→拆楼板底模
　　C．拆柱侧模→拆柱模斜撑与柱箍→拆楼板底模→拆梁侧模→拆粱底模
　　D．拆柱模斜撑与柱箍→拆柱侧模→拆楼板底模→拆梁侧模→拆梁底模

94．龙门架(井字架)提升机作业中，当钢丝绳突然断开时，使吊篮不会坠落的安全装置是(　　)。
　　A．吊篮安全门
　　B．吊篮停靠装置
　　C．吊篮断绳保护装置
　　D．吊篮F极限限位装置

95．隧道、人防工程、高温或灯具离地面最小高度低于(　　)m的场所照明，电源电压不应高于36V。
　　A．3
　　B．2.5
　　C．1.5
　　D．2

(三)危险化学品安全技术

96．对环境空气中可燃气的监测，常常直接给出可燃气环境危险度。某可燃气爆炸下限为A，其在菜场所空气中的含量为B，假设B=0.5A，那么，此时该场所可燃气环境爆炸危险度R为( )。
　　A．0
　　B．50％
　　C．100％
　　D．200％

97．化工企业产生有毒气体的设备应布置在厂房的(　　)，并做通风、排毒或防腐处理。
　　A．上风向
　　B．下风向
　　C．死角处
　　D．几何中一山

93．化工管路在投入运行之前，必须保证其强度与严密性符合设计要求。当管路安装完毕后，必须进行压力试验，称为试压。除特殊情况外，试压主要采用(　　)试验。
　　A．冲击
　　B．负压
　　C．气压
　　D．液压

99．化工生产中常常要将混合物进行分离，最常用的分离方法是蒸馏。对于沸点较高、在高温下蒸馏时能引起分解、爆炸和聚合的物质，较为合适的蒸馏方法是(　　)蒸馏。
　　A．常压
　　B．高压
　　C．减压
　　D．高温高压

100．化工生产中的加氢裂化是在高温高压F进行的，加氢裂化装茸类型擞多。下列关于加氢裂化过程存在的危险和控制方法的说法，不正确的越(　　)。
　　A．氢气在高压下与钢接触，会提高钢的强段
　　B．要防止油品和氢气的泄漏，以避免发生火灾爆炸
　　C．加热炉要平稳操作，防止局部过热，烧穿炉管
　　D．反应嚣必须通冷氢以控制温度

101．天然气集输管线放空时，易发生操作事故，下列操作方法，正确的是(　　)。
　　A．先点火后放空，在放空管口火焰高度降到1m以下时，立即关闭放空阀，以避免负压吸入空气
　　B．先放空后点火，在放空管口火焰高度降到1m以下时，立即关闭放空嘲，以避免负压吸入空气
　　C．先点火后放空，在放气管口火焰高度10m时，立即关闭放空阀，以避免负压吸入空气
　　D．先放空后点火，在放空管口火焰高度10m时，立即关闭放空阀，以避免负压吸入空气

102．关于原油集输站、集输管道防火、防爆的基本要求，下列说法甲，不正确的是(　　)。
　　A．机动车辆进入生产区、其排气管应装有阻火器
　　B．在生产区从事施工的职工，应穿戴防静电工作服、安全鞋和使用防爆工具
　　C．集输泵房、集输罐区应装有可燃气体浓度报警器
　　D．生产区域内应种植树木和草皮

103．输气站场应设置防雷防静电设施，独立避雷针防雷接地装置冲击接地电阻不应大于(　　)Ω。
　　A．4
　　B．10
　　C．15
　　D．30

104．化工企业大型设备停车操作的顺序是(　　)。
　　A．卸压、降温、排挣
　　B．增压、降温、排净
　　C．排净、卸压、增温
　　D．增压、排诤、增温

105．在一些可能产生缺氧的场所，特别是人员进入设备作业时，必须进行氧含量的监测，氧含量低于(　　)时，严禁入内，以免造成缺氧窒息事故。
　　A．14％
　　B．16％
　　C．18％
　　D．20％

(四)综合安全技术

106．下列各组工伤事故，全都是锻造生产容易发生的工伤事故的是(　　)。
　　A．机械伤害、车辆伤害、电气伤害
　　B．机械伤害、烫伤、射线伤害
　　C．机械伤害、烫伤、电气伤害
　　D．高处坠落、烫伤、电气伤害

107．在线电压380V的接地系统中，一般要求工作接地电阻不超过(　　)Ω。
　　A．16
　　B．12
　　C．8
　　D．4

108．异步电动机电源线路上熔断器的额定电流按电动机额定电流的1.5～2.5倍选取，其安全作用是实现( )保护。
　　A．短路
　　B．缺相
　　C．漏电
　　D．过载

109．在低压配电及防护系统中，下图表示(　　)系统。

A．TT
　　B．TN-S
　　C．TN-C-S
　　D．TN-C

110．爆炸危险品生产厂房和库房在平面布置上，最好呈(　　)。
　　A．凹形
　　B．凸形
　　C．L形
　　D．简单矩形

111．烟花爆竹生产过程中，在钻孔和切割带药的半成品时，席在专用工房内进行，且(　　)。
　　A．每间工房定员10人，人均使用面积不得少于2m2
　　B．每间工房定员6人，人均使用面积不得少于2m2
　　C．每问工房定员4人，人均使用面积不得少于3.5m2
　　D．每问工房定员2人，人均使用面积不得少于3.5m2

112．一台设计压力为10MPa的200m3氮气球罐，按照《压力容器安全技术监察规程》的要求，其压力容器类别应划分为(　　)。
　　A．第一类压力容器
　　B．第二类压力容器
　　C．第三类压力容器
　　D．第四类压力容器

113．位置的限制与调整装置是起重机的安全装置之一。下列装置，不是位置的限制与调整装置的是( )。
　　A．过卷扬限制器
　　B．运行极限位置限制器
　　C．偏斜调整和显示装置
　　D．起重量限制器和零位保护器

114．产品在其整个寿命期间内各个时期的故障率不同。与产品失效过程相关的故障期不包括( )。
　　A．设计故障期
　　B．早期故障期
　　C．偶发故障期
　　D．磨损故障期

115．水运交通事故中，属于外界条件因素的组合是(　　)。
　　A．礁石、浅滩、导航设备故障
　　B．船泊动力装置故障、灯塔及航标、交通密度
　　C．交通密度、灯塔及航标、礁石或浅滩
　　D．交通密度、灯塔及航标、通讯设备故障

《安全生产技术》试卷标准答案

| 01、B | 02、A | 03、D | 04、B | 05、C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06、A | 07、A | 08、D | 09、B | 10、B |
| 11、B | 12、C | 13、A | 14、C | 15、C |
| 16、D | 17、B | 18、B | 19、B | 20、C |
| 21、A | 22、C | 23、B | 24、A | 25、B |
| 26、D | 27、D | 28、A | 29、B | 30、A |
| 31、D | 32、A | 33、C | 34、D | 35、A |
| 36、A | 37、A | 38、C | 39、D | 40、D |
| 41、A | 42、C | 43、C | 44、D | 45、D |
| 46、C | 47、C | 48、B | 49、C | 50、B |
| 51、B | 52、B | 53、B | 54、B | 55、D |
| 56、A | 57、A | 58、D | 59、B | 60、D |
| 61、ABDE | 62、CE | 63、ADE | 64、ABDE | 65、DE |
| 66、ACD | 67、ABCE | 68、BDE | 69、ACD | 70、BDE |
| 71、ABC | 72、ACD | 73、ADE | 74、ABD | 75、ABCD |
| 76、A | 77、B | 78、D | 79、C | 80、B |
| 81、A | 82、B | 83、B | 84、C | 85、A |
| 86、C | 87、C | 88、A | 89、D | 90、D |
| 91、D | 92、A | 93、D | 94、C | 95、B |
| 96、B | 97、B | 98、D | 99、C | 100、A |
| 101、A | 102、D | 103、B | 104、A | 105、C |
| 106、C | 107、D | 108、A | 109、B | 110、D |
| 111、D | 112、C | 113、D | 114、A | 115、C |