防火安全常识试题

一、选择题

1.使用二氧化碳灭火器时，人应站在＿＿＿。(A)

A．上风位 B．下风位 C．无一定位置

2.建筑物起火后几分钟内是灭火的最好时间? (A)

A．5-7分钟 B．8--10分钟 C．15分钟

3.使用水剂灭火器时，应射向火源哪个位置才能有效将火扑灭?(A)

A．火源底部 B．火源中间 C．火源顶部

4.下列哪种灭火器不适用于扑灭电器火灾? (C)

A．二氧化碳灭火器 B．干粉剂灭火剂 C．泡沫灭火器

5.如果因电器引起火灾，在许可的情况下，你必须首先(B)

A．找寻适合的灭火器扑救 B．将有开关的电源关掉 C．大声呼叫

6.爆炸现象的最主要特征足什么?(B)

A．温度升高 B．压力急剧升高 C．周围介质振动

7.下列哪一种气体是属于易燃气体?(B)

A．二氧化碳 B．乙炔 C．氧气

8.下列哪种措施是处理气瓶受热或着火时应首先采用的?(B)

A．设法把气瓶拉出扔掉 B．用水喷洒该气瓶

C．接近气瓶，试图把瓶上的气门关掉

9.下列哪种容器适合盛装易燃液体?(C)

A．玻璃容器 B．瓷器 C．具有防腐功能的金属容器

10.为防止火灾，车间抹过油的废布废棉丝应怎样处理? （A）

A. 放在有盖的铁桶内  B. 放在敞开的铁桶内  C.随便丢置

11.在灭火器型号中灭火剂的代号：p代表＿＿＿；F代表＿＿＿；T代表＿＿＿；Y代表＿＿＿。（A）

A. 泡沫灭火剂、干粉灭火剂、二氧化碳灭火剂、1211灭火剂

B. 干粉灭火剂、泡沫灭火剂、1211灭火剂、二氧化碳灭火剂

C. 1211灭火剂、二氧化碳灭火剂、干粉灭火剂、泡沫灭火剂

12.下列哪种灭火器不能用来扑灭油类火灾? (A)

A．水剂    B．二氧化碳粉剂    C．泡剂

13.建筑物内发生火灾时，应该首先＿＿＿ (A)

A．立即停止工作，通过指定的最近的安全通道离开。

B．乘坐电梯离开    C．向高处逃生

14.地面上的绝缘油着火，应用＿＿＿ 进行灭火。（C）

A.水    B.二氧化碳灭火器  C.干砂

15.在空气不流通的狭小地方使用二氧化碳灭火器可能造成的危险是＿＿＿(B)

A.中毒  B.缺氧   C.爆炸

16.扑救可燃气体火灾，应 ＿＿＿灭火。 （C）

Ａ.用泡沫灭火器 Ｂ.用水 Ｃ.用干粉灭火器

17.当身上衣服着火时，可立即 ＿＿＿。 （C）

Ａ.奔跑离开火场，灭掉身上火苗

Ｂ.用手或物品扑打身上火苗

Ｃ.就地打滚，压灭身上火苗

18.四氯化碳灭火器主要用于扑救_______火灾。（A）

A.电器  B.木材  C.可燃气体

19.火警电话、交通事故报警台、急救电话各是什么? （A）

A. 119 122 120  B.119 120 122  C.119 110 122

20.下列粉尘中,           的粉尘不可能发生爆炸。（A）

A．生石灰  B．面粉  C．煤粉  D．铝粉

21．吸入过量的           可引起呼吸系统肿瘤。（A）

A．石棉尘           B．灰尘               C．铁粉

22．易燃物料与液体的存放必须           。（B）

A．与其他化学品一齐存放                  B．储放危险品仓库内

C．放在车间方便取用的角落

23．任何场所的防火通道内，都要装置           （B）

A．防火标语及海报                        B．出路指示灯及照明设备

C．消防头盔和防火服装                    D．灭火器材

24．为预防火灾发生，要求在厂房内的适当地方应贴挂           。（C）

A．各机械放置图                          B．各主管之联络电话表

C．各防火通道及灭火器材的摆放位置图

25．从事易燃易爆作业的人员应穿           ，以防静电危害。（C）

A．合成纤维工作服   B．防油污工作服

C．含金属纤维的棉布工作服

26.着火逃生时，火焰夹着浓烟。辨别逃离方向时，一定要注意朝（ A ）迅速撤离。

A．有事故照明或明亮处

B．室内    C．电梯内

27.以下防止烟气中毒的不正确的方法是（  C ）。

A．用湿毛巾捂住口鼻

B．匍匐前进逃离火场

C．直起身子往外跑

28.（ A  ）灭火器不需要颠倒使用。

A．酸碱

B．泡沫

C．干粉

29.乙炔瓶贮存间不能配置下列哪种灭火器？（C）

A．干粉     B．二氧化碳      C．四氯化碳

30.为了           ，在贮存和使用易燃液体的区域必须要有良好的通风。（A）

A．防止易燃气体积聚而发生爆炸和火灾       B．冷却易燃液体

C．保持易燃液体的质量

31．灭火器应几年检查一次？（B）

A．半年       B．一年          C．一年半          D．两年

32．有爆炸危险工房内的照明灯具和电开头应选用防爆型。电开关应安装在           。（B）

A．室内门旁   B．室外门旁   C．室内明灯附近   D．室外远离门窗外

33．生产的火灾危险性分类中，           最危险。（A）

A．甲类       B．乙类         C．丙类          D．丁类

34．为保证在发生火灾是安全疏散，厂房安全出口的数目不应少于           个。（B）

A．1        B．2           C．3            D．4

35．在电焊作业的工作场所不能设置的防火器材是           。（C）

A．干粉灭火器         B．干砂             C．水

36．水能扑救下列哪种火灾？（D）

A．石油、汽油         B．熔化的铁水、钢水

C．高压电器设备       D．木材、纸张

37．干粉灭火剂又称为           。（C）

A．二氧化碳灭火剂      B．泡沫灭火剂

C．粉末灭火剂          D．ABC灭火剂

38．“MT”表示           。（A）

A．手提式二氧化碳灭火器               B．推车式二氧化碳灭火器

C．手提式泡沫灭火器职                 D．手提式干粉灭火器

39．“MYT”表           。（C）

A．推车式泡沫灭火器                         B．手提式1211灭火器

C．推车式1211灭火器                        D．推车式干粉灭火器

40．灭火器应放置在           。（B）

A．隐蔽的地方     B．易于取用的地方     C．远离生产车间的地方

41.火灾扑灭后，起火单位应（C  ）。

Ａ．速到现场抢救物资  Ｂ．尽快抢修设施争取复产

Ｃ.予以保护现场

42.任何场所防火通道内，都要设置（B  ）。

Ａ．防火标语及海报  Ｂ．安全指示灯

Ｃ．照明设备

43.为预防火灾发生，要求在厂房内的适当地方应贴挂（C  ）。

Ａ．车间平面图  Ｂ．各车间负责人联系方式

Ｃ．安全通道及消器材摆放图

44.发生火灾时，应（ B ）

A、跳楼逃生 B、按指挥人员要求逃离 C、听天由命

45.控制（ C ）是预防易燃易爆气体着火的最基本的措施。

A、生产、运输 B、温度 C、着火源（或热源）

46.由于行为人的过失引起火灾，造成严重后果的行为，构成（ B ）

A、纵火罪　 B、失火罪 C、玩忽职守罪

47.电脑不明原因冒烟时，应避开（A ）进行处置，以防爆炸伤人。

A、屏幕侧面 B、屏幕正面 C、屏幕后面

48.消防档案，一般由单位的( B )部门管理。

A.行政 B.保卫 C.工会 D.办公室

49.使用灭火器的过程中要做到：拔——拔掉保险销，在拔销时注意放松夹角手柄；握——握住喷头，瞄——（ C  ），扫——由近及远地灭火，逐步推进。

A．瞄准火源火焰

B．瞄准离自己最近的火源

C．瞄准火源根部

50.在火灾初起阶段，要做到的几个要点是：其一，正确判断；其二，逃生避难；其三，（ A ）

A．忍痛自救，不可盲目地去救他人

B．无论如何，一定救助他人

C．跳窗以迅速撤离

二、判断题

1. 报完火警后派人到单位门口、街道交叉路口等候消防车，并带领消防车迅速赶到火场。（√）

2.火灾发生后，如果逃生之路已被切断，应退回室内、关闭通往燃烧房间的门窗，并向门窗上泼 缓火势发展，同时打开未受烟火威胁的窗户，发出求救信号。(√)

3.发生火灾时，基本的正确应变措施是：发出警报，疏散，在安全情况下设法扑救。(√)

4. 干粉火火器主要用于扑救哪些火灾用于扑救石油及其产品、可燃气体、电器设备的初起火灾。（√）

5.所有灭火器必须锁在固定物体上。(×)

6.为防止易燃气体积聚而发生爆炸和火灾，贮存和使用易燃液体的区域要有良好的空气流通。（√）

7.工业防火防爆的根本措施是：在生产中尽量不用和减少可燃物，用不燃物或难燃物代替可燃易燃物。（√）

8.氧气瓶和乙炔瓶工作间距不应少于4米。（×）

9.火灾发生后，如果逃生之路已被切断应退回室内，关闭通往燃烧房间的门窗，并向门窗上泼水，延缓火势发展，同时打开未受烟火威胁的窗户，发出求救信号。（√）

10."严禁烟火”的标志通常出现在火灾危险性大的部位；重要的场所；物资集中，发生火灾损失大的地方；人员集中，发生火灾伤亡大的场所。（√）

11.在防火重点部位我们应注意不在这些场所吸烟和随意使用明火；不将易燃易爆物品带人防火重点部位；严格遵守各种安全标志、消防标志的要求，遵守各项防火安全制度，服从消防保卫人员的管职；劝阻违章人员、制止违章行为。维护防火重点部他的消防安全。（√）

12.泡沫灭火器扑救汽油、煤油、柴油和木材等引起的火灾。（√）

13. 车间抹过油的废布废棉丝不能随意丢放，应放在废纸箱内。(×)

14.1211灭火器主要用于扑救用于扑灭油类、电器、精密仪器、仪表、图书资料等火灾。（√）

15.1211灭火器每半年检查一次总重量，下降十分之一就要灌装充气。（√）

16.发生火灾时，基本的正确应变措施是发出警报，疏散，在安全情况下设法扑救。（√）

17.如果因电器引起火灾，在许可的情况下，首先应关闭电源开关，切断电源；用细土、沙土、 四氯化碳或l2ll火火器进行灭火。（√）

18.火灾逃生的四个要点是防烟熏；果断迅速逃离火场；寻找逃生之路；等待他救。（√）

19.电话报火灾时应注意要讲清楚起火单位、详细地址、着火情况、 什么物品着火、有无爆炸危险、是否有人被困及报警用的电话号码和报警人的姓名等。（√）

20.粉尘对人体有很大的危害，但不会发生火灾和爆炸。(×)

21.灭火的三种基本方法是隔离法、窒息法、冷却法。（√）

22.防火“六不准”的内容是在严禁吸烟的地方，不准吸烟；生产、生活用火要有专人看管，用火不准超量；打更、值宿人员要尽职尽责，不准擅离职守；安装使用电气设备，不准违反规定；教育小孩不准玩火；各种消防设备和灭火工具不准损坏和挪用。（√）

23.下班后防火“五不走”的内容是交接班不交待清不走；用火设备火源不熄灭不走；用电设备不拉闸断电不走；可燃物没清干净不走；发现险情不报告不处理好不走。（√）

24.大部分的火灾死亡是由于因缺氧窒息或中毒造成的。（√）

25.公共场所的防火规定有不在公共场所内吸烟和使用明火；不带烟花、爆竹、酒精、汽油等易燃易爆危险物品进入公共场所；车辆、物品不紧贴或压占消防设施，不应堵塞消防通道，严禁挪用消防器材，不得损坏消火栓、防火门、火灾报警器、火灾喷淋等设施；学会识别安全标志，熟悉安全通道；发生火灾时，应服从公共场所管理人员的统一指挥，有序地疏散到安全地带。（√）

26.电焊引起的火灾有飞散的火花、熔融金属和熔渣的颗粒，燃着焊接处附近的易燃物及可燃气体引起火灾；电焊机的软线长期拖拉，使绝缘破坏发生短路而起火，或电焊回线乱搭乱放，造成火灾；电焊机本身或电源线绝缘损坏短路发热造成火灾等情况。（√）

27.电气灭火用“1211"、干粉灭火器或二氧化碳灭火器效果好，因为这三种灭火器的灭火药剂绝缘性能好，不会发生触电伤人事故。 （√）

28.为防止发生火灾，在厂内显眼的地方要设有严禁逗留标志。(×)

29.扑火火灾后要对火场进行全面细致的检查，消除余火和阴燃，排除险情和隐患，防止复燃。（√）

30.在企业生产环境中，做好防火工作的主要措施有：建立健全防火制度和组织；加强宣传教育与技术培训；加强防火检查防火责任制度，消除不安全因素；认真落防火责任制度；配备好适用的、足够的灭火器材。 （√）

31.夜间装卸易燃易爆物品时，不准使用明火灯具，应该使用防爆灯具。（√）

32.在易燃易爆工厂、仓库区内一律为禁火区。各禁火区应设禁火标志。（√）

33.要做到及时控制和消灭初起火灾，主要是依靠公安消防队。（×）

34.烟雾较浓时，被困人员应用湿毛巾堵住嘴鼻，低姿势行走或匍匐穿过烟区。（√）

35.某单位在没有办理动火许可证的情况下，领导指令工人明火作业，结果发生火灾造成严重后果，该领导犯了重大责任事故罪而受到刑事处分（√）

36.“四懂”是指懂火灾的危险性、懂预防火灾的措施，懂扑救火灾的方法，懂逃生的方法（√）

37.“四会”是指会报警、会使用灭火器、会扑救初起火灾、会组织疏散逃生。（√）