建筑安全知识试题

一、判断题（共50题，每题1分。）

1、安全生产责任制是一项基本的安全生产管理制度。(  )

A、正确      B、错误

2、施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企业无义务采取安全防护措施。 (  )

A、正确      B、错误

3、建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立、健全安全生产的责任制度和群防群治制度。（  ）

A、正确      B、错误

4、建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合同约定工期。（  ）

A、正确      B、错误

5、建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。（  ）

A、正确      B、错误

6、施工现场停、送电的操作顺序是：送电时，总配电箱→分配电箱→开关箱；停电时，开关箱→分配电箱→总配电箱。（  ）

A、正确       B、错误

7、乙炔瓶在储存或使用时可以水平放置。（  ）

A、正确       B、错误

8、建设工程实行施工总承包的，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。（  ）

A、正确      B、错误

9、施工现场司机对任何人发出的紧急停止信号均应服从。（  ）

A、正确  B、错误

10、总承包单位可将工程分包给具备相应资质条件的单位，分包单位可将其承包的工程再分包。（  ）

A、正确      B、错误

11、工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。（  ）

A、正确      B、错误

12、建筑施工企业应当建立、健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；但因客观条件限制未经安全生产教育培训的人员，也可以上岗作业。（  ）

A、正确      B、错误

13、建筑物内的建筑垃圾可通过垂直机械送至地面，也可以从建筑物电梯井、管道井内往下抛落。（  ）

A、正确  B、错误

14、沿脚手架外围必须用密目式安全网全封闭，密目式安全网应设置在脚手架外立杆的外侧，并绑扎牢固。（  ）

A、正确  B、错误

15、施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。(  )

A、正确      B、错误

16、钢管有严重锈蚀、弯曲、压扁、裂缝缺陷的不得使用，应当选购使用具有国家生产（制造）许可证、出厂合格证明的产品。(  )

A、正确      B、错误

17、脚手架的搭设作业人员不需要接受特种作业培训。(  )

A、正确      B、错误

18、吊钩由于长期使用产生裂缝，必须对其焊接修补后方可继续使用。（  ）

A、正确      B、错误

19、电工作业时应穿防静电鞋。（  ）

A、正确         B、错误

20、职工在生产过程中因违反安全操作规程发生伤亡事故，不属工伤事故。（  ）

A、正确        B、错误

21、工伤保险与商业保险公司的人身意外伤害保险有根本的区别。（  ）

A、正确        B、错误

22、生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库可以和员工宿舍设在一起。（  ）

A、正确        B、错误

23、对在建筑物内大于25厘米的竖向孔、洞口，均应设置盖板、栏杆等防护措施。（  ）

A、正确      B、错误

24、建筑工地厕所如条件不允许，可将粪便直接排入河道。（  ）

A、正确     B、错误

25、《福建省工程建设重大事故调查处理办法》规定：四级重大安全事故由工程所在地市、县、区建设行政部主管门负责调查。（  ）

A、正确      B、错误

26、任何单位或个人对事故隐患或者安全生产违法行为，有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或举报。(  )

A、正确      B、错误

27、在高压电线下面，可以搭设较矮的临时建筑物，但不得堆放易燃材料。（  ）

A、正确        B、错误

28、由同一个变压器供电的采用保护接零的配电系统中，可以同时采用保护接零和保护接地。（  ）

A、正确        B、错误

29、采用人字梯作业时，只有高级工可以站在梯子上移动梯子或在最顶层作业。（  ）

A、正确        B、错误

30、物料提升机安全缓冲距离应为5米。（  ）

A、正确        B、错误

31、施工单位可以在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。(  )

A、正确      B、错误

32、专职安全生产管理人员对违章指挥、违章操作的，应当立即报告，但无权制止施工单位的行为。 （  ）

A.正确       B.错误

33、在拆除作业前，施工单位应检查建筑内各类管线情况，确认全部切断后方可施工。（  ）

A、正确      B、错误

34、砼搅拌机作业中，当料斗升起时，严禁任何人在料斗下停留或通过。（  ）

A、正确      B、错误

35、钢丝绳绳径磨损达30%时才应更换新绳。（  ）

A、正确        B、错误

36、对高度24M以上的双排脚手架，不仅可采用刚性连墙件，也可以采用柔性连墙件。（  ）

A、正确        B、错误

37、氧气瓶瓶体为白色，字体红色；乙炔瓶瓶体为浅蓝色，字体为红色。（  ）

A.正确       B.错误

38、钢筋切断机在运转中，应用手清除切刀附近断头和杂物。（  ）

A、正确      B、错误

39、安全带使用三年后应检查一次（  ）

A、正确      B、错误

40、施工现场应当设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材，现场入口处要设置明显标志。（  ）

A、正确       B、错误

41、工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。（  ）

A、正确        B、错误

42、依法批准开工报告的建设工程，施工单位应当自开工报告批准之日起30日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。（  ）

A、正确        B、错误

43、开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过5米。（  ）

A、正确        B、错误

44、钢管扣件拧紧力矩应控制在大于或等于40N•M小于或等于65N•M范围内。（  ）

A、正确        B、错误

45、在工期紧、任务重的情况下，非电工人员也可以自己接线。（  ）

A、正确        B、错误

46、国家对严重危及安全的工艺、设备实行改进制度。未经改进，生产经营单位不得使用危及生产安全的工艺、设备。（  ）

A、正确        B、错误

47、施工起重机械和整体式提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完后即可投入使用。(  )

A、正确        B、错误

48、把电气设备正常情况下不带电的金属外壳或构件等用导线与系统零线进行直接连接，称作保护接零（  ）

A、正确        B、错误

49、凡在坠落高度基准3米以上（含3米）有可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业（  ）

A、正确   B、错误

50、在建筑施工过程中，上下两层间设有专用的防护板或者其他隔离措施，才允许工人在同一垂直线的下方工作。（  ）

A、正确        B、错误

二、单项选择题（共40题，每题1分。）

1、2007年“全国安全生产月”活动的主题是（  ）。

A、遵章守法、关爱生命   B、综合治理、保障平安   C、关注生命、关注安全             D、安全发展、国泰民安

2、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99）是（  ）。

A、推荐性行业标准 B、强制性行业标准C、推荐性国家标准 D、地方性标准

3、《建筑法》规定（  ）对建筑工程实行总承包，禁止将工程肢解分包。

A、提倡   B、要求   C、强制实行   D、禁止