空气呼吸器安全操作规程

一、使用前准备

1、将器材箱放在地上(注意：器材箱有“依格”标准的一面向上)，然后打开箱盖，解开装具，固定带，取出装具。

2、打开气瓶阀。沿逆时针方向旋开气瓶阀手轮，至少2圈。如果发现气瓶阀打开后，有气体从供气瓶阀中流出，则按下供气阀上橡胶罩节气开关，气体流动将终止，同时检查气瓶压力。

3、报警及检测。顺时针旋转气瓶阀手轮，将气瓶阀关闭，略微打开冲泄阀，将系统中的气体排出，当压力降到5.5±0.5MPa压力时，报警器开始声响报警，直到压力小于1MPa时报警器停止报警。如果不能报警，则不能使用。

4、确认瓶箍组件将气瓶牢牢固定住：气瓶底朝自己，身体朝前倾斜，拿出并展开肩带，分别置于气瓶两边。

5、佩戴装具，两手同时抓住背托体两侧：把呼吸器朝上举过头，两肘朝内收并保持贴近身体，肩带顺着手臂滑入肩膀上的位置，站直身体双手下拉调节肩带，使呼吸器的位置紧贴自己的身体后背。

6、扣好腰带。将腰带的腰扣扣好，然后将腰带左右两侧的伸出端同时向侧后方拉紧腰带。

7、佩戴面罩，检查面罩组件，确定口鼻罩上已装呼吸气阀，口鼻罩正确位于下巴罩内部，并位于两个传声器的中间，调整头带，方向朝外，一手掀起头罩，另一手将面罩放在脸上。拉开头罩戴在头上，带子平置于头部和颈部，单手把头罩拉至头后部，把颈带末端朝头后方拉动，扣紧颈带。把头带末端朝头后方拉动，调节头带。

8、检查面罩密封。用手掌心捂住面罩接口处，通过吸气直至产生负压，检验面罩与脸部密封是否完好，否则再收紧头带或重新佩戴面罩。

9、安装供气阀。将供气阀红色冲泄阀处于12点钟位置，供气阀出口平面对准面罩哂纳感相对应的平面接口逆时针转1/4圈，当冲泄阀在面罩的左面时，供气阀上的扦板将滑入面罩上的卡扣中锁紧供气阀，会听到“喀嚓”声没，供气阀安装好后将不能施转。

10、检查装具性能。供气阀安装好后，深吸气供气阀启动，吸气过程中将有空气供给，通过几次深呼吸检查供气阀性能，吸气和呼气都应舒畅，无不适感觉。

二、呼吸器的使用。

1、空气呼吸器经上述正确佩戴并经认真检查合格后即可投入使用。使用过程中要随时注意报警器发出报警信号，当听到报警声响应立即撤离现场。

2、使用者在使用过程中应经常观察肩背上的压力读数来判断空气消耗量。任何情况下，使用者必须确保有足够空气，可以从被污染地区撤离至不需要呼吸保护的场所。如果已用掉气瓶内部分空气再打算进入事故区域，使用者必须确保剩余空气足够维持生命安全。

三、终止使用。

1、离开受污染或未知空气的环境中或确信不再要求呼吸保护的环境中。

2、用手捏住下面左右两侧的颈带扣环向前推，同时松开颈带，然后松开头带，将面罩从脸部由下向上脱下。

3、按下供气阀上部的橡胶保护罩节气开关，关闭供气阀。面罩内向外的空气流动应停止。

4、用两手拇指和食指压住腰带扦扣两端的滑片，然后向前拉，松开腰带，用右手拇指和食指压住扦扣中间的凹口处，轻轻用力压下将扦扣分开。

5、两手握住拉肩带上的扣环，轻轻向上一提即放松肩带，将装具从背肩上卸下，然后关闭气瓶阀。打开冲泄阀放掉呼吸器系统管路中剩余空气，等到空气流动停止后，关闭冲泄阀。

四、注意事项

1、再使用过程中，如果报警器启动，说明气瓶压力已降至5.5MPa，使用者应立即离开有呼吸保护要求的地区。

2、在使用过程中，空气只部分供给或供给完全停止。逆时针转动并完全打开冲泄阀(供气阀上红色旋扭指针朝下)。检查气瓶阀已完全打开(逆时针转到底)。打开冲泄阀后，立即离开受污染区域。

3、使用过程中，空气开始自由流入面罩，逆时针方向完全打开冲泄阀(供气阀上红色旋扭指针朝下)，并顺时针转动气瓶阀，使气瓶阀部分打开，调节空气流量满足使用者需求。不要完全关闭瓶阀，部分关闭气瓶阀后应立即离开受污染地区。

4、气流阻塞和系统空气供给突然完全停止不太可能发生，一旦发生将导致呼吸保护的损失，不可挽回，应立即离开受污染地区。