锅炉缺陷预先危险性分析表

| 潜在事故 | 危险因素 | 触发事件 （1） | 发生条件 | 触发事件 （2） | 事故后果 | 危险等级 | 防范措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉爆炸 | 锅炉操作人员违规作业、锅炉自身的故障 | 1.超压时，锅炉的安全阀压力表失灵，并且未及时检修或更新； 2.过热时，锅炉严重缺水后，司炉人员向炉内紧急加冷水； 3.过热时，水垢过后，引起金属的过热而使其机械强度降低，导致起泡或出现裂缝； 4.腐蚀时，使受压元件内外壁表面变薄； 5.锅炉自身存在缺陷。 | 锅炉爆炸伤人 | 1.压力表超期未校验； 2.违规操作； 3.维护保养不当； 4.运行管理不当。 | 人员伤亡 | IV | 1.工作人员应严格遵守必须按《特种设备安全监察条例》、《锅炉安全规程》、《压力容器安全规程》等安全操作规程的规定； 2.确保压力表、安全阀的灵敏可靠； 3.司炉人员应坚守岗位，经常检查水位表、给水泵，以及水位报警器； 4.做好锅炉定期检测工作； 5.做好锅炉的维修保养工作。 |  |