铁丝镀锌工安全操作规程

1.清除工作场地及设备上一切妨碍活动的工具及堆放物。

2.酸洗时将铁丝缓缓放入缸内，防止酸液溅在身上。加酸时必须将酸缓缓倒入水内，禁止将水倒入酸内，以防酸液溅出伤人。工作时应戴防护眼镜。

3.搬运铁丝及其它物品，严禁猛推猛打。

4.收线和操作应注意安全，其他人未经班长同意，本得上车操作。线盘应轻放，堆放要牢靠、整齐，不得高于5盘。

5.禁止人体皮肤直接接触酸碱。

6.酸雾超过国家规定指标时，要及时采取措施治理，否则不准生产。