厂内机动车及搬运作业安全试卷

一、选择题(每题1分，共20分)

1、搬运工人如果姿势不正确，身体哪部分容易受伤?(  ) 
    A．颈部    B．腰部    C．小腿

2、当以滚动方式搬运重物时，工人应该注意下列哪一事项?(  ) 
    A．急救箱的位置    B．提高警觉，顾及自己和别人的安全      C．勒紧工作服的腰带

3、叉式起重机上除司机外应＿＿＿＿＿。(  ) 
    A．不载客    B．可载客最多2名    C．无限载客

4、叉式起重机行车时，货物应尽量处于＿＿＿＿＿。 (    ) 
    A．较低的位置    B．较高的位置    C．较前的位置

5、厂内机动车装卸货物时，为保证安全，车与货垛的间距不小于多少米?(  ) 
    A．1米    B．2米    C．3米

6、在船舶工作台上工作，应注意工作台是否＿＿＿＿＿。  (    ) 
    A．漆上合适的油漆    B．装有避雨具 
    C．装有合适的安全围栏

7、升降机的开门高度是＿＿＿＿＿米。(  ) 
    A．1．5    B．1．8    C．2．0

8、叉车载物在平路上行走时，如果货物过高，阻碍司机视线，应＿＿＿＿＿。(  ) 
    A．倒行    B．向前慢行    C．探头外望向前行

9、叉车在运送货物时，机柱应＿＿＿＿＿。(  ) 
    A．倾斜向机身    B．倾斜离机身    C．保持垂直

10、提取重物或搬运重机器时，应注意＿＿＿＿＿。 (    ) 
    A．弯腰努力提取    B．用尽自己的力量搬运 
    C．姿势正确，与他人联手

11、运送物料的工作台的宽度至少为＿＿＿＿＿。 (    ) 
    A．55厘米    B．60厘米    C．65厘米

12、在人力搬运中，国家规定女工及年龄在16—18岁的未成年男工，单人负重一般不超过＿＿＿＿＿千克。(  ) 
    A．25    B．50    C．80

13、厂内运输车装载货物时，装载货物的高度，不准超过＿＿＿＿＿(从地面算起)。(  ) 
    A．2米    B．3—5米    C．5—8米 
14、汽车与滚动货物的距离一般不小于＿＿＿＿＿。  (    ) 
    A．2米　　B．3米　　C．4米

15、电瓶车在厂内的行驶速度，每小时不得超过＿＿＿＿＿。 (    ) 
  A．10千米  B．15千米  C．20千米

16、厂内专用铁路正在进行装卸作业时，为什么无关人员不得在附近停留?(  ) 
  A．以免浪费人力资源 
  B．以免吊运的货物坠落伤人 
  C．保守商业秘密

17、下列场所哪个是电瓶车可以行驶的?(  ) 
  A．不能保证适当行驶的阻塞地方及狭窄的道路 
  B．照明不足的场所 
  C．距离机床、管道和其他设备大于0．5米处

18、下列哪项不是导致叉车倾覆的因素?(  ) 
    A．空车快速行驶中转弯 
    B．在有防护装置的站台或车辆上作业 
    C．快速后退，失去控制方向或触及障碍物

19、厂内机动车出入车间大门的速度有何要求? (    ) 
    A．不得超过3公里／小时 
    B．保持常速 
    C．不得超过10公里／小时

20、下列哪种情况电瓶车可以乘人?(  ) 
    A．装载的货物距离电瓶车底盘1米以上 
    B．在厂房外部 
    C．在厂房内部

二、填空题(每题2分，共30分)

1、车辆必须由当地公安部门或交通部门核发号牌和行驶证，方准行驶，限于厂内行驶的车辆，必须由厂＿＿＿＿＿部门核发号牌和＿＿＿＿＿，牌证不得挪用、涂改、伪造。

2、经常用于载人的货车，必须装有＿＿＿＿＿、拉手、拉杆等。车箱栏板高度不得低于＿＿＿＿＿米，车箱两侧栏间应有保险＿＿＿＿＿，车棚不得高于＿＿＿＿＿米。

3、经常用于载人的货车必须由具有＿＿＿＿＿公里或＿＿＿＿＿年以上安全驾驶经历的驾驶员驾驶，并持有当地公安部门和＿＿＿＿＿部门核发＿＿＿＿＿的驾驶员驾驶。

4、装载货物必须均衡平衡、＿＿＿＿＿，车厢侧板、＿＿＿＿＿要关好拴牢。货物长度超过后栏板时，不得遮挡号牌、＿＿＿＿＿、尾灯和制动灯。装载散状、粉状或液态货物时，＿＿＿＿＿、飞扬或滴漏车外。

5、叉车叉起重心高的货物时，货叉要＿＿＿＿＿；下降时，应＿＿＿＿＿；货物不准超高＿＿＿＿＿米，不准带人行驶；行驶时货叉离地应有＿＿＿＿＿毫米的高度，叉车与建筑物间应有500毫米的安全距离。

6、从事运输作业的人员，应定期进行＿＿＿＿＿，凡患有色盲、＿＿＿＿＿、耳聋、精神病、＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿等禁忌症者，不得从事该作业。

7、电瓶车在进入＿＿＿＿＿内部；装载＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿等危险的物品；装载的货物距电瓶车底盘＿＿＿＿＿米以上和满载的情况下严禁乘人。

8、叉车在叉物时，为防货物坠落伤人，＿＿＿＿＿不得靠近，特别是当货物提升时，其＿＿＿＿＿严禁有人站立或通行。