煤矿特种作业人员安全技术培训习题

煤矿安全生产技术

一、填空题

1．根据顶板岩层相对煤层位置和垮落性等，可将顶板分为(伪顶)、(直接顶)、(基本顶)三部分。

2．为确定倾斜岩层的产状，常用三个产状要素即(走向)、(倾向)、(倾角)来表示。

3．没有出口直接通往地面，沿(岩层)走向开掘的水平巷道，称为平巷。

4．上山：没有出口直接通到地面，位于开采水平之上，连接区段运输平巷和(回风平巷)的倾斜巷道。

5．采空区顶板悬露(面积)越大，时间越长，顶板压力就越大。

6．开采深度越大，(悬露)顶板的重量越大，支承压力也越大。

7．爆破落煤由打眼、装药、(填炮泥)、联炮线及爆破等工序组成。

8．地下开采时倾角(8°～25°)的煤层；露天开采时倾角(5°～10°)的煤层，称缓倾斜煤层。

9．使用在左工作面的单滚筒采煤机应使用(右)旋滚筒，(顺)时针旋转。

10．掘进工作面爆破前支架到工作面的距离称为(最小控顶距)。

11．(斜井)是直接通往地面出口的倾斜巷道。

12．掘进工作面爆破后支架到工作面的距离称为(最大控顶距)。

13．矿井开拓方式有(斜井开拓)、(立井开拓)、(平硐开拓)和(综合开拓)四种类型。

14．综采工作面主要工序有(割煤)、(移架)、(推移输送机)。

15．我国正规炮采工作面都采用(单体液压支柱)和(铰接顶梁)支护。

16．一般常用的炮眼布置有(单排眼)、(双排眼)、(三排眼)三种。

17．煤的(破、装、运)是采煤工作基本工序。

18．根据矿车在车场内运行特点，井底车场均可分为(环行式)和(折返式)两大类。

二、选择题

1．凡长度超过( A )而又不通风或通风不良的独头巷道，统称盲巷。

A．6 m          B．10 m      C．15 m

2．构筑永久性密闭墙体厚度不小于( A )。

A．0.5 m        B．0.8 m     C．1 m

3．矿井反风时，主要通风机的供给风量应不小于正常风量的( B )。

A．30％         B．40％      C．50％

4．《煤矿安全规程》规定，生产矿井采掘工作面空气温度超过30℃，机电设备硐室的空气温度超过( D )时，必须停止作业。

A．26℃         B．28℃       C．30℃      D．34℃

5．在开拓新水平的井巷第一次接近未揭露的煤层时，按照地测部门提供的掘进面距煤层的准确位置，必须在距煤层( A )处开始打钻。

A．10 m         B．15 m       C．5 m       D．20 m

6．正向起爆是将装有雷管的起爆药包放在靠近( C )处。

A．眼底         B．中间       C．眼口      D．距眼口2/3处

三、判断题

1．石门是与煤层走向正交或斜交的岩石水平巷道。(√)

2．机电硐室的空气温度超过30℃时，必须采取降温措施逐步解决。(×)

3．平巷的用途是用于运输、通风和行人等。(√)

4．巷道贯通时，为加快进度，两个掘进工作面可以同时向前掘进。(×)

5．一般巷道在贯通相距20 m前，必须停止一个工作面作业。   (√)

6．《煤矿安全规程》要求开采易自燃和自燃煤层时，采煤工作面必须采用后退式开采。(√)

7．在有突出危险的采煤工作面，可采用松动爆破作防突措施。 (√)

8．石门揭穿突出煤层，当预测为无突出危险工作面时，可不采取防治突出措施，但必须用震动爆破揭穿煤层。(√)

9．无论井田划分成阶段或盘区、单水平或多水平，阶段内采用分区式或分带式布置，都可采用立井开拓。(√)

10．小型矿井一般采用罐笼直接将煤车提到地面。(√)

11．井下每一水平到上水平和各个采区，都必须至少有2个便于行人的安全出口。(√)

12．急倾斜煤层易使用采煤机割煤工艺，速度快，事故率低。  (×)

13．突出煤层采用放顶煤采煤法时，可以增大回采率。(×)

四、名词解释

1．采高    采煤工作面煤层被直接采出的厚度。

2．走向    岩层或煤层层面与任一假想水平面的交线称走向线。走向线延伸的方向即为岩层的走向。

3．倾角   在岩层层面上与走向线相垂直并沿斜面向下的一条线称倾斜线。倾斜线与它在水平面上投影的夹角，即为岩层的倾角。

4．背斜   在形态上是一个向上凸起的弯曲，通常岩层自中心向两侧倾斜叫背斜。

5．向斜   在形态上是一个向下凹的弯曲，通常岩层自两侧向中心倾斜叫向斜。

6．倾向   倾斜线在水平面上的投影所指方向。

7．急倾斜煤层   地下或露天开采时倾角大于45。的煤层。

8．煤系   指含有煤层的沉积岩系，它们彼此大致连续沉积，并在成因上有密切联系。

9．断层   指岩层丧失连续完整性，且产生明显位移的断裂构造。

10．老顶初次来压   老顶第一次大面积垮落而造成工作面压力突然增大的现象。

11．矿山压力显现   在矿山压力作用下，围岩或支护物呈现的各静力学现象，如署顶、底鼓、煤岩片帮、支架破环、煤和瓦斯突出等现象。

12．井底车场   井筒附近的巷道和硐室的总称，是连接井筒提升与大巷运输的枢纽。

13．采区   阶段或开采水平内，沿煤层走向划分为具有独立生产系统的开采块段。

14．周期来压   基本顶周期破断在采煤工作面引起的矿压显现。

15．暗井   没有出口直接通达地面的立井或斜井。

16．平巷   近于水平的巷道。没有出口直接通到地面，沿岩层走向开掘的水平巷道。

17．石门   与煤层走向正交或斜交的岩石水平巷道。

18．上山   在运输大巷向上，沿煤岩层开凿，为1个采区服务的倾斜巷道。

19．下山   在运输大巷向下，沿煤岩层开凿，为1个采区服务的倾斜巷道。

20．采煤系统   指采区巷道的布置方式、掘进和回采工作的顺序安排，以及采区的通风、运输系统。

21．采煤工艺   又称“回采工艺”。采煤工作面各工序所用方法、设备及其在时间、空间上的相互配合。

22．斜井开拓   主井、副井均为斜井的开拓方式。

五、问答题

1．采煤工作面初次来压有什么特点?

答：(1)由于老顶的剧烈运动，使工作面顶板下沉量和下沉速度急剧增加。

(2)工作面支架受力猛增，顶板破碎，并出现平行煤壁的裂缝，甚至出现工作面顶板

台阶下沉。

(3)煤壁片帮严重。

(4)老顶由折断面垮落时，在采空区深处先发出沉闷的雷鸣声，而后发生剧烈的响动。

此外，落有时还伴有暴风，并扬起大量煤尘。

2．采煤工作面及两巷有哪些特殊支护?

答：采煤工作面上下两端设加强柱，不少于20 m，约30根。上巷设横头密集和超前支护，下巷设超前支护和沿空留巷采后备。

3．采煤工作面严禁使用哪些支护?

答：严禁使用折损坑木、损坏的金属顶梁、失效的摩擦支柱和单体支拄，同一工作面不得使用不同类型或不同性能的支护。

4．采煤工作面的支护应注意哪些事项?

答： (1)采煤工作面严禁空顶作业，严禁在浮煤、矸石上支护，摩擦支柱必须使用升柱器；

(2)底板松软必须穿柱鞋，严禁在控顶区内提前摘柱；

(3)碰到损坏或失效支柱必须立即修复或更换；

(4)移动输送机头尾或其他原因需拆除附近支架时，必须先打好临时支架。

5．采煤工作面在什么情况下不准回采?

答：(1)采煤工作面必须及时回柱放顶，控顶超过作业规程规定，禁止采煤。

(2)陷落法采煤，悬顶距超过《煤矿安全规程》规定，必须停止采煤，

按规定采取措施处理。

(3)上巷不能行人的。

(4)前进式采煤未经公司总工程师批准的。

(5)支护强度不够、缺柱数量大于10％的采煤工作面。

6．回柱放顶前注意哪些事项?

答：(1)必须对放顶安全工作全面检查，清理好退路。

(2)必须指定有经验的人观察顶板。

7．更换巷道支护时，应采取哪些措施?

答：巷道更换支护时，拆除原有支护前，应加强临时支护；拆除原有支护后，必须拆除顶帮活矸，必要时还要采取临时支护措施。在倾斜巷道中，必须有防止矸石、物料滚落和支架歪倒的安全措施。

8．掘进工作面支护的要求?

答：掘进工作面到永久支护间，必须设临时支护，严禁空顶。靠近掘进面10 m内的支架，爆破前必须加固。在倾斜巷道中，必须有防止矸石、物料滚落和支架歪倒的安全措施。

9．爆破后掘进工要做好哪些工作方可进入工作面?

答：修复好爆破崩倒、崩坏的支架，修复支架前必须先检查顶、帮并由外向里逐架进行。支架间和支架与帮顶都要有加固措施。同时更要认真检查瓦斯，确认无危险时才准进人工作面。