煤矿特种作业人员安全技术培训习题

矿  井  通  风

一、填空题

1．矿井主要通风机有(离心式)和(轴流式)两大类。

2．矿井通风机必须装有(反风装置)，要求在10 min内改变巷道中风流方向。

3．矿井通风方式是指(进风井和出风井)的布置方式。

4．(相对瓦斯涌出量)是矿井正常生产条件下，平均每日产1 t煤所涌出的瓦斯量，

常用单位为m3/t。

5．矿井通风方法分为抽出式、压入式、(压抽混合式)三种。

6．(令)符号代表风门。

7．掘进中的岩巷允许风速最高为(4 m/s)。

8．矿井通风方式是指进风井、出风井的(布置方式)。

9．采煤工作面允许最低风速为(0.25 m/s)。

10．煤与瓦斯突出的次数和强度随(煤层厚度)增加而增多。

11．井下空气常用的物理参数有：(空气密度)、粘性、温度、湿度和压力。

12．主要进、回风巷中的允许最高风速为(8 m/s)。

13．矿井通风方式分为中央式、对角式、(分区式)、混合式四种。

14．(自动风门)是借助某种动力开启和关闭的一种风门。

15．构筑临时密闭前，(5 m)内支护要完好，无片帮、冒顶，无杂物、积水和淤泥。

16．井下风门按用途分为(截断风门)、反风门、调节风门。

17．为截断风流在巷道中设置的隔墙称(密闭墙)。

18．安装在地面的，向全矿井、一翼或1个分区供风的通风机是    (主要通风机)。

19．构筑永久风门，风门前后(5 m)内巷道支护良好，无杂物、积水和淤泥。

20．目前我国主要采用长壁式开采，在长壁式开采的采煤工作面进风巷与回风巷的布置有(U、Z、Y及W)等型式。

21．构筑永久风门时，每组风门不少于(2)道。

22．采掘工作面的进风流中，按体积计算，氧气浓度不得低于(20％)。

23．温度每升高(1℃)，吸附瓦斯的能力约降低(18％)。

24．瓦斯在煤层中的运移有两种形式：一是扩散运动；二是(渗透运动)。

25．(地质构造)往往是造成同一矿区瓦斯含量差别的主要原因。

26．专为升降物料的井筒，其最高允许风速为(12 m/s)。

27．中央式通风方式是进风井、回风井均位于(井田走向中央)的一种布置方式。

28．采煤工作面进风流是指距煤壁及顶、底板各为(200 mm)和以采空区的切顶线为界的采煤工作面空间的风流。

29．支架支护的采煤工作面回风流是指距棚梁和棚腿为(50 mm)的采煤工作面回风巷空间的风流。

30．矿井必须备有矿井通风系统图和(分层通风系统图)。

31．采区内的主要通风构筑物有(风桥)、(挡风墙)和(风门)等。

32．在人员和车辆可以通行、风流不能通过的巷道中，至少要建(2)座风门。

33．矿井反风方式有(全矿性反风)、(区域性反风)、(局部反风)三种。

34．矿用风机按其用途，可分为(主要通风机)、(辅助通风机)、(局部通风机)三种。

35．掘进通风方法分为利用矿井总风压通风和使用(局部通风设备)通风。

36．局部通风机的工作方式有(压入式)、(抽出式)、(混合式)三种。

37．掘进巷道的混合式通风应采用(“长压短抽”)的方式。

38．有瓦斯涌出的掘进工作面，抽出式通风筒的吸风口应安设(瓦斯自动检测报警断电装置)。

二、选择题

1．采煤工作面风流的划定，是以距煤壁顶、底两帮各( A )和以采空区切顶线为界的采煤工作面工作空间的风流。

A．200 mm    B．300 mm    C．100 mm    D．250 mm

2．甲烷报警器和甲烷断电仪具有( D )功能。

A．指示         B．报警       C．切断被控电源      D．指示、报警、切断被控电源

3．采煤工作面采用( B )通风方式时，采空区漏风量大。

A．U型      B．Y型      C．W型      D．U+L

4．进风井位于井田中央，出风井在两翼的通风方式称为( B )。

A．中央式      B．对角式       C．分区式      D．混合式

5．矿井瓦斯等级，是根据矿井( D )划分的。

A．相对瓦斯涌出量            B．相对瓦斯涌出量和瓦斯涌出形式

C．绝对瓦斯涌出量            D．相对瓦斯涌出量、绝对瓦斯涌出量和瓦斯涌出形式

6．采煤工作面、掘进中的煤巷和半煤岩巷，允许最低风速为( B )。

A．1.0 m/s       B．O.25 m/s       C．0.15 m/s

7．采掘工作面的进风流中，按体积计算，氧气浓度不得低于( C )。

A．16％          B．18％           C．20％

8．凡长度超过( A )而又不通风或通风不良的独头巷道，统称盲巷。

A．6 m           B．10 m           C．15 m

9．构筑永久性密闭墙体厚度不小于( A )。

A．O．5 m        B．0．8 m         C．1 m

10．矿井反风时，主要通风机的供给风量应不小于正常风量的( B )。

A．30％          B．40％           C．50％

11．矿井通风口局部阻力系数为( B )。

A．0.5           B．0.6            C．0.8

12．任一闭合回路中，无通风机时各井巷中的( A )的代数和为零。

A．风压          B．风速           C．风流

13．压人式通风的风流有效射程一般可达( B )。

A．5～6 m        B．7～8 m         C．8～10 m

14．安装在进风流中的局部通风机距回风口不得小于( B )。

A．5 m           B．10 m           C．15 m          D．20 m

15．《煤矿安全规程》规定，主要进回风巷最高允许风速为( B )。

A．6 m/s         B．8 m/s          C．10 m/s        D．12 m/s

16．铁筒式风桥漏风率不大于( A )。

A．20％          B．15％           C．10％          D．5％

17．对于铁筒式风桥，风速要小于( A )。

A．10 m/s        B．8 m/s          C．5 m/s         D．2 m/s

18．井下氮气的主要来源是( A )。

A．通风系统      B．老空区         C．呼吸排气      D．爆破后产生

19．瓦斯在煤层中的赋存状态有( C )。

A．游离状态     B．吸附状态      C．游离状态和吸附状态    D．自由运动状态

20．矿井瓦斯的主要来源有( D )。

A．掘进区       B．回采区        C．已采区         D．A+B+C

21．井下最多可采用( B )局部通风机同时向1个掘进工作面供风。

A．1台         B．2台          C．3台           D．4台

22．( D )不得采用抽出式通风方式。

A．煤巷掘进工作面              B．有瓦斯涌出巷道的掘进工作面

C．岩巷掘进工作面              D．煤岩、半煤岩和有瓦斯涌出巷道的掘进工作面

23．( A )是与通风方式有关的概念。

A．中央并列式,对角式   B．抽出式,压人式    C．离心式,轴流式    D．以上都不是

24．设在进风、回风交叉处，而又使进、回风互不混合的设施是( C )。

A．风门        B．密闭         C．风桥        D．风障

25．中央并列式通风方式的进风井和回风井间距一般不应小于( B )。

A．20 m        B．30 m         C．50 m        D．80 m

26．发生煤与瓦斯突出的煤层的瓦斯压力一般在( D )以上。

A．100 kPa     B．250 kPa      C．400 kPa      D．500 kPa

27．空气中一氧化碳浓度达( A )时具有爆炸性。

A．13％～75％      B.13％～65％      C．20％～50％

28．《煤矿安全规程》规定：矿井有害气体硫化氢允许浓度为( A )。

A．0.000 66％      B．0.000 67％     C．0.006％

29．《煤矿安全规程》规定：井下一氧化碳允许浓度为( B )。

A．0.002 5％       B．0.002 4％      C．0.002 6％

30．《煤矿安全规程》规定：井下二氧化氮的允许浓度为( C )。

A．0.002 4％       B．0.002 3％      C．0.000 25％

31．混合式局部通风，抽出式通风筒吸风口与掘进工作面的距离不得大于( C )。

A．15 m           B．10 m        C．5 m        D．3 m

三、判断题

1．在煤矿采掘生产过程中，放出瓦斯的现象称为矿井瓦斯涌出。    (×)

2．1台局部通风机不得同时向2个作业的掘进工作面供风。(√)

3．按井下同时工作的最多人数计算，每人每分钟供给风量不少于4 m3／min。(√)

4．在设有各类支架巷道中，巷道风流是指距支架和巷底各50 mm的巷道空间内的风流。(√)

5．轴流式通风机可采取反转反风。(√)

6．通风机常用齿轮联轴器或蛇形弹簧式联轴器。(×)

7．井下掘进巷道不得采用扩散通风。(√)

8．因为井巷中有阻止空气流通的反作用力，所以要实行机械通风。(√)

9．有煤与瓦斯突出的采煤工作面，严禁采用下行通风。(√)

10．采煤工作面和掘进工作面都必须采取独立通风系统。(×)

11．溜煤眼不得兼作进风眼。(√)

12．煤岩、半煤岩掘进工作面应采用压人式，不得采用抽出式通风方式。(√)

13．《煤矿安全规程》规定：井下空气中一氧化碳的浓度不得超过0.5％。(×)

14．1台局部通风机最多只能向2个掘进工作面供风。(×)

15．上行通风是指风流在倾斜井巷中向上流动。(√)

16．对二氧化氮中毒者可以用压胸的人工呼吸法。(×)

17．风门能隔断巷道风流，确保需风地点的风量要求。(√)

18．井下空气中二氧化氮的浓度不得超过0.000 25％。(√)

19．对于装有风电闭锁装置的掘进工作面，电气设备的总开关与局部通风机开关是闭锁起来的。(√)

20．U型通风系统是煤矿井下采煤工作面常用的一种通风方式。    (√)

21．风门两侧的风压差越小，需要开启的力越大。(×)

22．井下火灾是井下一氧化碳的主要来源。(√)

23．井下巷道风流中氧气浓度小于17％时，不准人员入内。(√)

24．矿井通风可以改善井下气候条件，供给人员呼吸。(√)

25．下行通风是指风流在倾斜巷中向下流动。(√)

26．利用局部通风机产生的风压对风井进行通风的方法，称局部通风。(×)

27．局部通风机的吸人风量要小于全风压的风量。(√)

28．采掘工作面进风流，中氧气浓度不得低于20％。(√)

29．井下爆炸材料库，每小时通过的风量不得小于其容积的4倍。(√)

30．井下通风构筑物是主要漏风地点。(√)

31．中央式通风方式，边远采区与中央采区风阻相差悬殊。(√)

32．井下爆炸材料库必须有单独的新鲜风流，回风风流必须直接引入矿井总回风巷。(√)

33．每一个生产水平和采区都必须布置单独的回风巷，实行分区通风。(√)

34．主要通风机的附属风硐内风速要小于15 m/s。(√)

35．防爆门在正常情况下应是半开的，以便在事故发生时发挥作用。(×)

36．矿长应组织有关部门每季度至少检查3次反风设施。(×)

37．使用3台局部通风机同时向1个掘进工作面供风，以满足风量要求。(×)

38．位于掘进工作面的局部通风机，其噪声不得超过85 dB。  (√)

39．掘进巷道的混合式通风，既可以使用局部通风机通风，又可以使用风障通风。(×)

40．混合式通风时，抽出式通风机启动后对应的压人式通风机才能启动。(×)

四、名词解释

1．扩散通风   利用矿井空气中的自然扩散运动，对局部地点进行通风的方式。

2．自然通风   利用自然风压对矿井或井巷进行通风的方法。

3．矿井通风系统  指矿井的通风方式、通风方法、通风网络和通风设施的总称。包括从进风到回风的全部路线。

4．通风局部阻力  在风流流动过程中，由于井巷边壁条件的变化，引起风流速度或方向的变化或产生涡流等而引起的阻力。

5．循环风   某一用风地点，部分或全部回风再进入同一进风中的风流。

6．反风   为防止灾害扩大和抢救人员的需要，而采取的迅速倒转风流方向的措施。

五、问答题

1．矿井通风任务是什么?

答：向井下各工作场所连续不断地输送适宜的新鲜空气，保证井下人员呼吸；冲淡并排除从井下煤(岩)层中涌出的或在煤炭生产过程中产生的有毒有害气体、粉尘和水蒸气；调节煤矿井下的气候条件，给井下作业人员创造良好的生产工作环境；保证井下的机械设备、仪器、仪表的正常运行；保障井下作业人员的身体健康和生命安全，并使生产作业人员能够充分发挥劳动效能和提高劳动生产率，从而达到高效、安全、健康的目的。

2．矿井反风的目的是什么?

答：矿井反风的目的是：当井下一旦发生火灾时，能够按需要有效地控制风流方向，确保安全撤离和抢救人员，防止火灾区扩大，并为灭火和处理火灾事故提供条件。

3．压入式局部通风机的通风方式的适用条件有哪些?

答：(1)有瓦斯涌出的掘进巷道；

(2)距离不长的岩巷；

(3)在瓦斯喷出和突出区域的掘进巷道只能采用压人式通风。

4．抽出式局部通风机的通风方式的适用条件有哪些?

答：(1)用于无瓦斯涌出的巷道；

(2)在确保局部通风机防爆性能良好的条件下，可用于有瓦斯涌出的掘进巷道；

(3)使用引射器通风时，宜采用此种通风方式。