煤矿特种作业人员安全技术培训习题

矿井灾害及防治

一、填空题

1.矿井中的“三专”是指(专用变压器)、(专用电缆)、(专用开关)；两闭锁是指(风电闭锁)和(甲烷电闭锁)。

2．煤矿井下供电及电气设备应做到“三无”，即(无鸡爪子)、(无羊尾巴)、(无明接头)。

3．矿用防爆电气设备的总标志为(Ex)。

4．电缆在盘圈或盘8字形时，不得(带电)作业。

5．防爆电气设备外壳应无变形、无开焊、无锈蚀，托架无严重(变形)。

6．引起煤尘爆炸的火源主要有：瓦斯爆炸火焰、违章爆破火焰、(明火)、(电火花)、(摩擦火花)等。

7．井下高压电动机、动力变压器的高压侧应有短路、过负荷和(欠电压释放)保护。

8．采区低压电缆严禁采用(铝)芯电缆。

9．采区无人值班的变电硐室必须关闭(加锁)，并有值班人员巡回检查。

10．在井下供电中，常用的电缆故障有：(相间短路)、(单相接地)和(断相)等故障。

11．凡电气设备的保护接地因损坏而未(修复)以前，禁止向其送电。

12．从触电方式上分，触电事故有：(接触触电)和(非接触触电)两种。

13．隔爆型电气设备的标志为(“Exd”)。

14．巷道冒顶主要发生在(掘进工作面迎头处)、巷道维修更换支架处及巷道交叉处。

15．破碎顶板容易发生局部漏顶现象，由于没有得到及时支护经常发生工作面(漏垮型冒顶)事故。

16．按照支架与围岩相互作用关系，液压支架形式一般可分为(支撑式)、(掩护式)、(支撑掩护式)三大类。

17．煤矿井下必须坚持(有疑必探、先探后掘)的探放水原则。

18．井下防水主要是预防井下突然涌水的应急措施有：  (防水墙)、(防水闸门)和防水煤柱等。

19．高瓦斯和煤(岩)与瓦斯突出矿井的采煤工作面，必须在回风巷内距采煤工作面(10 m)处设甲烷传感器。

20．局部通风机因故停运，如果停风区内瓦期浓度超过(1％)， 必须制定排瓦斯安全措施。

21．采掘工作面空气温度测点，不应靠近人体、发热设备或制冷设备，至少距离(0.5 m)。

22．电动机或其开关地点附近(20 m)以内，风流中瓦斯浓度达到1.5％时，必须停止运转，撤出人员，切断电源，进行处理。

23．构筑临时密闭前，(5 m)内支护要完好，无片帮、冒顶，无杂物、积水和淤泥。

24．高瓦斯和煤(岩)与瓦斯突出矿井采煤工作面，必须在工作面及其(回风巷)设置甲烷传感器。

25．《煤矿安全规程》规定：机电硐室温度不得超过(30℃)。

26．采掘工作面采用串联通风，进入串联工作面风流中，瓦斯和二氧化碳浓度都不得超过(0.5％)。

27．井下甲烷传感器应垂直悬挂在顶板下(300 mm)处。

28．在回风流中的机电设备硐室的进风侧，必须设置(甲烷传感器)。

29．长壁式采煤工作面空气温度测点，应设在运煤空间中央距回风道(15 m)处风流中。

30．根据引火热源的不同，通常将矿井火灾分成(外因火灾)、(内因火灾)两大类。

31．外因火灾的形成原因有：(明火)、(电火)、(违规爆破)、(瓦斯和煤尘爆炸)、(机械摩擦及碰撞)。

32．外因火灾的预防主要从两方面进行：一是防止失控的(高温热源)；二是尽量采用不燃或耐燃材料支护和不燃或难燃制品，同时防止可燃物大量积存。

33．进行预防性灌浆的防火方法有：(采前预灌)、(随采随灌)和(采后灌浆)三种类型。

34．常用的灭火方法有：(直接灭火)、(隔绝灭火)、(综合灭火)三种方法。

35．由下向上掘进25°以上的倾斜巷道时，必须将(溜煤道)与人行道分开，防止煤(矸)滑落伤人。

36．工作面(初次放顶)是防治顶板灾害的关键时期，要制订专门安全技术措施，加强支护。

37．单体液压支柱按供液方式不同，分为(内注式)和(外注式)两种。处理冒顶时，一般使用(内注式)单体液压支柱。

38．破碎顶板采煤工作面冒顶处理方法主要有：(探板法)、(撞楔法)、(小巷法)和(绕道法)四种。

39．矿尘有(浮游状态)和(沉积状态)两种存在状态，并可以相互转化。

40．煤尘爆炸的显著特征是爆炸后产生一些烧焦的(皮渣)和(粘块)。

41．矿井水害类型分为地表水、(老窑水)、孔隙水、裂隙水和岩溶水)五大类。

42．矿井水的来源主要有：地下水、地表水、(大气降水)和(老窑积水)等四种。

43．底板突水可分为(突发型)、(缓发型)、(滞后型)三种。

44．矿井防治水的方针是(坚持预防为主、防治相结合)。

45．倾角大于25°的工作面，必须设“三防”措施，即(防滑梁)、(防倒绳)、防矸石窜人。

46．伞檐最大突出部分不得超过(200 mm)。

47．检查顶板有无冒顶危险的方法有：(木楔法)、(敲帮问顶)、(震动法)。

48．“一通三防”是指加强通风、(防治瓦斯)、(防治煤尘)、(防治矿井火灾)。

49．“四位一体”的防突措施是指：(突出危险性预测)、防治突出措施、防治突出措施的效果检验和(安全防护措施)。

50．(尘肺病)是煤矿井下职工长期吸人含有矿尘的空气引起的肺部纤维性疾病。

51．煤尘爆炸的下限为(45g/m3)，上限为(2000 g/m3)。

52．采空区中顶板难以自行垮落时采用爆破等方法强迫顶板垮落的方法，称为(强制放顶)。

53．在高温浓烟的巷道撤退时，应利用巷道内的水、浸湿毛巾、衣物或身上淋水等办法进行降温，改善自己的(感觉)，或遮挡头面部，以防高温烟气刺激等。

54．隔爆水袋的安设要按巷道断面大小而定，一般巷道水量不少于(200 L/m2)。

55．隔爆水袋安设要按巷道断面大小而定，一般巷道水槽排列长度不少于(20 m)。

56．隔爆水槽安设要按巷道断面大小而定，主要巷道水量不少于(400 L/m2)。

57．隔爆水槽安设要按巷道断面大小而定，主要巷道水槽排列长度不少于(30 m)。

58．在盲巷人口处或盲巷内任何一处，瓦斯或二氧化碳浓度达到(3.0％)或其他有害气体浓度超过规定时，必须停止前进，在入口处设置栅栏，向地面报告，由通风部门按规定进行处理。

二、选择题

1．掘进工作面恢复通风前，必须检查瓦斯。压人式局部通风机及其开关地点附近( A )以内，风流中的瓦斯浓度都不超过0.5％时，方可人工开动局部通风机。

A．10 m          B．5 m             C．8 m

2．采煤工作面采用下行风，机电设备在回风巷时，回风巷风流中的瓦度不得超过( C )。

A．0.5％        B．0.75％         C．1％

3．掘进工作面恢复通风前，必须检查瓦斯。压入式局部通风机及开关地点附近10 m以内，风流中的瓦斯浓度都不超过( A )时，方可人工开动局部通风机。

A．0.5％        B．1％             C．1.5％

4．当发现有人触电时，首先要( B )电源或用绝缘材料将带电体从触电者身上分离开。

A．闭合          B．切断            C．开关

5．电气设备运行的电流超过其额定电流的称( A )。

A．过电流        B．过电压          C．过热

6．电缆常见的故障一般有断芯和一相对地( A )。

A．短路          B．断路            C．漏电

7．高瓦斯和煤(岩)与瓦斯突出矿井掘进工作面，设在距回风口(第一合流点)10～15 m处的甲烷传感器的断电范围为( A )。

A．掘进工作面巷道中全部非本质安全型电器设备

B．掘进工作面及附近20 m内全部电器

C．掘进工作面全部电器设备

D．掘进工作面和局部通风机

8．安装在进风流中的压人式局部通风机距回风口不得小于( B )。

A．5 m          B．10 m        C．15 m         D．20 m

9．矿井总回风巷或一翼回风巷中瓦斯或二氧化碳浓度都不应超过( C )。超过时，矿总工程师必须查明原因，进行处理。

A．1.5％        B．1％        C．0.75％        D．0.5％

10．爆破地点附近( C )以内风流中瓦斯浓度达到1％时，严禁爆破。

A．10 m         B．15 m       C．20 m

11．井下机电设备硐室空气温度超过( D )时，必须停止作业。

A．26℃         B．28℃       C．30℃          D．34℃

12．使用局部通风机的掘进工作面因故停风后，恢复通风前必须检查( D )。

A．顶板         B．设备状态    C．CO浓度      D．瓦斯

13．瓦斯爆炸的浓度界限为( C )。

A．3％～5％   B．5％～10％     C．5％～16％     D．10％～15％

14．老顶周期来压时瓦斯涌出量( B )。

A．减少       B．增大       C．无变化       D．忽大忽小

15．《煤矿安全规程》规定：抽放瓦斯的矿井中，利用瓦斯时，其浓度不得低于( B )。

A．25％      B．30％       C．35％     D．40％

16．当瓦斯浓度达到( A )，体积在O．5 m3以上时，称瓦斯积聚。

A．2％       B．1.5％      C．1％      D．0.5％

17．瓦斯爆炸所需高温热源为( C )。

A．100℃～200℃    B．350℃～480℃    C．650℃～750℃    D．800℃～950℃

18．掘进工作面空气温度测点应在风筒出口前方( B )处的巷道回风流中。

A．2 m        B．3 m         C．5 m         D．10 m

19．煤(岩)与瓦斯突出矿井的采煤工作面，甲烷传感器报警浓度、断电浓度、复电浓度分别为( C )。

A．≥1.O％CH4；≥1.0％CH4；<1.O％CH4      B．≥1.5％CH4；≥1.5％CH4；<1.0％CH4,

C．≥1.0％CH4；≥1.5％CH4；<1.0％CH4      D．≥1.5％CH4；≥1.0％CH4；<1.0％CH4

20．采煤工作面采用串联通风时，在进入串联工作面的风流中必须安设甲烷传感器，其断电范围是( C )。

A．风流串人的工作面全部电气设备

B．风流串人的工作面回风巷中全部电器设备

C．风流串人的工作面及其进回风巷中全部非本质安全型电气设备

D．风流串人的矿井中全部电器设备

21．长壁式采煤工作面空气温度测点，应在运煤空间中央距回风道( B )处风流中。

A．10 m       B．15 m       C．20 m      D．30 m

22．采区回风巷、采掘工作面回风巷的风流中瓦斯浓度超过( C )时，必须停止工作，撤出人员，采取措施，进行处理。

A．2％        B．1.5％      C．1％       D．0．5％

23．采掘工作面及其他巷道内，体积大于0．5 m3的空间内积聚的瓦斯浓度达到2％时，附近( B )内必须停止工作，撤出人员，切断电源，进行处理。

A．10 m       B．20 m       C．30 m      D．15 m

24．从防尘角度考虑，较适宜的排尘风速为( B )。

A．0.5～1 m/s       B．1.2～1.6 m/s       C．2～3 m/s

25．煤与瓦斯突出的危险性随着煤层倾角的增大而( A )。

A．增大      B．减少      C．无变化

26．采掘工作面采用串联通风的次数不得超过( A )。

A．1次      B．2次       C．3次

27．因瓦斯浓度超过规定而切断电源的电气设备，都必须在瓦斯浓度降低到( C )以下时，方可复电开动机器。

A．1.5％     B．1％      C．0.5％

28．对有危险的电气设备部分所做的防护措施不正确的是( C )。

A．必须加装防护罩  B．必须加装遮栏   C．必须涂红漆引起注意   D．悬挂危险警告标志

29．轴承发出很尖的声音说明( C )。

A．轴承内油量不足    B．轴承内有脏物    C．轴承间隙太   D．滚子断裂或破碎

30．测量时，兆欧表的转速应保持在( B )或恒定。

A．90 r/min        B．120 r/min         C．100 r/min

31．从变电硐室出口防火铁门起( C )内的巷道，应砌碹或用其他不燃性材料支护。

A．10 m         B．6 m        C．5 m       D．3 m

32．井口房和通风机房附近( B )以内，不得存有烟火或用火炉取暖。

A．30 m         B．20 m       C．15 m      D．10 m

33．电焊、气焊和喷灯焊接等工作地点的风流中，瓦斯浓度不得超过0.5％，只有在检查证明作业地点附近(B)范围内巷道顶部和支护背板后无瓦斯积存时，方可进行作业。

A．30 m         B．20 m       C．15 m      D．10 m

34.液压支架移架时，被移支架下方和距被移支架上下( B)范围内机道上，不得有人作业或逗留。

A．3 m          B．5 m        C．6 m       D．8 m

35．爆炸产生破坏力最大的煤尘浓度为( D )。

A．100 g/m3      B．150 g/m3    C．200 g/m3      D．300 g/m3

36．煤尘发火温度约为( C )。

A．310℃～780℃    B．650℃～750℃   C．610℃～1050℃ 　　D．750℃～1250℃

37．《煤矿安全规程》规定：不同厂家生产的不同品种的电雷管( C )掺混使用。

A．可以       B．根据需要      C．不得       D．无要求

38．发出的矿灯最低限度应能正常持续使用( A )。

A．11 h       B．12 h         C．16 h        D．18 h

39．氧气浓度低于( D )时，瓦斯就失去爆炸的可能性。

A．18％      B．17％        C．13％        D．12％

40．根据实验煤尘含量为8 g／m3时，瓦斯爆炸的下限是( D )。

A．5％       B．4％       C．3％       D．2.5％

41．在向老空区打钻探水时，预计可能有瓦斯或其他有害气体涌出时，必须有( D )在现场值班，检查空气成分。

A．班组长或瓦斯检查工        B．爆破人员和救护员

C．班组长和救护队员          D．瓦斯检查工或救护队员

42．煤与瓦斯突出时的分选现象正确的是( B )。

A．大块在远处      B．小块在上       C．煤块四散       D．无规则

43．下列不能造成爆破火焰出现的情况是( D )。

A．使用不合格炸药    B．放糊炮      C．炮孔封泥不足    D．炮药严重过量

44．掘进工作面或其他地点发现有透水预兆时，必须( A )。

A．停止作业，采取措施，报告矿调度    B．停止作业，迅速撤退，报告矿调度

C．采取措施，报告矿调度              D．停止作业，报告矿调度

45．处理大面积火区，( C )方法最有效。

A．清除可燃物灭火    B．压灭火    C．隔绝灭火    D．注氨灭火

46．采煤工作面起不到防突作用的是( D )。

A．松动爆破    B．大直径钻孔      C．预抽瓦斯    D．加大风速

三、判断题

1．排放瓦斯后，经检查证实，独头巷道内风流中瓦斯浓度不超过1％，氧气浓度不低于20％和二氧化碳浓度不超过1.5％，且稳定30 mm后瓦斯浓度没有变化，才可以恢复局部通风的正常通风。(√)

2．《煤矿安全规程》规定：井下空气中一氧化碳的浓度不得超过0.5％。(×)

3．机电硐室的空气温度超过30℃时，必须采取降温措施，逐步解决。(×)

4．瓦斯浓度越高，爆炸威力越大。(×)

5．风电闭锁可以切断通风机电源，也能切断采煤机电源。(×)

6．开采规模越大，瓦斯涌出量越大。(√)

7．瓦斯含量是矿井瓦斯涌出量大小的决定因素。(√)

8．井下采掘工作面空气温度超过30℃时，必须停止作业。(√)

9．老顶周期性来压时，瓦斯涌出量增大。(√)

10．井下巷道风流中氧气浓度小于17％时，不准人员人内。(√)

11．井下爆破时产生的有害气体主要有：N02、CO、CO2和SO2 等。(√)

12．防爆电气设备的总标志为EY。(×)

13．人体触电有单相触电、两相触电、跨步触电三种情况。(√)

14．单相触电是人站在地面上，身上某一部位触及一相电源。    (√)

15．火灾的三要素是指热源、可燃物和空气。(√)

16．井下使用的汽油、煤油和变压器油必须装人盖严的铁桶内。剩油、废油要存放在通风良好的巷道或机电硐室内。(×)

17．单体支柱工作面支护不能预防冒顶事故，生产不够安全，要严加管理。(×)

18．在同一采煤工作面中，不得使用不同类型和不同性能的支柱。(√)

19．严禁在控顶区域内提前摘柱。碰倒或损坏失效的支架，必须立即恢复或更换。(√)

20．安装锚杆前，必须检查锚孔的孔位、孔深、孔径及锚杆部件，必须符合规定。(√)

21．打锚杆眼前，必须首先敲帮问顶，将活矸处理掉，在确保安全条件下方可作业。(√)

22．局部冒顶事故的特点是范围小，每次伤亡人数不多，事故发生地点大多在有人工作的部位。(√)

23．在煤矿生产中，以煤炭运输转载过程中产生的煤尘量最多。    (×)

24．皮渣和粘块是区别和判断瓦斯爆炸、煤尘爆炸的主要依据之一。(√)

25．采矿活动造成的裂隙、封闭不良的导水钻孔，会形成矿井涌水通道。(√)

26．在煤矿生产中，把地下水涌人矿井内水量的多少称矿井涌水。(×)

27．在采掘工作面设防水闸门，正常时是敞开的，不可以在运输巷内设防水闸门。(×)

28．探水钻孔的布置方式是与巷道类型、煤层厚度和产状有关，主要有扇形和半扇形两种。(√)

29．钻孔放水过程中如发现水量较大时，必须设专人监测钻孔出水情况，测定水量、水压。(×)

30．探水钻进时，发现煤岩松软、片帮、来压或顶钻等异常情况，必须停止钻进，拔出钻杆，迅速救人。(×)

31．当放水钻孔流量突然变小或突然断水，表明水基本放净。    (×)

32．打锚杆眼前，首先要敲帮问顶，如处理活矸可能发生危险，要设永久支护。(×)

33．在煤层中采用单巷掘进时，必须有预防瓦斯、透水、冒顶、堵人等措施。(√)

34．根据需要，可以在采空区爆破取石。(×)

35．在爆破时，掐风筒长度不得超过15 m。(×)

36．在低瓦斯矿井，采掘供电可以设置在一起，且简单方便，节约资金。(×)

37．矿灯在井下拆开维修，要在大巷中进行。(×)

38．在井下使用的矿灯，属矿用防爆型电气设备。(×)

39．瓦斯喷出前往往有预兆，如瓦斯浓度变大，以及瓦斯涌出量增加时发出咝咝声等。(√)

40．发生突出前一般有：瓦斯涌出异常、煤炮声、煤或气温变冷等预兆。(√)

41．矿井火灾事故中，遇难的人员绝大部分是因有毒气体中毒而死亡的。(√)

42．煤电钻综合保护装置在每天使用前必须进行1次跳闸试验。   (×)

43．对于井下电气引起火灾，首先要迅速采取灭火措施。(×)

44．煤层注水可以减小煤与瓦斯突出的危险性。(√)

45．从岩石或煤体裂隙和孔洞中放出瓦斯现象，叫瓦斯喷出。  (×)

46．发生火灾时，高温气体流经水平巷道时会产生火风压。(×)

四、名词解释

1．矿尘   矿井生产过程中产生的粉尘。

2．瓦斯积聚   指瓦斯浓度大于2％，体积在0.5 m3以上的现象。

3．矿井火灾   凡是发生在矿井内的，或虽发生在井口附近、煤层露头上，但有可能威胁到井下安全的火灾，均称矿井火灾。

4．火风压   井下发生火灾时，高温烟流流经有高差的井巷所产生的附加风压。

5．老顶周期来压   指老顶周期性破断在采煤工作面引起的矿山压力显现。

6．压垮型冒顶   因工作面内支护强度不足和顶板来压引起支架大量压坏而造成的冒顶事故。

7．矿井水害   凡影响生产，威胁采掘工作面或矿井安全、增加吨煤成本，使矿井局部或全部被淹没的矿井水，都称为矿井水害。

8．矿井突水   指煤矿在正常生产中，大量地下水突然集中涌人井巷的现象。

9．瓦斯喷出   指大量承压状态的瓦斯从煤体或岩体裂隙中快速大量异常涌出的现象。

10．煤与瓦斯突出   在地应力和瓦斯的共同作用下，破碎的煤岩和瓦斯由煤体或岩体内突然向采掘空间抛出的异常的动力现象。

五、问答题

1．煤矿井下哪些地点最易积聚瓦斯?

答：井下最易积聚瓦斯的地点有：

(1)采煤工作面的上隅角；

(2)独头掘进巷道上角；

(3)顶板冒落的空洞内；

(4)停风的盲巷；

(5)采空区边界处；

(6)采掘机械切割机构周围；

(7)其他低风速等区域。

2．矿井中怎样防止电气火灾?

答：做好电缆的连接和悬挂，避免压、埋；正确使用过负荷、短路、漏电保护装置；加强维护保养，并定期检查绝缘油的质量、设备绝缘状态；正确使用继电保护装置，保护设备正常运行。

3．井下电气设备发生火灾时怎样处理?

答：发现火灾时，先切断电源，尽可能采取灭火措施，控制火势蔓延和扩大。若带电灭火时，应使用不导电的灭火器材，并迅速报告矿井调度室。

4．矿工井下遇险时应该怎样办?

答：首先要正确判断灾情，在保证安全的前提下，采取积极有效的方法和措施，及时投入抢救，控制事故的发展，及时报告矿井调度室。当现场不具备抢救条件、人员可能有危险时，应戴好自救器迅速撤离灾区，通过安全出口到达地面。

5．井下透水前有哪些预兆?

答：(1)巷道壁或煤壁“挂汗”；

(2)煤层松软发潮，光泽由亮变暗，工作面温度明显下降；

(3)煤壁“挂红”；

(4)工作面产生雾气；

(5)工作面淋水加大或突然涌水；

(6)在工作面能听到煤层有嘶嘶的水声，说明即将接近老空积水；

(7)顶板异常；

(8)有害气体增加。

6．煤尘爆炸必须同时具备的三个条件是什么?

答：(1)煤尘自身具有爆炸性；

(2)具有点燃引爆煤尘的高温热源。煤尘爆炸的引爆温度为610℃～1050℃。

(3)氧气浓度不低于18％。

7．采(掘)工作面顶板来压的预兆有哪些?

答：(1)煤壁被压酥，煤壁外鼓，甚至片帮；

(2)支架回缩量增大，工作面支架弯曲变形，甚至压折(断)，支架底座陷入底板；

(3)顶板有岩层断裂的声音，出现裂缝、掉碴，甚至出现台阶下沉；

(4)采空区有顶板掉碴冒落的声音。

8．矿井必须采取哪些综合防尘措施?

答：(1)建立完善的防尘洒水管路系统；

(2)煤层注水；     (3)喷雾洒水；    (4)风流净化；      (5)爆破用水炮泥；

(6)冲洗巷帮；     (7)湿式打眼；    (8)采空区灌水；    (9)隔爆岩粉栅；

(10)刷白巷道；    (11)个体防护。

9．煤炭自燃必须同时具备的条件是什么?

答：(1)煤炭具有自燃的倾向性，并呈破碎状态堆积存在；

(2)连续的通风供氧维持煤的氧化过程不断发展；

(3)煤氧化生成的热量能大量积蓄，难以及时散失。

lO．用水灭火的注意事项有哪些?

答：(1)要有足够水量，不能“杯水车薪”；

(2)用水灭火时不要占据上风头工作；

(3)必须保持一个畅通的排烟通道，以防高温的水蒸气和烟流返回伤人；

(4)不能用水去扑带电的电器设备火灾。

11．坚硬难冒顶板大面积来压和冒落的预兆有哪些?

答：(1)工作面煤壁片帮或刀柱煤柱炸裂，并伴有明显响声；

(2)由于煤体内支承压力的作用，煤层中的炮眼变形，打完眼不能装药，甚至连打眼后煤钻杆都拔不出来；

(3)可听到顶板折断发出的闷雷声；

(4)顶板急剧下沉；

(5)顶板有时出现裂隙与淋水，底板鼓起；

(6)来压时，支架压力突增。

12．采煤工作面易发生局部冒顶的地点有哪些?

答：在两线(放顶线、煤壁线)、两口(工作面上、下出口)和有地质构造变化的区域。

13．掘进工作面易发生冒顶事故的地点有哪些?

答：(1)大倾角巷道：

(2)岩石巷道；

(3)木棚子支护巷道；

(4)巷道交岔口、煤巷开门处和地质构造变化地带；

(5)空顶作业地点；

(6)掘进巷道工作面过旧巷。

14．采掘工作面发生冒顶事故的预兆有哪些?

答：(1)响声；     (2)掉渣；     (3)煤壁片帮；    (4)裂缝；    (5)漏顶；

(6)顶板出现离层；

(7)在含瓦斯煤层中，瓦斯涌出量突然增大；

(8)有淋水的工作面，淋水量有明显增加。

15．矿尘的危害主要表现在哪几个方面?

答：(1)矿尘污染环境，降低可见度，影响生产效率和操作安全；

(2)工人长期工作在矿尘环境中，易患尘肺病，影响健康和寿命；

(3)矿尘中的煤尘具有可燃性，遇外界火源，易引起火灾和爆炸。

16．煤尘爆炸的危害有哪些?

答：(1)爆炸会产生高温，约在2000℃以上：

(2)爆炸会产生高压，在700 kPa以上；

(3)爆炸产生冲击波，会造成连续爆炸；

(4)爆炸产生有害气体，产生大量的一氧化碳。

17．老窑积水的充水特点是什么?

答：(1)老窑积水多分布于矿体浅埋处，开采深度大多数为100 m左右，个别可达200 m：

(2)老窑积水以储存量为主，犹如地下水库；

(3)老窑和旧巷积水与其他充水水源无水力联系时，一旦突水，涌水量虽很大，但持续时间不长；

(4)老窑积水是长期积存起来的，多为酸性水，有毒且腐蚀性大。

18．采掘工作面遇到哪些情况必须探水?

答：(1)接近水淹或可能积水的井巷、老窑或相邻煤矿时；

(2)接近含水层、导水断层、溶洞和导水陷落柱时；

(3)打开隔离煤柱放水时；

(4)接近与河流、湖道、水库、蓄水池、水巷等相通的断层破碎带时；

(5)接近存水的灌浆区时；

(6)接近有出水可能的钻孔时；

(7)接近其他可能出水的地区。

19．掘进工作面支护的要求有哪些?

答：(1)掘进工作面到永久支护间必须设临时支护，严禁空顶。

(2)靠近掘进面10 m长度内的支架，爆破前必须加固。

(3)在倾斜巷道中，必须有防止矸石和物料滚落及支架歪倒的安全措施。

20．全煤上山要注意什么?

答：(1)使用防炮崩风筒，风筒口固定；

(2)使用便携；

(3)设专职瓦斯检查员；

(4)设监测探头；

(5)双风机双电源：

(6)禁止电钻打眼：

(7)高度不低于1.2 m，宽度不小于3 m。

21．井下供电应做到“三无”、“四有”、“两齐”、“三全”、“三坚持”，具体内容是什么?

答：“三无”:无鸡爪子、无羊尾巴、无明接头。

“四有”:有过流和漏电保护；有螺丝和弹簧垫圈；有密封圈和挡板；有接地装置。

“两齐”:电缆悬挂整齐；设备硐室清洁整齐。

“三全”:防护装置全、绝缘用具全、图纸资料全。

“三坚持”:坚持使用检漏继电器；坚持使用煤电钻综合保护；坚持使用风电闭锁。

22．人力推车时必须遵守哪些规定?

答：(1)推车时必须时刻注意前方，发现前方有人或障碍物，接近道岔、弯道、风门、硐室出口时，都必须发出警号；

(2)严禁放飞车；

(3)同方向推车时两车间距不得小于10 m(坡度小于5‰。)

23．什么叫局部瓦斯积聚?

答：在巷道的顶部空间、盲巷、独头巷道，以及风流达不到的其他地点，出现瓦斯浓度在2％以上，体积在0.5 m3以上的现象。

24．什么是煤矿“一通三防”?

答：“一通”：加强通风；“三防”：防治瓦斯、防治煤尘、防治矿井火灾。

25．煤矿常发生的爆破事故有哪些?

答：(1)由于爆破员、班组长粗心大意，忘记设立警戒或警戒人员不负责任，让人误入爆破区而造成的事故；

(2)不按规程要求办，爆破距离太近，工作面飞石、煤块砸伤人；

(3)爆破制度不严，联系信号混乱，里边联炮，外边拧爆破器，造成伤人事故；

(4)留下的瞎炮不作标记又不及时处理，或者处理不当弄响瞎炮。

26．怎样处理瞎炮?

答：处理瞎炮(包括残炮)必须在班组长直接领导下进行，应当班处理完毕。如果当班未能处理完毕，爆破员必须同下班爆破员在现场交接清楚。处理瞎炮必须遵守下列规定：

(1)由于连线不良造成的瞎炮，可以重新装药爆破。

(2)在距瞎炮至少0.3 m处另打同瞎炮平行的新炮眼，重新装药爆破。

(3)严禁用镐刨或从炮眼中取出原放置的引药，或拉出电雷管，严禁将炮眼残底(无论有无残余

炸药)继续加深，严禁用打眼的方法往外取药，严禁用压风吹这些炮眼。

(4)处理瞎炮的炮眼爆炸后，爆破员必须详细检查炸落的煤和矸石，并收集未爆的电雷管。

(5)在瞎炮处理完毕以前，严禁在该地进行同处理瞎炮无关的工作。

27．爆破员在运送火药过程中注意哪些事项?

答：(1)不得在交接班、人员上下井的时间，沿井筒上下。

(2)乘罐时每层罐内不得超过4人，不能与其他人混行。

(3)严禁将火药放在衣袋里，应直接送到工作地点。

(4)严禁用刮板运输机、带式输送机等运输火药。

(5)在井筒运输火药时，火药和电管必须分开运输。

28．炮眼自爆的原因是什么?

答：(1)杂散电流；

(2)井下交流电源一相接地；

(3)雷管脚线与漏电电缆接触；

(4)雷管受到挤压或冲击。

29．采煤工作面上隅角处瓦斯积聚的处理方法有哪些?

答：(1)引导风流法；

(2)全风压巷道排放法；

(3)瓦斯抽放法；

(4)充填置换法；

(5)风压调节法；

(6)调整通风方式。

30．瓦斯喷出的常见预兆有哪些?

答：地压增大、发生底鼓、破坏支架、煤层变软、瓦斯涌出忽大忽小、有时出现嘶嘶声。

31．煤炭自燃的初期征兆有哪些?

答：(1)煤层的温度、附近的空气温度和水的温度都比正常情况下高；

(2)附近的氧气温度降低；

(3)附近巷道中温度增大；

(4)附近巷道的壁面和支架表面出现水珠，俗称“出汗”；

(5)出现有毒有害气体，如一氧化碳、二氧化碳和各种碳氢化合物；

(6)巷道空气中出现煤油、汽油、松节油等芳香族气体的气味。

32．怎样判定矿井某一区域已发生了自然发火?

答：矿井某一区域出现下列现象之一时，即定为已发生了自然发火：

(1)由于自燃出现火炭、火焰、烟雾等现象；

(2)由于自燃出现空气、煤炭、围岩及其他介质温度升高，并超过70℃，其风流中出现一

氧化碳，且有上升趋势。

33．循环风有何危害?

答：(1)掘进工作面有毒有害气体和粉尘浓度会越来越大，使作业环境恶化；

(2)由于风流中的瓦斯浓度不断增加，当其进入局部通风机时，极易引起瓦斯爆炸。

34．煤与瓦斯突出前有哪些预兆?

答：(1)地压方面主要有：来压声响、支架折断、煤炮声、煤岩开裂、煤壁外鼓、片帮、底鼓、

钻空变形、打钻时顶钻或夹钻等现象；

(2)瓦斯方面表现为：涌出异常、忽大忽小、煤或气温变冷、打钻喷瓦斯、喷煤、有哨声、

风声、蜂鸣声等；

(3)煤层方面表现为：结构变化、层理紊乱、煤体变软、暗淡无光、倾角变陡、出现断层等。