瓦斯检查工考试模拟题

一、填空题(每题2分，共16分)

1．瓦斯检查工在分工区域发现瓦斯超限或积聚时，有权责令相应地点(    )和(    )。

2．采掘工作面采用串联通风的次数不得超过(    )次，进入串联工作面的风流中，瓦斯和二氧化碳的浓度不得超过(  )、(  )。

3．“一炮三检制”是指(    )、(    )和(    )必须分别检查风流中瓦斯。

4．“三人连锁放炮制”中的三人是指(    )、(    )和(    )。

5．每一矿井各采掘工作面都必须检查瓦斯，低瓦斯矿井每班至少检查(  )次，高瓦斯矿井每班至少检查(  )次。

6．因临时停电或其他原因，局部通风机停止运转，恢复通风必须检查(  )。局部通风机及开关地点附近(  )内风流中的瓦斯浓度不超过(    )时，方可启动局部通风机。

7．引起瓦斯爆炸的主要原因有：  (    )、(    )、(    )、(    )。

8．人工呼吸主要有：(    )、(    )和(    )三种方法。

二、选择题(每题2分，共12分)

1．企业职工由于不服管理，违反规章制度，或者强令工人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故，造成重大后果的行为是(    )。

A．玩忽职守罪    B．过失犯罪     C．重大事故责任罪

2．采煤工作面、掘进中的煤巷和半煤岩巷，允许最低风速为(    )。

A．1.O m／s      B．0.25 m／s    C．O.15 m／s

3．安装在进风巷中的局部通风机距回风口不得小于(    )。

A．5 m           B．10 m         C．15 m

4．采用爆破法处理瞎炮时，必须在距离瞎炮至少(    )处另打同瞎炮平行的新炮眼，重新装药爆破。

A．0.1 m         B．0.2 m        C．0.3 m

5．采掘工作面风流中瓦斯浓度达到(   )时，必须停止工作，撤出人员，切断电源，进行处理。

A．1％           B．1.5％        C．2％

6．戴上过滤式自救器后，如果吸气时感到干燥且不舒服，(   )。

A．可以脱掉口具吸气    B．可以摘掉鼻夹吸气   C．决不可以脱掉口具或鼻夹偷吸气

三、判断题(每题2分，共12分)

1．使用局部通风机的掘进工作面，除交接班外，其他时间一律不准停风。(    )

2．1台局部通风机最多只能向2个掘进工作面供风。(    )

3．在冬季，经领导批准，井下个别硐室可采用灯泡取暖，但不准使用电炉。(    )

4．测定巷道风流中瓦斯浓度应在巷道风流断面的上部进行连续测定3次，取其平均值。(   )

5．采煤工作面回风巷风流中的瓦斯和二氧化碳浓度，应在距工作面煤壁线15 m 以外的回风巷的风流中测定，并取其平均值为测定结果和处理标准。(    )

6．排放瓦斯后，经检查证实后，独头巷道内风流中瓦斯浓度不超过1％,氧气浓度不低于20％和二氧化碳浓度不超过1.5％，且稳定30 min后瓦斯浓度没有变化，才可以恢复局部通风的正常通风。(   )

四、名词解释(每题5分，共20分)

1．盲巷

2．三专两闭锁

3．正向起爆

4．局部瓦斯积聚

五、问答题(每题10分，共40分)

1．什么是循环风?它有何害处?

答：

2．怎样预防零点漂移?

答：

3．瓦斯爆炸的基本条件是什么?

答：

4．简述瓦斯检查员的职责和权利。

答：