爆破工考试模拟题

一、填空题(每题5分，共30分)

1．通常所指的煤矿“三大规程”是(    )、(     )、(     )。

2．放出(    )、生成(    )和爆炸过程的(  )是炸药爆炸的三要素。

3．常用止血方法有(    )、(    )和(    )。

4．《煤矿安全规程》规定：装配起爆药卷必须在(    )完好、支架完整、避开(    )和(    )的爆破工作地点附近进行。

5．矿井中的“三专”是指(    )、(    )、(    )，“两闭锁”是指(    )和(    )。

6．起爆药卷的装配方法有(    )和(    )两种。

二、选择题(每题1分，共10分)

1．对发现事故预兆和险情，不采取防止事故的措施，又不及时报告，应追究(   )的责任。

A．当事人      B．领导        C．工人      D．段长

2．高瓦斯矿井、低瓦斯矿井的高瓦斯区域，必须使用安全等级不低于(   )的煤矿许用炸药。

A．1级         B．2级        C．3级      D．4级

3．《煤矿安全规程》规定：使用瞬发电雷管发生拒爆时，至少等(   )才可沿线路检查。

A．2 min       B．5 min       C．8 min

4．爆破员接到爆破命令后，必须先发出爆破警告，至少再等(    )，方可爆破。

A．3 s         B．4 s         C．5 s

5．实施胸外心脏按压法时，应使伤员胸骨下段及其相连接的肋骨下陷(    )。

A．4～5 cm     B．3～4 cm     C．2～3 cm     D．1～2 cm

6．光面爆破的最小抵抗线，一般应(    )光爆孔闻距。

A．大于        B．小于        C．等于        D．大于或等于

7．炮眼深度为O．6～1 m时，封泥长度不得小于炮间深度的(    )。

A．1／2        B．1／3        C．1／4

8．炮眼深度超过2．5 m时，封泥长度不得小于(    )。

A．0.5 m       B．1 m         C．1.5 m

9．爆破地点附近(    )以内风流中瓦斯浓度达到1 %时，严禁爆破。

A．10 m        B．15 m        C．20 m        D．20 m

10．爆破作业说明书是(    )的主要内容之一。

A．作业规程    B．操作规程    C．安全规程

三、判断题(每题1分，共10分)

1．煤矿许用型瞬发电雷管之所以有较高的安全性，主要是在副起爆药中加入了一定量的消焰剂。(  )

2．《煤矿安全规程》规定：发爆器或起爆接线盒都必须采用矿用防爆型(矿用增安型除外)。(   )

3．钻眼爆破是井巷掘进施工中的主要工序，其他工序都要围绕它进行有序安排。(   )

4．辅助眼用于爆破出新的自由面，为整个巷道爆破提供有利的条件。(   )

5．井巷掘进中，主要的爆破参数有单位炸药消耗量、炮眼直径、炮眼深度、炮眼数目等。(   )

6．《煤矿安全规程》规定：采用毫秒爆破时，必须严格按照规程规定进行装药和检查瓦斯。(   )

7．巷道工作面合理的炮眼布置是先爆炸的炮眼应破坏后爆炸的炮眼。(    )

8．《煤矿安全规程》规定：在采掘工作面，使用煤矿许用毫秒延期电雷管时，最后一段延期时问不得超过130 ms。(    )

9．爆破工应严格执行“一炮三检制”和“三人连锁放炮制”。   (    )

10．爆破工携带爆破合格证就可以到爆炸材料库领取爆炸材料。    (    )

四、名词解释(每题5分，共20分)

1．间隙效应

2．最小抵抗线

3．矿井水害

4．反向爆破

五、问答题(每题10分，共30分)

1．怎样处理瞎炮?

答：

2．什么是光面爆破?

答：

3．对炮眼进行合理布置的要求是什么?

答：