井下电钳工考试模拟题

一、填空题(每题5分，共30分)

1．煤电钻综合保护装置具有(   )、(   )、(   )、(   )功能及停钻后，煤电钻(   )的特点。

2．三相交流电路的连接方式有(    )和(    )连接。

3．对伤员伤情的判断，首先检查(  )、(  )、(  )三大体征。

4．防爆电气设备不传爆的三要素是指隔爆面的(    )、(    )和(    )。

5．悬挂电缆时，间距在水平巷道或倾斜井巷内不得超过(   )，在立井井筒内不得超过(    )。

6．不同型号电缆之间严禁直接连接，必须经过符合标准的接线盒、(    )或(    )进行连接。

二、选择题(每题2分，共10分)

1．企业职工由于不服管理，违反规章制度或者强令工人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故，造成严重后果的行为是(    )。

A．玩忽职守罪    B．过失犯罪     C．重大责任事故罪    D．渎职罪

2．煤矿井下的低压不应超过(    )。

A．1 140 V       B．660 V        C．380 V

3．矿井三大保护的内容是(    )。

A．断相保护      B．过流保护     C．漏电保护      D．过电压保护      E．保护接地

4．电缆护套穿人进线嘴长度一般为(    )。

A．2～5mm        B．5～15mm       C．15～20 mm

5．电缆芯线的连接，严禁绑扎，应采用(    )。

A．直接对接      B．压紧或焊接

三、判断题(每题2分，共20分)

1．按井下同时工作的最多人数计算，每人每分钟供给风量不少于4 m3／min。(   )

2．有煤与瓦斯突出的采煤工作面，严禁采用下行通风。(    )

3．矿井通风机属于一级电力用户。(   )

4．凡井下防爆型的通信信号和控制等装置，应优先选用本质安全型。(    )

5．一般鼠笼型感应电动机全压启动时的电流约为额定电流的4～7倍。(    )

6．现场检修时，拆卸前必须切断电源。(    )

7．设备在试运转中有异常响声时，应确定其部位后再停车。  (    )

8．检漏继电器应水平安装在适当高度的支架上，并要求动作可靠，便于检查。(    )

9．值班电工每天必须对检漏装置的运行情况进行1次检查和跳闸试验。(    )

10．移动式和手持式电气设备应使用专用橡套电缆。(    )

四、名词解释(每题4分，共20分)

1．矿井火灾

2．本质安全型电气设备(i)

3．电气闭锁

4．风电闭锁

5．隔爆性

五、问答题(每题10分，共20分)

1．操作井下电气设备必须遵守哪些规定?

答：

2．保护接地的作用是什么?

答：