提升绞车工考试模拟题

一、填空题(每题2分，共20分)

1．煤矿安全生产的方针是(    )，(    )，(    )， (    )。

2．矿井通风方法有抽出式、压人式、(    )三种。

3．煤矿“三大规程”通常是指(    )、(    )、 (    )。

4．滑动轴承的允许温升为(    )；滚动轴承的允许温升为(    )。

5．上下车场绞车房之间必须有可靠的(    )。

6．常用的止血方法有(    )、(    )和(    )。

7．斜巷中必须有防跑车装置，做到(    )。

8．罐笼内每人应占有不小于(    )的有效面积。

9．当闸瓦厚度磨损到(    )时，必须进行更换。

10．对于伤员伤情判断，首先检查(    )、(    )、(    )三大体征。

二、选择题(每题2分，共20分)

1．对发现事故预兆和险情，不采取防止事故的措施，又不及时报告，应追究(    )的责任。

A．当事人       B．领导        C．工人        D．段长

2．在煤矿生产范围内，应该强调(    )。

A．质量第一     B．安全第一     C．效益第一      D．金钱第一

3．企业职工由于不服管理，违反规章制度或者强令工人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故，造成严重后果的行为是(    )。

A．玩忽职守罪   B．过失犯罪      C．重大责任事故罪    D．渎职罪

4．发现触电者有苏醒征兆时应(    )

A．加强进行     B．终止几秒钟    C．速送医院      D．不再需要人工呼吸

5．口对口吹气法要求每(    )吹气1次，连续反复进行，直至伤员恢复自主呼吸。

A．6 s          B．5 s         C．4 s        D．3 s

6．专为升降人员或物料用的钢丝绳，当一个捻距内断丝面积同钢丝总断面积之比达到(    )时，必须更换。

A．15％         B．5％          C．10％

7．使用中的钢丝绳安全系数，对于提人时应不小于(    )。

A．9            B．7.5          C．7

8．传动是以液体为(     )。

A．工作介质     B．工作压力     C．液压能

9．使用中带式制动闸闸带，摩损余量不得小于(  )。

A．2 mm         B．3 mm         C．4 mm

10．瓦斯报警器和甲烷断电仪具有(    )功能。

A．指示      B．报警      C．切断被控电源       D．指示、报警、切断被控电源

三、判断题(每题4分，共20分)

1．提升钢丝绳在使用过程中强度下降的主要原因是磨损、锈蚀和疲劳断丝。(    )

2．滚筒边缘应高出最外一层钢丝绳，高出部分至少为钢丝绳直径的2.5倍。(    )

3．提升钢丝绳绳芯的作用只是吸收钢丝绳的张力。(    )

4．绞车运行中，司机不得与他人交谈。(    )

5．罐门可以向外开。(    )

四、名调解释(每题3分，共15分)

1．咬绳

2．提升机的“三知”和“四会”

3．提升机的“三不开”

4．监护制

5．二级安全制动

五、问答题(共25分)

1．提升机运转前的检查内容有哪些?(9分)

答：

2．提升机运转中要注意哪些事项?(9分)

答：

3．井下电气设备发生火灾时怎样处理?(7分)

答：