扣件式钢管脚手架安全检查表

| 检查时间 |  |  |  |  |  | 检查单位/人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查地点 |  |  |  |  |  | 受检单位/负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脚手架 类型 | □落地式 □悬挑式 |  |  |  | 设计搭设高度H |  |  |  | m |  | 已搭设高度 |  | m |  |
| 资料检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案 | 落地式 | H＞24m | 有专项方案 | □ | 经施工单位技术负责人审查 |  | □ |  | H≤24m | 有方案 | □ | 经项目技术负责人审查 |  | □ |
|  |  |  | 有验算结果 | □ | 经总监理工程师批准 |  | □ |  |  |  |  | 经总监理工程师批准 |  | □ |
|  | 悬挑式 |  | 有专项方案 | □ | 经施工单位技术负责人审查 |  | □ |  | 卸料平台 | 有专项方案 | □ | 经项目技术负责人审查 |  | □ |
|  |  |  | 有验算结果 | □ | 经总监理工程师批准 |  | □ |  |  |  |  | 经总监理工程师批准 |  | □ |
| 验收单 | 分段验收 |  | □ |  | 人员签名 |  | □ |  |  | 量化内容 |  | □ |  |  |
| 人 员 | 登高架设作业人员 人，持证上岗 人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立杆基础 | 落地式 | 基础平整、夯实、不积水。 |  |  |  |  |  | □ | 悬挑式 | 悬挑梁安装符合设计要求 |  |  |  | □ |
|  |  | 有底座和垫木并符合要求，无悬空杆。 |  |  |  |  |  | □ |  | 立杆底部固定牢固、支座稳固。不固定在水平杆上。 |  |  |  | □ |
|  |  | 有纵横向扫地杆并符合要求。 |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |
| 连墙件 | 24m≤H≤50m |  | 采用刚性拉结 |  |  |  |  | □ | H＜24m | 三步三跨，柔性拉结须设顶撑 |  |  |  | □ |
|  |  |  | 三步三跨 |  |  |  |  | □ | H＞50m | 刚性拉结，二步三跨。 |  |  |  | □ |
| 架体封闭 | 首层和作业层满铺脚手板 |  |  |  |  |  |  | □ | 密目式安全网张挂高度高于作业面1.2m |  |  |  |  | □ |
|  | 中间每隔12m满铺一层脚手板，或每隔10m设置一道安全平网。 |  |  |  |  |  |  | □ | 作业层脚手架内侧与建筑物楼板之间的空隙已满辅脚手板 |  |  |  |  | □ |
| 架体稳定 | 剪刀撑 |  | H≤24m，两端设置且净间距≤15m。 |  |  |  |  | □ | H＞24m，全高全长连续设置 |  |  |  |  | □ |
|  | 架体自成体系 |  | 模板支架、缆风绳、泵送混凝土的输送管等，不固定在脚手架上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  |  | 卸料平台自成受力系统，不与脚手架连接。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
| 横向水平杆设置 | 在立杆与纵向水平杆交点处必须设置，并且无缺漏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
| 其它问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 | □1、通过 □2、改进 □3、整改 整改或改进内容如下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整改情况 回复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“脚手架类型”栏，在选项的“□”内打“√”；“检查结论”栏，仅选一项并在选项的“□”内打“√”；其余栏目，在“□”内，肯定的打“√”，否定的打“×”；缺项的留空不填。

2、依据标准：《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001。