炉门工安全操作规程

1、操作前必须穿戴好劳动保护用品。

2、炉门着火时，禁止用水浇。

3、难推焦扒出的红焦，要及时熄灭，以免烧坏铁件。并注意不要把水浇到炉门及炉体上，装煤推焦车煤槽内严禁存放红焦。

4、严禁将红焦和铁器推入余煤。

5、推焦车行走或出炉时，不许堵炉门，擦炉号，清扫平台或清扫余煤尾煤，推焦车行走时，严禁抢上抢下，更不允许从车前通过。

6、扒炉头或清扫炉框时，要侧身进行，注意烧伤或焦饼、煤饼倒塌。

7、清理余煤时，注意将蓄热室的测温盖盖好。

8、上升管放散时必须看好炉门，严禁出现冒火现象。

9、启门机关炉门时，注意躲开身体，并移开各种工具，防止出现意外