电闸箱操作规程

一、此箱只允许电器专业人员操作，其他人不得操作;

二、作业时，必须按规定配戴好劳保用品和绝缘用具

三、严禁带负荷拉隔离开关;

四、断电时先断漏电保护器或自动空气开关，然后再断隔离开关;

五、送电时，先合隔离开关，然后关闭闸箱门，由闸箱门外部漏保开关门合漏电保护器或自动空气开关;

六、必须做好外壳可靠地接零保护;

七、严禁带点移动或用电缆拖拉箱体;

八、分配箱插座严禁直接与电器设备连接;

九、带电检修或作业时，不准一人单独作业，应有一人监护，并采取必要的安全措施。