浮沉工安全技术操作规程

一、安全规定

1、 必须经过本工种专业和安全、技术培训，考试合格，取得操作资格证后，方可持证上岗。

2、浮沉试验必须遵守下列规定：

a) 配制氯化锌密度液和进行浮沉时，操作人员穿戴好防护用品，使用橡胶手套、围裙和防护眼镜。氯化锌溶液接触皮肤后，操作人员立即用水冲洗干净;发现情况严重，立即进行治疗。

b) 熬制回收氯化锌溶液时，采用强行抽风，使蒸发的热气尽快排到室外，或直接在室外进行作业。

c) 氯化锌和其他有机药剂设有专人负责保管。

d) 干燥煤样时，严密注意烘干房内温度，严防自燃。

3、在配置、搬运和调整重液工作时，要沉着小心，避免重液溢洒飞溅伤人。

二、快速浮沉实验方法

4、快速浮沉实验方法严格按《煤矿选煤厂技术检查规程》执行。

三、煤炭浮沉实验

5、煤炭浮沉实验执行GB478-87《煤炭浮沉实验方法》。

四、操作后应做工作

6、打扫好环境卫生，擦洗所有工具并定点摆放整齐。

7、检查各密度级重液，使其符合要求。

8、严格交接班的有关规定。