地下矿山安全检查表（开采综合部分目标总分80分）

| 序号 | 检查内容和标准 | 评分办法 | 目标分数 | 实际得分 | 评价及 意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采矿及地压管理 |  |  |  |  |
| 1.1 | 提升竖井作为安全出口时，必须有保障行人安全的梯子间，梯子间符合《规程》要求 | 现场检查，无梯子间不得分。 | 4 |  |  |
| 1.2 | 行人的运输斜井及水平巷道应设人行道，有效净高不得小于1.9m，宽度和安全间隙应符合《规程》。 | 现场检查，一处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 3 |  |  |
| 1.3 | 井口及行人巷道要有明显的安全出口标志。井巷的岔道口必须设置路标。 | 现场检查，一处没有明显的安全标志扣1分。 | 3 |  |  |
| 1.4 | 地下采矿必须按采矿设计和作业规程进行 | 按作业规程和设计查现场，一项不符合扣1分，少一项扣1分 | 4 |  |  |
| 1.5 | 矿柱回采和采空区处理必须按设计进度要求进行。 | 查现场，不符合要求不得分。 | 3 |  |  |
| 1.6 | 围岩松软不稳固的回采工作面，采准和切割巷道，必须采取支护措施，因爆破或其他原因受破坏后，必须及时修复。 | 查现场，不符合要求不得分。 | 3 |  |  |
| 1.7 | 采场放矿作业出现悬拱或立槽时，严禁人员进入悬拱和立槽下方进行处理。严禁人员直接站立在溜井、漏斗的矿石上进入溜井与漏斗内处理堵塞。 | 查现场，不符和要求不得分 | 3 |  |  |
| 1.8 | 露天开采转地下开采时，对地下开采的上部边界必须根据所选用的采矿方法，在设计中确定境界安全顶柱的规格或岩石垫层的厚度。 | 查现场，不符合要求不得分。 | 3 |  |  |
| 1.9 | 禁止放空溜矿井、不准有水流入。 | 查现场，不符合要求不得分。 | 3 |  |  |
| 1.10 | 存在老采空区塌陷的地面要设防护网及警示标志，严禁人员进入。 | 查现场，不符合要求不得分。 | 3 |  |  |
| 1.11 | 严格执行敲帮问顶制度。 | 查现场，不符合要求不得分。 | 3 |  |  |
| 2 | 井巷掘进及维护 |  |  |  |  |
| 2.1 | 竖井掘进 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 竖井施工，必须设置临时封口盘，封口盘上设井盖门，盖门两端必须安装栅栏。 | 查现场，一处不合格扣1分。 | 3 |  |  |
| 2.1.2 | 竖井施工应采用双层吊盘作业。 | 查现场，不符合无得分 | 1 |  |  |
| 2.1.3 | 竖井施工时，必须设悬挂式金属安全梯 | 查现场，不符合无得分 | 2 |  |  |
| 2.1.4 | 竖井延深时，必须用坚固的保护盘或在井底水窝下留岩柱，将井筒延深部分与上部作业中段隔开。 | 查现场，不符合无得分 | 2 |  |  |

| 序号 | 检查内容和标准 | 评分办法 | 目标分数 | 实际得分 | 评价及 意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.5 | 提升及出碴符合规程。 | 查现场，不符合无得分 | 2 |  |  |
| 2.2 | 斜井、平巷掘进 |  |  |  |  |
|  | 斜井、平巷掘进严格按设计和《规程》进行施工。 | 查现场，一处不符合扣1分。 | 2 |  |  |
| 2.3 | 天井、溜井掘进 |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 普通法掘进天井、溜井时要符合下列规定： |  |  |  |  |
|  | a、架设的工作台必须牢固可靠。 | 不符合不得分 | 1 |  |  |
|  | b、及时设置安全可靠的支护棚，并使其至工作面的距离不大于6m。 | 无支护棚不得分，不符合要求扣1分。 | 1 |  |  |
|  | c、掘进高度超过7m时应设梯子间、碴子间 |  | 1 |  |  |
|  | d、天井、溜井应尽快与其上部贯通，贯通前不开或少开其他工程，需要开时应加强局部通风措施。 | 查不符合要求不得分。 | 1 |  |  |
|  | e、天井掘进到距上部7m时，测量人员给出贯通位置，并设置警示标志和围栏。 | 查现场，不符合要求不得分。 | 1 |  |  |
|  | f、溜矿格不得放空，应保留至少一茬炮爆下的矿量。 | 查现场，一项不合格扣1分。 | 1 |  |  |
| 2.3.2 | 用吊罐法、爬罐法掘进天井时，必须符合《规程》规定。 | 查现场，一项不合格扣1分。 | 2 |  |  |
| 2.4 | 在不稳定的岩层中掘进井巷必须进行支护。并符合设计和《规程》要求。 | 查现场，一项不合格扣1分，扣完为止。 | 4 |  |  |
| 2.5 | 报废旧井巷和硐室入口，必须及时封闭。封闭前设明显禁止入内标志，报废的竖井、斜井和平巷，地面入口周围还应设不低于1.5m的栅栏并标明井巷名称。 | 一处不封闭扣1分，无标志和栅栏扣1分。 | 3 |  |  |
| 2.6 | 防高处坠落 |  |  |  |  |
| 2.6.1 | 竖井与各中段的连接处，必须有足够的照明和设置高度不小于1.5m的栅栏或金属网。并必须设置阻车器，进出口设栅栏门，栅栏门只准通过人员或车辆时打开。井筒与水平大巷连接处必须有人行绕道，禁止人通过提升间。 | 查现场，一处不合格扣1分，扣完为止。 | 3 |  |  |

| 序号 | 检查内容和标准 | 评分办法 | 目标分数 | 实际得分 | 评价及 意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6.2 | 天井、溜井、地井、吸水井、配水井、水仓入口和漏斗口，必须设有标志、照明、护栏或格筛、盖板。 | 查现场，一处不合格扣1分，扣完为止。 | 3 |  |  |
| 2.6.3 | 在竖井、天井、溜井、漏斗上方作业，超过2m以上时必须系安全带或者在作业点设防坠保护平台或安全网，作业时应有专人监护。 | 查现场，一处不合格扣1分，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 2.7 | 采矿方法 |  |  |  |  |
| 2.7.1 | 采用的采矿方法，必须符合设计和《规程》的要求。 | 不符合规定不得分。 | 2 |  |  |
| 2.7.2 | 工作面的空顶距离不得超过设计规定的数值。 | 一处不符合扣1分。 | 2 |  |  |
| 2.7.3 | 回采顺序合理，严禁超深越界。 | 不符合规定不得分。 | 2 |  |  |
| 2.7.4 | 采场支柱及规格、质量、形式符合设计要求 | 不符合规定不得分 | 2 |  |  |
| 2.7.5 | 严格执行顶板管理和敲邦问顶制度 | 不符合规定不得分 | 2 |  |  |