氯气安全检查表

| 序 号 | 填写内容 检查项目 | 检查结果 | 依 据 | 实际 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八、氯气贮存与气瓶使用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 直接接触氯气使用、贮存、运输等作业人员必须经专业培训取得特种作业资格证后，方可上岗操作。 |  | GB11984-89 4.4 |  |  |
| 2 | 氯气使用、贮存等现场都应配备抢修器材。 |  | GB11984-89 4.6 |  |  |
| 3 | 使用氯气钢瓶，必须有称重衡器，并装有膜片压力表，调节阀门等装置，操作中要保持瓶内压力大于使用侧压力。 |  | GB11984-89 6.1.9 |  |  |
| 4 | 严禁使用蒸气、明火等直接加热钢瓶。可采用45℃以下温水加热。 |  | GB11984-89 6.1.10 |  |  |
| 5 | 严禁将油类、棉纱等易燃物和与氯气易发生反应的物品放在钢瓶附近。 |  | GB11984-89 6.1.11 |  |  |
| 6 | 氯气钢瓶应采用经过退火处理的紫铜管连接钢瓶。 |  | GB11984-89 6.1.13 |  |  |
| 7 | 连接用紫铜管应经耐压试验合格，方可使用。 |  | GB11984-89 6.1.13 |  |  |
| 8 | 不得将钢瓶设置在楼梯、人行道口和通风系统吸气口等场所。 |  | GB119 84-89 6.1.14 |  |  |
| 9 | 应用专用钢瓶开启扳手，不得挪作它用。 |  | GB11984-89 6.1.15 |  |  |
| 10 | 钢瓶出口端应设针形阀调节氯量，不允许使用瓶阀直接调节。 |  | GB11984-89 6.1.17 |  |  |
| 11 | 空瓶应保证安全附件齐全。 |  | GB11984-89 6.1.20 |  |  |
| 12 | 氯气钢瓶严禁露天存放，也不准使用易燃、可燃材料搭设的棚架存放，必须贮存在专用库房内。 |  | GB11984-89 6.2.1 |  |  |
| 13 | 空瓶和重瓶应分开放置，禁止混放。 |  | GB11984-89 6.2.2 |  |  |
| 14 | 重瓶存放期不得超过三个月。 |  | GB11984-89 6.2.3 |  |  |
| 15 | 充装量500㎏或1t的钢瓶应横向放，防止滚动。 |  | GB11984-89 6.2.4 |  |  |
| 16 | 存放时应留出运吊间距和通道，存放高度不得超过两层。 |  | GB11984-89 6.2.4 |  |  |
| 17 | 钢瓶装卸、搬运时必须戴好瓶帽、防震圈，严禁撞击。 |  | GB11984-89 6.3.1 |  |  |
| 18 | 充装量为500㎏和1000㎏的钢瓶，装卸时，应采用起重机械。起重量应大于瓶体重量的一倍，并挂钩牢固。 |  | GB11984-89 6.3.1.2 |  |  |

安 全 检 查 表

| 序 号 | 填写内容 检查项目 | 检查结果 | 依 据 | 实际 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 严禁用叉车装卸。 |  | GB11984-89 6.3.1.2 |  |  |
| 20 | 起重机械的卷扬机构须采用双制动装置，使用前必须进行检查，确保正常。 |  | GB11984-89 6.3.1.3 |  |  |
| 21 | 夜间装卸时，场地必须有足够的照明。 |  | GB11984-89 6.3.1.4 |  |  |
| 22 | 在贮罐20m内严禁堆放易燃、可燃物品。 |  | GB11984-89 6.4.8.3 |  |  |
| 23 | 贮罐库区范围内，应设安全标志。 |  | GB11984-89 6.4.8.5 |  |  |
| 24 | 氯气泄漏时，现场负责人应立即组织抢修，抢修救护人员必须佩戴有效防护面具。 |  | GB11984-89 7.2 |  |  |
| 25 | 严禁在泄漏的钢瓶上喷水。 |  | GB11984-89 7.4.3 |  |  |
| 26 | 防护用品应定期检查，定期更换。 |  | GB11984-89 8.1 |  |  |
| 27 | 使用、贮存岗位必须配备两套以上的隔离式面具，操作人员必须每人配备一套过滤式面具，并定期检查，以防失效。 |  | GB11984-89 8.2 |  |  |
| 28 | 使用、贮存现场应备有一定数量药品。 |  | GB11984-89 8.3 |  |  |