手提冲击钻安全操作规程

一、电钻外壳必须有接地线或接中性线保护。

二、电钻导线要完好，严禁乱拖，防止轧坏、割破。严禁把电线拖置油水中，防止油水腐蚀电线。

三、检查其绝缘是否完好，开关是否灵敏可靠。

四、装夹钻头用力适当，使用前应空转几分钟、待转动正常后方可使用。

五、钻孔时应使钻头缓慢接触工件，不得用力过猛，折断钻头，烧坏电机。

六、在干燥处使用电钻，严禁带手套，防止钻头绞住发生意外。在潮湿的地方使用电钻时，必须站在橡皮垫或干燥的木板上，以防触电。

七、使用中如发现电钻漏电，震动，高温或有异声时，应立即停止，进行检查。

八、电钻未完全停止转动时，不能卸、换钻头。

九、停电、休息或离开工作地时，应立即切断电源。

十、如用力压电钻时，必须使电钻垂直，而且固定端要牢固可靠。

十一、中途更换新钻头，沿原孔洞进行钻孔时，不要突然用力，防止折断钻头发生意外。

十二、登高或在防爆区域内使用必须采取相应防护措施取得许可证后方可施工。