铝电解车间安全操作规程

1、上岗人员必须经过三级安全教育后方能准许作业

2、多功能天车的特种作业人员必须经过安全教育培训，实际操作考核合格后才能准许单独作业

3、上班前必须穿戴好相应的劳动防护用品(包括安全帽、工作服、眼镜、劳保鞋、口罩、手套、手扪子、面罩)

4、交班时必须交代安全注意事项，检查设备及其他安全防护设施完好后方能交接班

5、不允许开动使用非本岗位的工具、机械、设备等

6、凡与热溶体接触的工具必须进行预热后方能进行操作

7、禁止在同一台槽上进行两种以上的操作

8、禁止跨越危险警戒线，破坏各种安全防护设施和安全警示标志

9、必须保持工作鞋干燥，工作期间不允许穿湿鞋或带钉子的鞋

10、禁止在厂房内骑车，以汽油为动力的车辆不允许进入电解车间

11、禁止在厂房内道上坐卧休息或放置各种物料

12、各种铁制工具必须按规定摆放在安全地点，并摆放整齐

13、禁止往楼下窗外仍各种废弃物，工具下落后必须检查是否与电解槽母线、地面连通，如有连通应立即清除

14、及时清除作业场地，保持工作环境卫生，清除各种事故隐患

15、上班期间不允许打闹，不允许用任何工具开玩笑

16、禁止无关人员进入厂房

17、不允许在天车所挂物料下行走或停留，看到或听到各种车辆行驶或发出的信号时必须绕道

18、人工往槽内加料时必须预先经过预热干燥，潮湿的料不允许加入槽内(加入后易产生HF气体)