| 名称：吊具检查表 | 检查项目 | 检查内容 |  | 检查方法 | 检查记录 | 评估意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢构支架 | 无开焊、裂纹、变形 |  |  |  |  |
| 2 | 钢丝绳 | 必须有出厂合格证，说明书及有关技术资料，如材质、强度、标号等 |  |  |  |  |
|  |  | 不得有断丝、断股、腐蚀、压扁、弯折及电弧作用而引起的损坏 |  |  |  |  |
|  |  | 使用四根钢丝绳吊运重物时，四根应长度一致，吊运物件应持基本水平 |  |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳的连接绳扣长度应不小于150mm，插花不得低于3个 |  |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳使用夹头连接时，夹头不得少于3个，间距不得低于1500mm，夹头必须压紧，直到钢丝绳直径被压缩1/3为止 |  |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳磨损或腐蚀量应不超过原直径的10％ |  |  |  |  |
|  |  | 每一捻距的钢丝折断不超过12根 |  |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳没有松股、打结、芯子外露等 |  |  |  |  |
| 3 | 吊钩 | 吊钩每年至少进行一次检验，对于频繁使用的吊钩应每季度进行一次检验 |  |  |  |  |
|  |  | 要定期检查吊钩有无裂纹、变形及吊钩螺母和防松装置有无松动 |  |  |  |  |
|  |  | 吊钩装配部分每季度至少要检修一次，并清洁润滑 |  |  |  |  |
|  |  | 危险的断面磨损不得超过原尺寸的10%（按GB10051.2制造的吊钩不得超过原尺寸的5%） |  |  |  |  |
|  |  | 吊钩开口度比原尺寸增加不得超过15%（按GB10051.2制造的吊钩开口度比原尺寸增加不得超过10% |  |  |  |  |
|  |  | 吊钩扭转变形不得超过10% |  |  |  |  |
|  |  | 吊钩危险断面或吊钩颈部不得产生塑性变形 |  |  |  |  |
|  |  | 板钩衬套磨损量不得超过原尺寸50% |  |  |  |  |
|  |  | 型钩心轴磨损量不得超过原尺寸5% |  |  |  |  |
| 4 | 附件 | 紧固件必须齐全，并有防松措施 |  |  |  |  |
|  |  | 卡板、插板完好、动作灵活 |  |  |  |  |
| 5 | 管理制度 | 吊具使用单位是否有安全使用、维护保养规程或相应的规章制度 |  |  |  |  |
| 检查结论： |  |  |  |  |  |  |
| 存在主要问题: |  |  | 整改意见: |  |  |  |