上煤操作规程

(一)上煤操作程序

1)开机前，按巡检线路对上煤设备进行全面检查，没有问题可开机运行。

2)打开除尘器和除铁器，检查正常工作后进行下一步操作。

3)启动皮带传输机。

4)启动斗式提升机。

5)启动给料机。

(二)停机操作程序

1)将料斗内煤全部加完后，停止给料机。

2)给料机停止后，斗式提升机运行，一分钟后停止。

3)斗式提升机停运后，皮带传输机无煤后停机。

4)最后停止除尘器和除铁器，并清理粉尘和除尘器吸附杂质。

5)清扫环境卫生，检查设备状况。