玻璃及陶瓷器皿安全操作规程

1.使用器皿时必须小心轻放以防碰坏。

2.加热时不可使器皿骤热，并应注意抹干器皿上流下的水。

3.烘干玻璃器皿时，温度应维持在120℃以下。

4.洗涤玻璃仪器时注意勿碰破。

5.不可用细砂洗擦器皿。

6.瓷管不要在炉温高时放入。

7.不可使用未经烧圆的玻璃棒或在玻璃杯内进行搅拌。

8.将玻璃管通入木塞或橡皮塞的孔内时，应戴手套握 玻璃管，并在玻璃管端沾水缓缓送入，以免玻璃管折断划伤手指。

9.瓷器内不可加入氢氟酸，瓷坩埚内最好不熔融碳酸钠。