安全检查员考试模拟题

一、填空题(每题4分，共20分)

1．《矿山安全法》规定：矿山安全监督人员和安全管理人员的违法行为主要是指(    )。

2．安全检查员有权制止(    )和违反劳动纪律的行为。

3．煤矿各级领导拒不接受安全检查人员的正确意见，坚持违章指挥冒险生产或因工作打击报复安全检查人员，安全检查人员(    )。

4．煤矿定期安全检查，根据检查的重点和内容可分为(     )和(     )。

5．安全检查时，必须有被检查单位(    )在现场接受检查。

二、选择题(每题2分，共20分)

1．对发现事故预兆和险情，不采取防止事故的措施，又不及时报告，应追究(    )的责任。

A．当事人       B．领导        C．工人        D．段长

2．在煤矿生产范围内，应该强调(  )。

A．质量第一     B．安全第一    C．效益第一    D．金钱第一

3．企业职工由于不服管理，违反规章制度或者强令工人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故，造成严重后果的行为是(     )。

A．玩忽职守罪   B．过失犯罪    C．重大责任事故罪    D．渎职罪

4．采煤工作面采用(    )通风方式时，采空区漏风量大。

A．U型         B．Y型          C．W型          D．U+L

5．采煤工作面、掘进的煤巷和半煤岩巷，允许最低风速为(    )。

A．1.0 m／s    B．O.25 m／s     C．0.15 m／s

6．《煤矿安全规程》规定，主要进回风巷最高允许风速为(    )。

A．6 m／s      B．8 m／s        C．10 m／s       D．12 m／s

7．把下列井下有害气体与其味道连成线：

氨(NH3)  　　　     　  臭鸡蛋味

二氧化硫(S02)         　剧　臭

硫化氢(H2S)         　　强烈的硫磺臭

二氧化碳(CO2)         　微　酸

8．当巷道中出现异常气味，如煤油味、松香味和煤焦油味，表明风流上方有(    )隐患。

A．瓦斯突出      B．顶板冒落      C．煤炭白燃

9．煤矿安全检查时，要严格按照(    )，质量标准安全管理制度进行检查。

A．操作规程      B．作业规程      C．煤矿安全规程       D．A+B+C

10．采高大于(    )时，工作面应有防片帮措施。

A．1 m           B．1.5 m         C．2 rn

三、判断题(每题2分，共20分)

1．排放瓦斯后，经检查证实，独头巷道内风流中瓦斯浓度不超过1％，氧气浓度不低于20％和二氧化碳浓度不超过1.5％，且稳定30 rain后瓦斯浓度没有变化，才可以恢复局部通风的正常通风。(    )

2．开采规模越大，瓦斯涌出量越大。(    )

3．按井下同时工作的最多人数计算，每人每分钟供给风量不少于4 m3／min。(    )

4．煤与瓦斯突出的采煤工作面严禁采用下行通风。(    )

5．若发生透水，破坏了巷道中的照明和路标时，现场人员应朝着有风流通过的上山巷道方向撤退。(    )

6．某乡办小井瓦斯检查员王某，自1985年8月下旬起，已测知井下瓦斯浓度日趋上升，但未及时报告处理。9月2日，井下爆破时，王某又没检查瓦斯，结果爆破引起瓦斯爆炸，死伤多人，属于玩忽职守罪。(    )

7．局部通风机安装位置必须位于巷道口进风侧，且距巷道口不小于10 m的安全地点，风机吸人风量必须小于巷道内全风压供风量，以防出现循环风。(    )

8．安全检查员不可以直接对“三违者”开罚单，可送交安全部门对其帮教。(    )

9．安全检查人员应尊重被查单位和人员，以礼待人，和气平等，文明检查，不准训斥谩骂，恶语伤人。(    )

10．现场安全检查的重点是查隐患和“三违”。(    )

四、名词解释(每题5分，共20分)

1．事故管理

2．专业人员检查

3．串联通风

4．糊炮

五、问答题(每题10分，共20分)

1．对事故处理要做到“四不放过”，其内容是什么?

答：

2．入井安全检查的内容有哪些?

答：