采煤机司机考试模拟题

一、填空题(每题4分，共20分)

1．通常所指的煤矿“三大规程”是(     )、(     )、(     )。

2．润滑油的作用是(    )、  (    )、  (    )、  (    )、(    )、(     )、(    )等。

3．采煤机主要由(    )、(     )、(     )、(     )四个部分所组成。

4．需要较长时间停机时，应按顺序停电动机后，再断开隔离开关(    )，切断磁力启动器隔离开关。

5．正常停机操作原则是：先停(    )，后停(    )。

二、选择题(每题2分，共20分)

1．采煤机在更换截齿或3 m以内有人员作业时，必须(    )，并打开离合器。

A．切断电源      B．停止刮板输送机

2．采煤工作面、掘进中的煤巷和半煤岩巷允许最低风速为(    )。

A．1.0 m/s       B．0.25 m/s       C．0.15 m/s

3．《煤矿安全规程》规定：主要进回风巷最高允许风速为(     )。

A．6 m/s         B．8 m/s          C．10 m/s        D．12 m/s

4．《煤矿安全规程》规定：井下二氧化氮的允许浓度为(     )。

A．0.002 4％     B．0.002 3％      C．0.000 25％

5．采煤机牵引速度的大小是由(    )决定的。

A．主油泵的输出流量和油马达的排量大小       B．系统工作压力的大小

6．滚筒转速越高，煤的块度就越(     )。

A．小            B．大

7．截齿缺少或截齿无合金的数量不超过(     )。

A．5％           B．10％           C．15％

8．掘进工作面恢复通风前，必须检查瓦斯。压入式局部通风机及开关地点附近10 m以内，风流中的瓦斯浓度都不超过(     )时，方可人工开动局部通风机。

A．0．5％        B．1％            C．1．5％

9．爆破地点附近(    )以内风流中瓦斯浓度达到1％时，严禁爆破。

A．10 rn         B．15 m           C．20 m

10．用局部通风机的掘进工作面因故停风后，恢复通风前必须检查(     )。

A．顶板          B．设备状态       C．CO浓度         D．瓦斯

三、判断题(每题2分，共20分)

1．采煤机的电气设备均为防爆型，因此可用于有瓦斯或煤尘爆炸危险的矿井。(    )

2．使用干粉灭火器应特别注意堵管现象。(    )

3．开采规模越大，瓦斯涌出量越大。(    )

4．按井下同时工作的最多人数计算，每人每分钟供给风量不少于4 m3／min。(    )

5．有煤与瓦斯突出的采煤工作面，严禁采用下行通风。(    )

6．严禁在控顶区域内提前摘柱。碰倒或损坏失效的支架，必须立即恢复或更换。(    )

7．压缩氧自救器佩用后，要重新充氧和更换二氧化碳吸收剂。    (    )

8．液力偶合器是安装在电动机和减速器之间，应用液力传动能量的一种传动装置。(    )

9．双滚筒采煤机2个截割部除滚筒转向相反外，其余都相同。  (    )

10．工作面遇有坚硬夹石或硫化铁夹层时应放震动炮处理，不能用采煤机强行截割。(    )

四、名调解释(每题4分，共20分)

1．截深

2．截割速度

3．综采

4．进刀

5．单向割煤

五、问答题(每题lO分，共20分)

1．采煤机有哪些保护是通过电气设备来实现的?

答：

2．采煤机司机“四懂、四会”的内容是什么?

答：