瓦斯抽放工考试模拟题

一、填空题(每题4分，共20分)

1．抽放管路在铺设时必须吊挂平直，离地高度不小于(    )。

2．联接瓦斯管路时，必须加(    )，上全(    )并拧紧，以确保不漏气。

3．钻孔直径大，钻孔暴露煤的面积大，则钻孔(    )也较大。

4．所有人员不准用眼在孔口附近观看孔内情况，当钻孔仰角超过(    )时，不准正对钻机操作。

5．三防装置是具有(    )、(    )和(    )作用的装置。

二、选择题(每题2分，共20分)

1．瓦斯报警器和甲烷断电仪具有(    )功能。

A．指示       B．报警       C．切断被控电源    D．指示、报警、切断被控电源

2．采煤工作面采用(    )通风方式时，采空区漏风量大。

A．U型       B．Y型        C．W型            D．U+L

3．掘进工作面恢复通风前，必须检查瓦斯。压人式局部通风机及开关地点附近10 m以内，风流中的瓦斯浓度都不超过(    )时，方可人工开动局部通风机。

A．0.5％      B．1％        C．1.5％

4．爆破地点附近(    )以内风流中瓦斯浓度达到1％时，严禁爆破。

A．10 m       B．15 m       C．20 m

5．放管路与矿车最外缘的间隙必须大于(    )。

A．1000 mm     B．800 mm     C．700 mm       D．500 mm

6．管路敷设时每隔(    )需有一吊挂点，保持平、直、稳。

A．l～2 m      B．3～4 m     C．5～6 m       D．7～8 m

7．地面泵房和泵房周围(    )范围内，禁止堆积易燃物和有明火。

A．50 m        B．30 m       C．20 m         D．10 m

8．高瓦斯采煤工作面一般使用MK系列钻机，钻孔深度可施工(    )。

A．300 m       B．200 m      C．150 m        D．100 m

9．钻孔施工过程中，必须设专职(    )加强对钻孔施工处的瓦斯等气体的检查，严禁瓦斯超限作业。

A．安全检查员    B．测尘员    C．测风员      D．瓦斯检查员

10．钻孔施工作业人员在钻孔施工过程中必须佩带(    )。

A．光学瓦斯测定器    B．便携式瓦斯自动报警器  C．甲烷遥测仪    D．瓦斯自动报警器

三、判断题(每题2分，共20分)

1．使用干粉灭火器应特别注意堵管现象。(    )

2．压缩氧自救器佩用后，要重新充氧和更换二氧化碳吸收剂。    (    )

3．若发生透水破坏了巷道中的照明和路标时，现场人员应朝着有风流通过的上山巷道方向撤退。(  )

4．采空区抽放前应加密闭墙，减小漏风。(    )

5．地面泵房内电气设备、照明和其他电气仪表，可以使用矿用一般型。(    )

6．煤层透气性越小，瓦斯压力越高，越难抽出瓦斯。(    )

7．高抽巷抽放主要适用于煤层自然发火或发火期较长的采煤工作面。(    )

8．孔内下套管遇阻时，严禁用钻机硬性冲击。(    )

9．用u型压力计测数据时，必须保持u型压力内液体清洁，无杂物。(    )

四、名调解释(每题4分，共20分)

1．本煤层抽放瓦斯

2．综合抽放瓦斯

3．边掘边抽

4．边采边抽

5．矿井抽放率

五、问答题(每题5分，共20分)

1．采空区瓦斯抽放应注意哪些事项?

答：

2．MK系列钻机回转器不前进也不后退的原因是什么?

答：

3．SGz系列钻机液压系统不工作的原因是什么?

答：

4．钻孔孔内事故预防的方法有哪些?

答：